|  | Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Технический университет УГМК» |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДИСЦИПЛИНЕ

Теория механизмов и машин

| Направление подготовки |  | 15.03.02 Технологические машины и оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профиль подготовки | Технологические машины и оборудование |  |  |  |
| Уровень высшего образования |  |  |  | Бакалавриат |

Автор-разработчик: Засыпкина С.А.

Рассмотрено на заседании кафедры механики

Одобрено Методическим советом университета 01 июня 2023 г., протокол № 7

г. Верхняя Пышма

2023

Методические рекомендации к организации и выполнению самостоятельной работы составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Контрольная работа является составной частью самостоятельной работы обучающихся дисциплине «Теория механизмов и машин». Выполнение контрольных работ имеет целью закрепление обучающимися полученных на лекциях теоретических знаний и практического опыта, приобретенного на практических занятиях, путем самостоятельной работы.

Типовая тематика курсовых работ:

1. Исследование механики двухтактного одноцилиндрового двигателя.

2. Исследование механики воздушного одноступенчатого компрессора.

Типовые задания Контрольной работы

Кинематический анализ плоского рычажного механизма

Исходные данные:

- схема кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания представлена на рисунке 1.4. Звенья механизма обозначены на рисунке 1.4 следующим образом: 1 – кривошип ОА; 2 – шатун АВ; 3 – ползун. Крайние положения ползуна обозначены В0  и В6 ;

- параметры кинематической схемы механизма, приведённые в таблице 1.3;

- угловая координата 1, определяющая положение начального звена ОА в расчётном положении механизма, выбирается из таблицы 1.4 в зависимости от варианта по списку. Направление угловой скорости   начального звена 1 совпадает с указанным направлением роста угла 1.

Необходимо выполнить следующее:

- Произвести структурный анализ кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания, т.е. определить число подвижных звеньев, число кинематических пар, число степеней свободы механизма. Разбить механизм на начальное звено 1 со стойкой и структурную группу, образованную звеньями 2 и 3.

- Определить размеры  lOA  и  lAB  звеньев механизма.

- Построить три плана положения механизма, два из которых соответствуют нижнему и верхнему крайним положениям ползуна 3, и одно расчётное положение для заданного угла 1.

- Определить величину средней угловой скорости   кривошипа ОА.

- Используя стандартные масштабы, построить для заданного угла 1 план скоростей и план ускорений механизма. Определить для расчётного положения механизма величины перемещения SВ,  скорости  VВ и  ускорения aВ ползуна 3.

- Используя аналитический метод, определить для 12 положений механизма перемещение SВ, скорость VВ и ускорение aВ  точки В ползуна 3. Интервал изменения угла 1  при этом принять равным 30о.  Включить определение параметров SВ, VВ, и aВ  для расчётного положения механизма. Построить графики перемещения SВ(1), скорости VВ(1) и ускорения aВ(1) ползуна в зависимости от угла поворота кривошипа 1.

- Сравнить между собой результаты определения перемещения SВ, скорости VВ и ускорения aВ  точки В ползуна 3, найденные для расчётного положения механизма аналитическим и графическим методами.

В

А

В6

В0

h

A6

A0

1

3

1

2

Рисунок 1.4 – Схема кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания

Таблица 1.3 – Варианты параметров механизма

| Параметры механизма | Варианты задания (по списку в порядке возрастания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| h0, м | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| h, м | h = h0 + 0,001N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vср , м/с | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 |
|  | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
| Значение коэффициента N | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 |

В таблице 1.3 приняты следующие обозначения параметров механизма:

h0   базовый ход ползуна;

h – ход ползуна;

Vср    средняя скорость ползуна;

= lOA / lAB   отношение длины кривошипа lOA  к длине шатуна lAB ;

Таблица 1.4 – Варианты угловой координаты 1 механизма

| Угловая координата | Варианты числовых значений (по списку в порядке убывания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1, град. | 30 | 45 | 60 | 120 | 135 | 150 | 210 | 240 | 300 | 330 |