Геомеханика

ОПК-6. Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-6.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород

- Задание 1 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Совокупность горных пород, сформировавшаяся в определенной геологической обстановке

| Впишите ответ |  | Массив горных пород |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Перечислите основные группы горных пород по их происхождению

| Впишите ответ |  | Магматические, осадочные, метаморфические |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Как называется совокупность в горной породе трещин различного происхождения и разных размеров

| Впишите ответ |  | Трещиноватость |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Отношение напряжений, действующих на контуре выработки к начальным напряжениям в ненарушенном массиве горных пород или напряжениям вне зоны влияния выработки называется

| Впишите ответ |  | Коэффициентом бокового распора |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Нормальные напряжения на площадках, на которых касательные напряжения равны нулю, называются:

| Впишите ответ |  | Главными напряжениями |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Диаграмма, отображающая связь между касательными и нормальными напряжениями, при которых происходит разрушение горной породы называется:

| Впишите ответ |  | Паспортом прочности |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Какое механическое свойство горной породы определяется через отношение полной поперечной деформации к полной продольной деформации.

| Впишите ответ |  | Коэффициент поперечной деформации |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК6 - ОПК-6.1)

От какого фактора зависит величина коэффициента структурного ослабления Кс

Впишите ответ. Расстояние между трещинами.

- Задание 9 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Какой термин выражает способность горной породы увеличиваться в объеме в процессе разрушения?

| Впишите ответ |  | Разрыхляемость |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Укажите основной способ определения прочности горных пород на растяжение

| Впишите ответ |  | Раскалывание цилиндрического образца путем сжатия по образующим |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Горное давление может быть вызвано:

| Впишите ответ |  | Горным ударом, тектоническими движениями горных пород |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Каким из способов может быть построен паспорт прочности?

| Впишите ответ |  | По результатам лабораторных испытаний |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Прочность при сжатии (σсж) образца горной породы составляет 200 МПа, каков будет коэффициент крепости горной породы?

| Впишите ответ |  | 20 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Предел прочности породы при срезе в условиях отсутствия нормальных напряжений называется

| Впишите ответ |  | Сцеплением |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Внешние силы, передающиеся массиву горных пород или его элементу какими-либо воздействиями, называются (собственного веса горных пород, изменения температуры, внешних нагрузок и др.)

| Впишите ответ |  | Напряжениями |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК6 - ОПК-6.1)

По какому из критериев прочности находят С и φ?

| Впишите ответ |  | Критерий Кулона- Мора |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Как называется процесс изменение взаимного положения частиц массива горных пород, связанное с их перемещением

| Впишите ответ |  | Деформацией |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Какой процесс вызван перемещением и деформированием породного массива в результате нарушения его исходного напряженно-деформированного состояния под влиянием: горно-строительных и горных работ; тектонических процессов в земной коре; водопонижения; выщелачивания; изменения физико-механических свойств пород и др.

| Впишите ответ |  | Сдвижение горных пород |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Какой вид напряженного состояния действует на контуре горной выработки

| Впишите ответ |  | Двухосное |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК6 - ОПК-6.1)

Какой вид напряженного состояния действует в высоких целиках

| Впишите ответ |  | Одноосное |
| --- | --- | --- |

ИОПК-6.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива.

- Задание 21 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Назовите геомеханическую модель среды в которой напряжения и деформации связаны линейными зависимостями

| Впишите ответ |  | Упругая модель |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Назовите геомеханическую модель среды которая позволяет отражать способность пород переходить к пластическим (необратимым) деформациям

| Впишите ответ |  | Пластическая модель |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Назовите натурные методы оценки природного поля напряжений в массиве

| Впишите ответ |  | методами торцевой, щелевой и частичной разгрузки, гидроразрыва скважин |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Часть земной поверхности, подвергшаяся сдвижениям и деформациям, называется

| Впишите ответ |  | мульдой сдвижения |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК6 - ОПК-6.2)

В мульде сдвижения различают зоны: обрушения, трещин, плавных сдвижений и …… (дополните)

| Впишите ответ |  | "опасных" сдвижений |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Что является основным конструктивным элементом камерно-столбовой системы разработки, обеспечивающим устойчивость очистного пространства?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Межкамерный целик |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Какой параметр определяет нормативную прочность искусственного массива, созданного из закладочного материала?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Предел прочности на одноосное сжатие |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Как называется способ поддержания очистного пространства, при котором выработанное пространство заполняется специальными материалами?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Закладка выработанного пространства |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ОПК6 - ОПК-6.2)

Какой метод управления состоянием массива применяется для предотвращения внезапных выбросов породы и газа в угольных шахтах?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Разгрузочное бурение |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ОПК6 - ОПК-6.2)

При расчете параметров искусственного массива (закладки) какую основную функцию он должен выполнять?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Воспринимать горное давление и обеспечивать устойчивость окружающих выработок |
| --- | --- | --- |

ОПК-18 Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов

ИОПК-18.1 Осуществляет поиск и анализ научно-технической документации по проблематике горных работ на рудных месторождениях

- Задание 31 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Перечислите нормативные документы, регламентирующие необходимость инструментальных наблюдений при ведении подземных горных работ

| Впишите ответ |  | Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, Инструкция по наблюдениям за сдвижениями земной поверхности |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Какие основные геомеханические классификации горных пород применяются при проектировании разработки рудных месторождений камерными системами?

| Впишите ответ |  | Q, RMR |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Какие методы математического моделирования применимы для оценки риска горных ударов?

| Впишите ответ |  | Метод конечных элементов (МКЭ) |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Как называется система наблюдений, контроля и оценки состояния окружающей природной среды

| Впишите ответ |  | Мониторинг |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Комплекс упорядоченных мероприятий, назначаемый с учетом изменяющейся геомеханической обстановки, направленный на регулирование состояния вмещающих массивов горных пород и горнотехнических объектов это

| Впишите ответ |  | Управление горным давлением |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Какие современные мониторинговые системы являются наиболее информативными для прогноза динамических явлений на рудниках

| Впишите ответ |  | Микросейсмический |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК18 - ОПК-18.1)

Назовите современные подходы к математическому моделированию напряженно-деформированного состояния массива вокруг глубоких рудных шахт

| Впишите ответ |  | МКЭ, МГЭ, МДЭ |
| --- | --- | --- |