КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия черных металлов

- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая руда является основной для производства чугуна?

- Гематит (Fe₂O₃)

- Боксит

- Халькопирит

- Касситерит

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной агрегат для производства чугуна:

- Доменная печь

- Мартеновская печь

- Конвертер

- Электродуговая печь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие материалы загружаются в доменную печь?

- Железная руда, кокс, флюс

- Стальной лом, известь

- Чугун, руда

- Шлак, ферросплавы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «агломерация» железной руды?

- Спекание мелких рудных частиц в куски

- Измельчение руды

- Обогащение руды

- Плавка руды

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Продукты доменной плавки:

- Чугун, шлак, доменный газ

- Сталь, шлак

- Сталь, газ

- Чугун, сталь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для передела чугуна в сталь?

- Конвертерный, мартеновский, электроплавка

- Доменная плавка

- Агломерация

- Обогащение

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кислородно-конвертерный процесс»?

- Продувка жидкого чугуна кислородом для выжигания примесей

- Плавка в электропечи

- Плавка в мартеновской печи

- Разливка стали

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие примеси удаляются в конвертере?

- Углерод, кремний, марганец, фосфор, сера

- Железо

- Алюминий

- Медь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «электродуговая сталеплавильная печь» (ДСП)?

- Печь для плавки стали с использованием электрической дуги

- Печь для чугуна

- Печь для прокатки

- Печь для термической обработки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь называется «легированной»?

- Сталь, содержащая специальные добавки (хром, никель, молибден и др.)

- Сталь без добавок

- Сталь с высоким содержанием углерода

- Низкоуглеродистая сталь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «непрерывная разливка стали» (МНЛЗ)?

- Процесс получения заготовок путём заливки стали в кристаллизатор с вытягиванием

- Разливка в изложницы

- Прокатка слитков

- Охлаждение стали

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь используется для нагрева заготовок под прокатку?

- Методическая печь

- Доменная печь

- Конвертер

- Электропечь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прокатный стан»?

- Оборудование для пластической деформации металла между валками

- Печь для плавки

- Устройство для разливки

- Ковочный молот

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой продукт получается в результате горячей прокатки слябов?

- Листовой прокат, толстый лист

- Проволока

- Трубы

- Рельсы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферросплавы»?

- Сплавы железа с другими элементами (марганцем, кремнием, хромом)

- Чистое железо

- Чугун

- Шлак

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего используются ферросплавы в сталеплавильном производстве?

- Для легирования и раскисления стали

- Для получения чугуна

- Для агломерации

- Для обогащения руды

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ковкий чугун»?

- Чугун, полученный путем графитизации отливок

- Белый чугун

- Серый чугун

- Высокопрочный чугун

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой чугун имеет графит в хлопьевидной форме?

- Ковкий чугун

- Серый чугун

- Высокопрочный чугун (с шаровидным графитом)

- Белый чугун

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «раскисление стали»?

- Удаление растворённого кислорода из жидкой стали

- Удаление серы

- Удаление фосфора

- Легирование

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие раскислители применяются в сталеплавильном производстве?

- Алюминий, ферросилиций, ферромарганец

- Сера

- Фосфор

- Углерод

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «внепечная обработка стали»?

- Доводка стали по составу и температуре вне плавильного агрегата (ковш-печь)

- Плавка в печи

- Разливка

- Прокатка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь имеет содержание углерода до 0,25%?

- Низкоуглеродистая

- Среднеуглеродистая

- Высокоуглеродистая

- Легированная

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для получения стали с низким содержанием фосфора и серы?

- Переплавка в электропечах с основным шлаком и внепечная обработка

- Доменная плавка

- Агломерация

- Прокатка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «мартеновская печь»?

- Устаревшая печь для производства стали, работающая на жидком чугуне и ломе

- Доменная печь

- Конвертер

- Электропечь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь позволяет получать самые чистые стали (сверхчистые)?

- Электрошлаковый переплав (ЭШП) и вакуумно-дуговой переплав (ВДП)

- Конвертер

- Мартеновская печь

- Доменная печь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «окалина» в металлургии?

- Оксиды железа, образующиеся на поверхности при нагреве и прокатке

- Шлак

- Готовый прокат

- Руда

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для удаления окалины с поверхности заготовок?

- Гидросбив (вода под высоким давлением)

- Химическое травление

- Механическая очистка

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сортопрокатный стан»?

- Стан для производства сортового проката (круг, квадрат, уголок)

- Стан для листов

- Стан для труб

- Стан для рельсов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой чугун используется для производства стали?

- Передельный чугун

- Литейный чугун

- Ковкий чугун

- Высокопрочный чугун

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «спечённая руда» (агломерат)?

- Окускованная железная руда для доменной плавки

- Чистая руда

- Концентрат

- Шлак

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое топливо используется в доменной печи?

- Кокс

- Природный газ

- Мазут

- Уголь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «флюс» в доменной плавке?

- Добавка (известняк) для связывания пустой породы в шлак

- Топливо

- Руда

- Восстановитель

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «доменный газ»?

- Побочный продукт доменной плавки, используется как топливо

- Природный газ

- Кислород

- Азот

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс происходит в горне доменной печи?

- Сжигание кокса, плавление чугуна и шлака

- Восстановление железа

- Нагрев шихты

- Охлаждение

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шлак» в доменной печи?

- Расплав пустой породы и флюса

- Чугун

- Руда

- Кокс

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой способ производства стали является основным в современной металлургии?

- Кислородно-конвертерный и электроплавка

- Мартеновский

- Бессемеровский

- Томасовский

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «разливка стали на МНЛЗ»?

- Непрерывное литьё заготовок

- Разливка в изложницы

- Прокатка

- Охлаждение

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь называется «нержавеющей»?

- Сталь, содержащая хром (более 12%) и никель

- Углеродистая сталь

- Инструментальная сталь

- Конструкционная сталь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «феррит» в структуре стали?

- Твёрдый раствор углерода в α-железе

- Карбид железа

- Аустенит

- Мартенсит

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяется для улучшения обрабатываемости стали?

- Отжиг

- Закалка

- Отпуск

- Нормализация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цемент» в металлургии?

- Карбид железа Fe₃C (цементит)

- Связующий материал

- Флюс

- Руда

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь используется для изготовления режущих инструментов?

- Инструментальная сталь (высокоуглеродистая или быстрорежущая)

- Конструкционная сталь

- Нержавеющая сталь

- Низкоуглеродистая сталь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «чугун»?

- Сплав железа с углеродом (содержание C > 2,14%)

- Сплав железа с углеродом (C < 2,14%)

- Чистое железо

- Окалина

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс называется «доменный»?

- Получение чугуна из железных руд в доменной печи

- Получение стали

- Прокатка

- Термическая обработка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «бессемеровский процесс»?

- Устаревший способ производства стали продувкой чугуна воздухом

- Современный способ

- Электроплавка

- Доменный процесс

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь имеет высокое содержание углерода (более 0,6%)?

- Высокоуглеродистая

- Низкоуглеродистая

- Среднеуглеродистая

- Легированная

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «литая заготовка» (сляб, блюм)?

- Продукт непрерывной разливки стали

- Прокат

- Поковка

- Шлак

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим элементом в быстрорежущих сталях?

- Вольфрам

- Хром

- Ванадий

- Молибден

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «изложница»?

- Форма для разливки стали в слитки

- Печь

- Прокатный стан

- Кристаллизатор МНЛЗ

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной способ производства стали из лома:

- Электродуговая плавка

- Конвертерный процесс

- Мартеновский процесс

- Доменный процесс

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |