Преддипломная практика

ОПК-9. Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.

ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ.

Задание 1 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какой компонент ВВ обеспечивает его детонацию?

а) Наполнитель

б) Боевик (инициирующий заряд)

в) Забойка

Задание 2 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Что происходит с горной породой при взрыве ВВ?

а) Она плавится

б) Происходит её дробление под действием ударной волны и газового давления

в) Она растворяется

Задание 3 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какие ВВ чаще применяют при проведении выработок в устойчивых породах?

а) Водосодержащие эмульсионные

б) Гранулированные или патронированные

в) Жидкие нестабильные составы

Задание 4 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Как классифицируются ВВ по чувствительности к внешним воздействиям?

а) По цвету и запаху

б) На инициирующие, бризантные и промышленные

в) По сроку годности

Задание 5 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Что такое линия наименьшего сопротивления (ЛНС)?

а) Расстояние между соседними шпурами

б) Расстояние между шпурами, скважинами, от заряда до свободной поверхности

в) Глубина забуривания

Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какой тип ВВ наиболее предпочтителен при ведении работ в обводнённых шпурах и скважинах?

а) Пороховые составы

б) Эмульсионные

в) Сухие нитросоставы

Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Что обеспечивает надёжное срабатывание заряда ВВ в скважине?

а) Максимальная глубина бурения

б) Правильная конструкция заряда, наличие боевика и качественная забойка

в) Использование деревянных пробок

Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какой параметр ВВ определяет его способность разрушать породу?

а) Цвет

б) Бризантность

в) Температура хранения

Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какие химические процессы лежат в основе действия промышленных ВВ?

а) Эндотермические реакции

б) Быстрые экзотермические окислительно-восстановительные реакции с выделением газов

в) Реакции полимеризации

Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Что запрещено при обращении с промышленными ВВ согласно Правилам безопасности?

а) Использовать металлический штырь для уплотнения забойки

б) Применять открытый огонь, курить, использовать неискробезопасный инструмент в зоне работ

в) Хранить ВВ в тени

ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Кто несёт персональную ответственность за безопасное ведение взрывных работ на участке?

а) Рабочий, заряжающий шпуры

б) Горный мастер или лицо, назначенное приказом

в) Мастер ВШТ

Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Когда разрешается вход в забой после взрыва?

а) Сразу после взрыва

б) После проветривания и проверки на газ

в) Через 5-10 минут независимо от условий

Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какой документ регламентирует порядок производства взрывных работ?

а) Трудовой кодекс РФ

б) Правила безопасности при производстве, хранении и применении Взрывчатых материалов

в) Устав предприятия

Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Что обязательно проверяется перед началом проходческих работ?

а) Наличие запаса питьевой воды

б) Состояние крепи, вентиляции и газового режима

в) Исправность осветительных приборов у всех рабочих

Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какой принцип лежит в основе безопасного управления горными работами?

а) Максимальная скорость проходки

б) Плановость, непрерывность и соблюдение проектных решений

в) Минимизация числа задействованного персонала

Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Кто утверждает паспорт буровзрывных работ?

а) Бригадир проходчиков

б) Главный инженер шахты или уполномоченное лицо

в) Начальник склада ВМ

Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Что запрещено делать при обнаружении зависания руды в рудоспуске?

а) Сообщать горному мастеру

б) Подходить под зависшую массу без принятия мер безопасности

в) Использовать фугасные заряды

Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какой порядок применяется при ликвидации отказавшего заряда?

а) Самостоятельно извлечь боевик

б) Работы выполняет только взрывник по специальному плану

в) Забить скважину новым зарядом поверх старого

Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какие меры принимаются при ведении работ в условиях возможного прорыва воды?

а) Увеличение глубины шпуров

б) Выполнение предварительного бурения и контроля водопритока

в) Отказ от применения ВВ

Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Что определяет последовательность операций в проходческом цикле?

а) Желание бригадира

б) Технологический регламент и паспорт на проходку горной выработки

в) Наличие свободного оборудования

ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

Задание 21 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?

1). Подготовка-вскрытие-очистная выемка

2). Очистная выемка- подготовка-вскрытие

3). Вскрытие-подготовка-очистная выемка

4). Любая, в зависимости от геологических условий

Задание 22 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?

1). К разведочным выработкам

2). К подготовительным выработкам

3). К вскрывающим выработкам

4). К нарезным выработкам

Задание 23 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах?

1). Центральной

2). Фланговой

3). Диагональной (комбинированной)

4). Нет правильного ответа

Задание 24 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?

1). Квершлаг

2). Шурф

3). Штольня

4). Орт

Задание 25 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации?

1). Горнокапитальные работы

2). Горноподготовительные работы

3). Нарезные работы

4). Очистные работы

Задание 26 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Горные работы, проводимые в пределах вскрытой части месторождения с целью подготовки его к эксплуатации?

1). Горнокапитальные работы

2). Горноподготовительные работы

3). Нарезные работы

4). Очистные работы

Задание 27 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Проведение горных выработок для того, чтобы обеспечить доступ к месторождению с земной поверхности?

1). Начало

2). Открытие

3). Вскрытие

4). Нет верного ответа

Задание 28 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ?

1). Подготовка

2). Заготовка

3). Распределение

4). Нет правильного ответа

Задание 29 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Основное требование к вскрытию рудных месторождений?

1). Необходимость двух выходов на земную поверхность

2). Удобная площадка для размещения поверхностного комплекса

3). Возможность своевременной подготовки нового горизонта и т.д.

4). Все ответы верны

Задание 30 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Главная цель вскрытия месторождений?

1). Создание транспортных связей между очистными забоями и пунктом приёма его на поверхности

2). Обеспечение условий для безопасного перемещения людей

3). Подача чистого воздуха к рабочим участкам

4). Все ответы верны

ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 31 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Способ вскрытия месторождений зависит от:

1). Рельефа местности, ценности полезного ископаемого

2). Формы, размеров и глубины залегания полезного ископаемого

3). Мощности и угла падения пластов или рудных тел, их числа и расстояния между ними и других факторов

4). Все ответы верны

Задание 32 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Что такое штрек в контексте подземной разработки?

1). Основной вертикальный ствол для подъема руды

2). Горизонтальная или наклонная горная выработка, используемая для разведки и добычи руды

3). Взрывное устройство для разрушения породы

4). Устройство для вентиляции шахты

Задание 33 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)

1). Геологические условия и структура породы

2). Размеры и глубина месторождения

3). Экономическая эффективность метода

4). Цвет породы

Задание 34 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)

1). Нагнетательная

2). Всасывающая

3). Комбинированная

4). Гидравлическая

Задание 35 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:

1). центральной

2). фланговой

3). диагональной

4). Комбинированной

Задание 36 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:

1). транспортный

2). откаточный

3). основной

4). Промежуточный

Задание 37 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:

1). вскрытие штольней по месторождению, лежачему боку, висячему боку

2). вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам

3). вскрытие вертикальным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку, висячему боку и флангам

4). вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол

Задание 38 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском

1). этаж

2). блок

3). шахтное поле

4). Забой

Задание 39 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации

1). вскрытие

2). подготовка

3). нарезка

4). Разведка

Задание 40 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Каждый из горизонтов в зависимости от геологических, технических и экономических факторов дополнительно делится на еще более мелкие части

1). этажи

2). панели

3). столбы

4). все ответы верны

ОПК-13. Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства.

ИОПК-13.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности и состав производственных процессов.

Задание 41 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что запрещено при ведении скважинной отбойки?

а) Использовать пневмозарядчики

б) Пребывание людей в зоне действия взрыва

в) Применять эмульсионные ВВ

Задание 42 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой документ регламентирует безопасное ведение работ с твердеющей закладкой?

а) Санитарные нормы

б) Правила безопасности при ведении горных работ

в) Устав шахты

Задание 43 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что обязательно проверяется перед началом выпуска руды из рудоспуска?

а) Наличие смазки на колёсах вагонеток

б) Отсутствие зависания руды и исправность затвора

в) Цвет руды

Задание 44 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой параметр влияет на выбор способа доставки руды?

а) Температура воздуха в выработке

б) Угол наклона, длина и сечение выработки

в) Количество лампочек освещения

Задание 45 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что делать при обнаружении трещин в крепи около закладочного массива?

а) Продолжить закачку закладки

б) Остановить работы и сообщить горному мастеру

в) Залить трещины цементом самостоятельно

Задание 46 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой порядок соблюдается при подготовке к скважинной отбойке?

а) Сначала заряжают, потом бурят

б) Сначала бурят скважины, затем заряжают и взрывают

в) Бурение и заряжание проводятся одновременно

Задание 47 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что используется для транспортировки твердеющей закладочной смеси?

а) Вагонетки с открытым кузовом

б) Закладочные трубопроводы или специальные установки

в) Конвейерные ленты

Задание 48 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Как часто контролируется консистенция закладочной смеси?

а) Один раз в месяц

б) Непрерывно или по графику, установленному технологическим регламентом

в) Только при авариях

Задание 49 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что запрещено при работе с погрузочно-доставочными машинами (ПДМ)?

а) Использовать фары

б) Находиться под ковшом при его подъёме

в) Проверять уровень масла

Задание 50 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой документ фиксирует объём выполненных проходческих работ?

а) Паспорт крепления

б) Журнал учёта сменных работ

в) Личный дневник горного мастера

Задание 51 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что является признаком нарушения технологии закладки?

а) Быстрое схватывание смеси

б) Расслоение смеси, утечки по трубопроводу, пустоты в массиве

в) Наличие песка в составе

Задание 52 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой фактор влияет на скорость выпуска руды из блока?

а) Цвет руды

б) Гранулометрический состав и угол естественного откоса

в) Высота потолка в выработке

Задание 53 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что делать при отказе одного из скважинных зарядов?

а) Взрывать повторно без проверки

б) Остановить работы, оградить зону и вызвать взрывника

в) Забить соседнюю скважину большим зарядом

Задание 54 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой элемент доставки руды требует регулярного осмотра?

а) Краска на раме

б) Оборудование в целом

в) Звуковой сигнал

Задание 55 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что обеспечивает равномерный выпуск руды из очистного пространства?

а) Произвольное открытие рудоспусков

б) Чёткая последовательность и контроль за уровнем руды в камере

в) Максимальная скорость выпуска

Задание 56 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой компонент чаще всего входит в состав твердеющей закладки?

а) Древесные опилки

б) Цемент, шлак, вода и добавки

в) Глина и песок без вяжущего

Задание 57 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что контролируется при организации работ в аварийной ситуации (например, обрушение)?

а) Количество использованных лампочек

б) Доступ свежего воздуха, устойчивость пород, наличие спасательного оборудования

в) Скорость движения вагонеток

Задание 58 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой показатель используется для анализа эффективности доставки руды?

а) Объем взорванной руды

б) Коэффициент использования грузоподъёмности и время цикла

в) Количество поворотов в выработке

Задание 59 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что должно быть указано в паспорте буровзрывных работ для скважинной отбойки?

а) ФИО начальника шахты

б) Глубина, диаметр скважин, тип ВВ, ЛНС, схема инициирования

в) Температура на поверхности

Задание 60 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой принцип лежит в основе оперативного учёта горных работ?

а) Оценка по внешнему виду забоя

б) Фиксация фактически выполненных объёмов по каждому технологическому процессу

в) Учёт только по расходу ВВ

ИОПК-13.2 Осуществляет анализ и обоснование предложений по совершенствованию организации горного производства.

Задание 61 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой фактор наиболее влияет на выбор схемы расположения скважин при отбойке?

а) Объем руды

б) Прочность руды и требования к качеству дробления

в) Количество лампочек в забое

Задание 62 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что позволяет снизить потери руды при выпуске из блока?

а) Увеличение глубины шпуров

б) Равномерно-последовательный порядок выпуска из всех дучек

в) Применение только деревянной крепи

Задание 63 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Как можно уменьшить разубоживание руды при системах разработки с обрушением?

а) Увеличить высоту этажа

б) Своевременно выпускать руду до ее выхода с бортовым содержанием

в) Отказаться от вентиляции

Задание 64 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой способ доставки руды целесообразно применять при большой мощности залежи и устойчивости пород?

а) Ручной способ

б) Самоходные погрузочно-доставочные машины

в) Транспортировку в вагонетках

Задание 65 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что улучшает эффективность твердеющей закладки?

а) Увеличение размера кусков заполнителя свыше 300 мм

б) Оптимальное водоцементное отношение и равномерное распределение смеси

в) Добавление опилок вместо цемента

Задание 66 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой параметр необходимо контролировать при скважинной отбойке для снижения выхода негабарита?

а) Температуру воздуха

б) Линию наименьшего сопротивления и интервал замедления

в) Скорость движения вагонеток

Задание 67 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что обеспечивает безопасность при ведении работ с твердеющей закладкой?

а) Отсутствие дренажа

б) Устройство фильтрующих перемычек и контроль за усадкой массива

в) Использование только ручного труда

Задание 68 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой показатель используется для анализа эффективности организации выпуска руды?

а) Количество использованных ламп

б) Степень извлечения и уровень разубоживания

в) Время обеденного перерыва

Задание 69 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что позволяет сократить объём нарезных работ при доставке руды?

а) Увеличение числа рудоспусков

б) Применение самоходного оборудования с возможностью погрузки прямо в забое

в) Отказ от крепления выработок

Задание 70 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой подход снижает энергозатраты при скважинной отбойке?

а) Бурение всех скважин вручную

б) Оптимизация глубины и диаметра скважин под конкретные горно-геологические условия

в) Увеличение удельного расхода ВВ

Задание 71 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что улучшает устойчивость закладочного массива при твердеющей закладке?

а) Применение только крупного щебня

б) Добавление вяжущего (цемента) и контроль за временем схватывания

в) Полный отказ от воды в смеси

Задание 72 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой способ отбойки предпочтителен при необходимости минимизировать сейсмическое воздействие?

а) Минные заряды

б) Шпуровая отбойка с малыми зарядами и короткими замедлениями

в) Гидравлическая отбойка

Задание 73 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что позволяет повысить ритмичность производства при выпуске руды?

а) Произвольный порядок открытия дучек

б) Чёткий график выпуска с контролем объёма каждой дозы

в) Отсутствие учёта выпущенной массы

Задание 74 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой фактор ограничивает применение взрывной доставки руды?

а) Высокая стоимость лампочек

б) Наклон менее 12° и плохое дробление руды

в) Наличие вентиляции

Задание 75 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что целесообразно изменить при частых зависаниях руды в дучках?

а) Уменьшить размер кондиционного куска

б) Увеличить поперечное сечение дучек или применить вибропитатели

в) Закрыть половину дучек

Задание 76 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой документ служит основой для предложения по улучшению организации работ?

а) Личный дневник горного мастера

б) Анализ оперативных показателей (производительность, потери, разубоживание, простои)

в) Погодный прогноз

Задание 77 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что снижает затраты при транспортировке твердеющей закладки?

а) Применение открытых желобов

б) Использование гравитационного напора и минимального числа перегрузок

в) Подача смеси только вручную

Задание 78 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой параметр скважинной отбойки влияет на возможность магазинирования руды?

а) Цвет ВВ

б) Степень дробления и выход негабарита

в) Длина огнепроводного шнура

Задание 79 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что позволяет повысить надёжность работы при закладке выработанного пространства?

а) Отказ от контроля за качеством смеси

б) Автоматизированный учёт компонентов и непрерывный мониторинг подачи смеси

в) Использование старых трубопроводов

Задание 80 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какой принцип лежит в основе предложений по совершенствованию организации производства?

а) Максимальное усложнение технологических схем

б) Снижение затрат при одновременном повышении безопасности и полноты извлечения руды

в) Сокращение числа контрольных точек

ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.

ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 81 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой способ отбойки предпочтительнее при большой мощности рудного тела и устойчивых бортах?

а) Ручная отбойка кайлом

б) Скважинная отбойка с использованием самоходных буровых установок

в) Отбойка гидромонитором

Задание 82 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды?

а) Максимально быстрый выпуск из одной дучки

б) Равномерный выпуск по всей площади блока с контролем зависания

в) Полный отказ от рудоспусков

Задание 83 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой тип доставки руды целесообразен в условиях ограниченного сечения выработок и частых поворотов?

а) Железнодорожный транспорт

б) Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)

в) Конвейерная лента

Задание 84 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Почему при системах разработки с твердеющей закладкой важно контролировать водоцементное отношение?

а) Чтобы смесь была светлее

б) Чтобы обеспечить требуемую прочность закладочного массива и избежать расслоения

в) Чтобы снизить стоимость воды

Задание 85 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой фактор определяет выбор между скважинной и шпуровой отбойкой?

а) Наличие свободного места на складе ВВ

б) Мощность залежи, устойчивость пород и требуемая производительность

в) Предпочтения начальника участка

ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.

Задание 86 (ПК-2 – ИПК-2.2))

Какой фактор учитывается в первую очередь при выборе схемы скважинной отбойки?

а) Наличие свободного места на складе ВВ

б) Сочетание прочности руды, устойчивости пород и требований к качеству дробления

в) Предпочтения бурильщика

Задание 87 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды из блока с обрушением?

а) Максимально быстрый выпуск из одной дучки

б) Равномерно-последовательный выпуск с контролем уровня контакта руды и пустых пород

в) Отказ от вентиляции в зоне выпуска

Задание 88 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какой принцип лежит в основе рационального применения твердеющей закладки?

а) Заполнение всего пространства любой смесью

б) Сочетание прочности закладочного массива, технологии доставки смеси и условий горного давления

в) Использование только цемента без заполнителя

Задание 89 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какой способ доставки руды целесообразен при работе с твердеющей закладкой и ограниченным сечением выработок?

а) Железнодорожный транспорт

б) Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)

в) Ручная переноска

Задание 90 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Почему при проектировании системы разработки с твердеющей закладкой важно учитывать водоцементное отношение?

а) Чтобы смесь была светлее

б) Чтобы обеспечить требуемую прочность, текучесть и предотвратить расслоение смеси в трубопроводе

в) Чтобы снизить стоимость воды

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых.

ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 91 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как можно повысить полноту извлечения руды при системах с твердеющей закладкой?

а) Увеличить толщину закладочного массива

б) Минимизировать потери за счёт точного контроля границы рудного тела и равномерного выпуска

в) Отказаться от крепления

Задание 92 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Что позволяет снизить расход цемента при приготовлении твердеющей закладки?

а) Полный отказ от вяжущего

б) Использование золы, хвостов обогащения или других активных добавок

в) Увеличение объёма воды

Задание 93 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Какой подход снижает потери руды при скважинной отбойке?

а) Увеличение удельного расхода ВВ

б) Оптимизация параметров заряжания и формы отбойки под геометрию рудного тела

в) Применение только ручного труда

Задание 94 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как можно использовать хвосты обогатительных фабрик в подземных работах?

а) Только как отвал на поверхности

б) Как компонент закладочной смеси для заполнения выработанного пространства

в) Для розжига костров

Задание 95 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Что способствует экономии энергоресурсов при доставке руды?

а) Постоянная работа двигателя на холостом ходу

б) Применение самоходной техники с рекуперативным торможением и оптимизация маршрутов

в) Увеличение числа перегрузок

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 96 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?

а) Ударно-канатное бурение

б) Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления

в) Применение максимальных зарядов ВВ

Задание 97 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?

а) Выпуск только из центральной дучки

б) Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры

в) Полный отказ от контроля за уровнем руды

Задание 98 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?

а) Только как отвал на поверхности

б) Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси

в) Для покраски оборудования

Задание 99 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?

а) Использование открытых желобов без ограждений

б) Применение герметичных или закрытых транспортных систем

в) Увеличение скорости движения техники

Задание 80 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?

а) Максимальное дробление до пыли

б) Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита

в) Отказ от забойки скважин