КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металловедение

- Задание 1 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Наука, изучающая связь между составом, строением и свойствами металлов и сплавов, называется:

- Металлургия

- Материаловедение

- Металловедение

- Металлообработка

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным химическим элементом, определяющим свойства стали, является:

- Кремний

- Углерод

- Марганец

- Хром

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая из перечисленных кристаллических решеток характерна для железа при комнатной температуре (α-железо)?

- ГЦК (гранецентрированная кубическая)

- ОЦК (объемно-центрированная кубическая)

- ГПУ (гексагональная плотноупакованная)

- Тетрагональная

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс нагрева стали до определенной температуры, выдержки и медленного охлаждения с целью снижения твердости и внутренних напряжений называется:

- Закалка

- Отпуск

- Отжиг

- Нормализация

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Максимальная растворимость углерода в аустените (γ-железе) составляет:

- 0,02%

- 0,8%

- 2,14%

- 4,3%

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется фазовая составляющая в стали, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?

- Аустенит

- Перлит

- Ледебурит

- Бейнит

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка, состоящая из закалки и последующего высокого отпуска, называется:

- Нормализация

- Улучшение

- Аустенизация

- Старение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектическое превращение в системе железо-углерод происходит при содержании углерода:

- 0,8%

- 2,14%

- 4,3%

- 6,67%

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура чугуна, в которой углерод присутствует в виде графита, называется:

- Белый чугун

- Серый чугун

- Ковкий чугун

- Высокопрочный чугун

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К какой группе сталей относятся сплавы железа с углеродом, содержащие легирующие элементы (хром, никель и др.)?

- Углеродистые

- Легированные

- Инструментальные

- Конструкционные

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление возврата (отдыха) при нагреве деформированного металла связано с:

- Рекристаллизацией

- Снятием внутренних напряжений

- Упрочнением

- Фазовым превращением

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предел текучести (σт) — это механическое свойство, характеризующее:

- Сопротивление малым пластическим деформациям

- Способность поглощать энергию удара

- Сопротивление разрушению

- Способность к пластической деформации

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Крупные зерна в металле обычно приводят к:

- Повышению прочности и твердости

- Повышению пластичности и вязкости

- Снижению пластичности и вязкости

- Улучшению обрабатываемости резанием

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цементит (Fe₃C) — это:

- Твердый раствор углерода в α-железе

- Твердый раствор углерода в γ-железе

- Химическое соединение железа с углеродом

- Чистый углерод в виде графита

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Закалка стали с целью получения структуры мартенсита предполагает:

- Нагрев выше Ас3 и медленное охлаждение

- Нагрев выше Ас3 и быстрое охлаждение (в воде или масле)

- Нагрев ниже Ас1 и быстрое охлаждение

- Нагрев и длительную выдержку при постоянной температуре

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление роста зерна аустенита при нагреве выше определенной температуры называется:

- Наклеп

- Перегрев

- Пережог

- Рекристаллизация

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство металла сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:

- Прочность

- Твердость

- Вязкость

- Пластичность

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс насыщения поверхности стали углеродом с целью повышения твердости и износостойкости называется:

- Азотирование

- Цементация

- Цианирование

- Борирование

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных элементов является ферритообразующим?

- Никель

- Марганец

- Хром

- Углерод

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дисперсионное твердение (старение) характерно для сплавов:

- На основе железа

- На основе меди (дюралюмины)

- На основе алюминия

- Для латуней

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Образование микротрещин в металле при циклическом нагружении называется:

- Ползучесть

- Усталость

- Хладноломкость

- Коррозия

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сталь У8 содержит углерода примерно:

- 0,08%

- 0,8%

- 8%

- 0,008%

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термомеханическая обработка (ТМО) сочетает в себе:

- Плавку и разливку

- Деформацию и термическую обработку

- Химико-термическую обработку и поверхностное упрочнение

- Отжиг и закалку

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение легирования стали никелем:

- Повышение прокаливаемости и вязкости

- Повышение твердости и износостойкости

- Повышение коррозионной стойкости

- Улучшение обрабатываемости резанием

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Фазовая диаграмма «железо-углерод» описывает равновесные состояния сплавов с содержанием углерода до:

- 0,8%

- 2,14%

- 4,3%

- 6,67%

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура, состоящая из игольчатого мартенсита и остаточного аустенита, характерна для:

- Отожженной стали

- Закаленной стали

- Нормализованной стали

- Улучшенной стали

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектоидная точка на диаграмме Fe-Fe₃C соответствует содержанию углерода:

- 0,02%

- 0,8%

- 2,14%

- 4,3%

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство металла необратимо поглощать энергию при пластической деформации называется:

- Упругость

- Вязкость

- Твердость

- Хрупкость

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аустенитные нержавеющие стали имеют структуру:

- Феррит + перлит

- Аустенит

- Мартенсит

- Бейнит

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс происходит при нагреве холоднодеформированного металла выше температуры рекристаллизации?

- Возврат

- Рекристаллизация

- Отдых

- Упрочнение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель отпуска закаленной стали:

- Повышение твердости

- Снятие внутренних напряжений и повышение вязкости

- Увеличение аустенитной фазы

- Улучшение жидкотекучести

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предел прочности (временное сопротивление) обозначается как:

- σт

- σв

- δ

- ψ

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Белый чугун имеет высокую твердость из-за присутствия углерода в виде:

- Графита

- Цементита

- Феррита

- Аустенита

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Повышение прочности металла в результате пластической деформации называется:

- Рекристаллизацией

- Наклепом

- Отдыхом

- Старением

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы на основе меди с цинком называются:

- Бронзы

- Латуни

- Баббиты

- Дюралюмины

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Температура, при которой происходит полиморфное превращение α-Fe ↔ γ-Fe, называется:

- Температура Кюри

- Точка Ас1

- Точка А3

- Точка Асm

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К какой группе относятся стали 12Х18Н10Т?

- Углеродистые конструкционные

- Легированные конструкционные

- Коррозионно-стойкие (нержавеющие)

- Жаропрочные

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод определения твердости по Бринеллю основан на вдавливании:

- Алмазной пирамиды

- Алмазного конуса

- Стального шарика

- Стального стержня

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектоидная сталь при медленном охлаждении из аустенитной области имеет структуру:

- Феррит + перлит

- Перлит

- Ледебурит

- Аустенит + цементит

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление, при котором металл теряет пластичность при низких температурах, называется:

- Ползучесть

- Усталость

- Хладноломкость

- Старение

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая термообработка применяется для устранения ликвации и выравнивания структуры в стальном слитке?

- Отжиг

- Закалка

- Отпуск

- Гомогенизирующий отжиг

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы на основе меди с оловом называются:

- Латуни

- Бронзы

- Мельхиор

- Нейзильбер

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых неограниченно растворимы в жидком и твердом состояниях, называется диаграммой:

- Эвтектического типа

- Перитектического типа

- С неограниченной растворимостью в твердом состоянии

- С ограниченной растворимостью

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение изотермического отжига:

- Получение зернистого перлита

- Получение сорбита

- Получение троостита

- Получение мартенсита

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой (закалкой и старением), — это:

- Силумины

- Дуралюмины

- Авиали

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Заэвтектоидные стали содержат углерода:

- До 0,02%

- 0,02-0,8%

- Ровно 0,8%

- Более 0,8%

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Антифрикционные сплавы на основе олова или свинца, используемые для заливки подшипников, называются:

- Баббиты

- Припои

- Латуни

- Бронзы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Критическая скорость охлаждения при закалке — это скорость, при которой:

- Образуется перлит

- Образуется мартенсит

- Образуется аустенит

- Происходит рекристаллизация

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная причина красноломкости стали — это присутствие в ней:

- Серы

- Фосфора

- Кремния

- Марганца

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс выделения из пересыщенного твердого раствора вторичных фаз при комнатной или повышенной температуре называется:

- Диффузия

- Рекристаллизация

- Дисперсионное твердение (старение)

- Седиментация

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |