Геодезическая практика

ОПК-12 Способен определять пространственно- геометрическое положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты

ИОПК-12.1 Знать методы проведения геодезических и маркшейдерских измерений, оценку их точности

# - Задание 1 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Какая наука изучает фигуру Земли, методы измерений на земной поверхности для изображения ее на планах и картах, а также решения инженерных задач:

- Вариант ответа (+)

| Впишите ответ |  | геодезия |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

# Геодезические сети подразделяют на:

| Впишите ответ |  | плановые, высотные |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Если дирекционный угол равен 280°20, то румб будет вычисляться по формуле…

| Впишите ответ |  | r = α – 180° |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

# Геодезические сети подразделяют на:

| Впишите ответ |  | плановые, высотные |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Cистема закрепленных точек на земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат называется

| Впишите ответ |  | Геодезическая сеть |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

# Какой угол отсчитывают по ходу часовой стрелки от северной части осевого меридиана до заданной линии?

| Впишите ответ |  | дирекционный угол |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Как называют комплекс геодезических измерений и вычислений по определению превышений между точками поверхности Земли, а также высот этих точек

| Впишите ответ |  | Нивелирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Принадлежность геодезического прибора, предназначенная для установки на грунт и закрепления на нем геодезического прибора, с помощью станового винта

| Впишите ответ |  | штатив |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Как избежать грубых ошибок при геодезических измерениях?

| Впишите ответ |  | путем повторного измерения |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Назовите виды маркшейдерских подземных полигонометрических ходов

| Впишите ответ |  | висячий; замкнутый; разомкнутый |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

# Установите соответствие между названием румба и формулой для вычисления его значения:

| # 1 | # ЮЗ: | # A | # r = α |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # СВ: | # Б | # r =180° – α |
| # 3 | # ЮВ: | # В | # r = α – 180° |
| # 4 | # СЗ: | # Г | # r =360° – α |

| Впишите ответ |  | 1В; 2А; 3Б; 4Г |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Назовите угол, заключенный между проекциями линий местности на горизонтальную плоскость

| Впишите ответ |  | Горизонтальный угол |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Как называются измерения, которые выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу

| Впишите ответ |  | Прямые измерения |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)

Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 100 раз?

| Впишите ответ |  | 1:100 |
| --- | --- | --- |

ИОПК-12.2 Способен применять методы проведения маркшейдерско-геодезических работ и использовать современное геодезическое оборудование.

# - Задание 15 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Назовите основные способы подсчета запасов полезных ископаемых

| Впишите ответ |  | Среднего арифметического, геологических блоков, объемной палетки |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Подземные маркшейдерские сети по их назначению классифицируются на

| Впишите ответ |  | опорные сети; съемочные сети |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Как называют действия, в результате которых центр прибора совмещают с центром точки при помощи отвеса

| Впишите ответ |  | центрирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Перечислите основные методы нивелирования

| Впишите ответ |  | геометрическое, тригонометрическое |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Как называется метод нивелирования, при котором определение разности высот двух точек производится с помощью горизонтального луча визирования

- Вариант ответа (+)

| Впишите ответ |  | геометрическое нивелирование |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Как называется метод нивелирования, при котором определение разности высот двух точек производится с помощью наклонного визирного луча

- Вариант ответа (+)

| Впишите ответ |  | тригонометрическое нивелирование |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Относительно каких сетей осуществляется съемка предметов местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов

| Впишите ответ |  | съемочные сети |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-12 - ИОПК-12.2))

Назовите комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических карт и планов

| Впишите ответ |  | топографическая съемка |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Для создания планов небольших незастроенных и малозастроенных участков, узких полос местности вдоль линий будущих дорог, трубопроводов, коммуникаций предназначена

| Впишите ответ |  | тахеометрическая съемка |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Поверхность Мирового океана в состоянии полного покоя и продолженной под материками называют

| Впишите ответ |  | уровенной поверхностью |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Земной эллипсоид ориентированный определенным образом, параметры которого определены называют

| Впишите ответ |  | референц-эллипсоидом |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Разность между результатом измерений и истинным значением измеряемой величины называют

| Впишите ответ |  | погрешностью |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Перечислите основные способы разбивки сооружений

| Впишите ответ |  | полярных координат, угловой и линейной засечки, прямоугольных координат |
| --- | --- | --- |

# - Задание 28 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Учет объемов выполненных горных работ на горном предприятии за отчетный период времени, устанавливаются маркшейдерской службой предприятия при производстве

| Впишите ответ |  | Маркшейдерский замер |
| --- | --- | --- |

# - Задание 29 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)

Назовите способы задания направления криволинейной части выработки в горизонтальной плоскости

| Впишите ответ |  | Способы перпендикуляров и радиусов |
| --- | --- | --- |