КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# МОДУЛЬ 3

# Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий

# ДИСЦИПЛИНА

# Цифровые электростанции и подстанции

# - Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой метод оценки технического состояния оборудования основан на сравнении фактических параметров с паспортными значениями без вывода из работы?

| Впишите ответ |  | Визуальный осмотр |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Как называется параметр, фиксируемый АСУТП, который характеризует вибрацию подшипников электродвигателя насоса системы охлаждения?

| Впишите ответ |  | Вибрация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой показатель рассчитывается как отношение фактически потреблённой электроэнергии к плановому объёму выпуска металлопродукции?

| Впишите ответ |  | Удельный расход |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Каким документом устанавливаются нормативы расхода электроэнергии на тонну проката на металлургическом комбинате?

| Впишите ответ |  | Технологическая карта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой метод испытаний позволяет оценить состояние изоляции силового трансформатора без его отключения?

| Впишите ответ |  | Частичные разряды |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Как называется способ экономии электроэнергии, при котором регулирование скорости дутьевых вентиляторов осуществляется изменением частоты вращения?

| Впишите ответ |  | Частотное регулирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Как называется протокол передачи данных, широко используемый в АСУТП для связи между контроллерами и устройствами релейной защиты?

А. Modbus

Б. Profibus

В. МЭК 61850 (IEC 61850)

Г. CAN

| Впишите ответ |  | В |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Какой параметр качества электроэнергии контролируется в цифровых подстанциях для оценки провалов и перенапряжений?

А. Отклонение частоты

Б. Отклонение напряжения

В. Несинусоидальность

Г. Несимметрия напряжений

| Впишите ответ |  | Б |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.1)

Как называется программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и отображение информации о работе электрооборудования в реальном времени?

А. ERP-система

Б. АСУ ТП

В. MES-система

Г. CAD-система

| Впишите ответ |  | Б |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой электрический параметр контролируется системой АСУТП для оценки загрузки дуговой сталеплавильной печи?

| Впишите ответ |  | Активная мощность |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой метод оценки состояния трансформаторного масла позволяет выявить внутренние дефекты без вскрытия бака?

| Впишите ответ |  | Хроматографический анализ |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется графическое представление структуры электроснабжения цеха с указанием мощностей и сечений кабелей, создаваемое в CAD-системе?

| Впишите ответ |  | Однолинейная схема |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется система учёта электроэнергии, которая автоматически снимает показания счётчиков, передаёт их на сервер и формирует отчёты для коммерческих расчётов?

| Впишите ответ |  | Автоматизированная система коммерческого учёта |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется графическое представление однолинейной схемы распределительного устройства, отображаемое на экране диспетчера с текущими значениями токов и напряжений?

| Впишите ответ |  | Мнемосхема |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой метод контроля состояния высоковольтного выключателя основан на измерении вибрации его механизма при операциях включения/отключения?

| Впишите ответ |  | Вибродиагностика |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой метод диагностики изоляции силовых кабелей основан на регистрации частичных разрядов под рабочим напряжением?

А. Метод контрольного потенциала

Б. ЧР-диагностика

В. Метод токов утечки

Г. Метод ёмкости кабеля

| Впишите ответ |  | Б |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется устройство, которое в цифровых подстанциях преобразует аналоговые сигналы от измерительных трансформаторов в цифровые пакеты по стандарту МЭК 61850-9-2?

А. Процесс-шина (merging unit)

Б. Концентратор данных

В. Программируемый логический контроллер

Г. Устройство сопряжения с объектом

| Впишите ответ |  | А |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой параметр оценивается при тепловизионном контроле контактных соединений в распределительных устройствах?

А. Разность потенциалов

Б. Превышение температуры (перегрев)

В. Сила тока

Г. Сопротивление изоляции

| Впишите ответ |  | Б |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Как называется функция АСУТП, позволяющая автоматически восстанавливать питание потребителей после исчезновения напряжения?

А. АПВ

Б. АВР

В. УРОВ

Г. РПН

| Впишите ответ |  | Б |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ПК-3 – ИПК 3.2)

Какой документ в цифровой подстанции содержит описание всех сигналов и параметров, передаваемых по сети между устройствами защиты и автоматики?

А. Паспорт оборудования

Б. Файл конфигурации подстанции (SCD-файл)

В. Инструкция по эксплуатации

Г. Протокол испытаний

| Впишите ответ |  | Б |
| --- | --- | --- |