Основы горного дела (строительная геотехнология)

ОПК-2. Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.

Задание 1 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Глубина, при которой подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, относятся к категории «глубокого заложения»

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 15 20 м и более |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ОПК2 – ИОПК2.1)

К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится коррекция систем разработки и направления горных работ.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | региональным |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ОПК2 – ИОПК2.1)

С какой целью на предприятиях, разрабатывающих и ведущих горно-строительные работы на месторождениях, склонных или опасных по динамическим проявлениям горного давления, ведется количественная оценка вмещающего массива по ходу вскрытия месторождения и сооружения отдельных выработок?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | локальный прогноз |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ОПК2 – ИОПК2.1)

К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится: применение дистанционного управления машинами и механизмами; разгрузка породного массива камуфлетным взрыванием; переход на шатровую и полигональную шатровую форму выработок; бурение разгрузочных скважин, щелей, врубов, полостей; устройство бутовых полос.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | локальным |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Каким из горно-технологических свойств в наибольшей степени обладают горные породы, способные оказывать значительное сопротивление отделению их отдельных частей от массива?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | вязкость |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ОПК2 – ИОПК2.1)

С какой целью на предприятиях, разрабатывающих и ведущих горно-строительные работы на месторождениях, склонных или опасных по динамическим проявлениям горного давления, ведется установление потенциально опасных зон сейсмическими и электрометрическими методами в пределах месторождения, шахтного поля или горизонта?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | региональный прогноз |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какое основное назначение магистральных внегородских тоннелей?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | преодоление высотных и контурных препятствий |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какая форма поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок рекомендуется при проведении в удароопасных условиях?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | шатровая |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какая характеристика горных пород в наибольшей степени раскрывает сущность коэффициента крепости пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | предел прочности пород на одноосное сжатие |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какая технология отбойки горных пород наиболее приемлема при коэффициенте крепости (по М. М. Протодьяконову) до 6-8?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | комбайновая |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется передвижная временная крепь в виде цилиндрической оболочки, под защитой которой выполняются все горнопроходческие операции.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | проходческий щит |
| --- | --- | --- |

Задание 12 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся в одном проходческом цикле?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | совмещенная |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся одновременно в разных звеньях?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | параллельная |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ОПК2 – ИОПК2.1

Как называется удлинение ствола с рабочего или строящегося горизонта в целях вскрытия нижних горизонтов месторождения?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Углубка ствола |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Основная особенность углубки заключается в отделении углубляемого участка ствола от эксплуатируемого верхнего участка ствола (в целях обеспечения безопасности проходческих работ). С помощью чего производится отделение одной части ствола от другой?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | предохранительным породным целиком или предохранительным полком |
| --- | --- | --- |
|  |  | предохранительным породным целиком |
|  |  | предохранительным целиком |

ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

Задание 16 (ОПК2 – ИОПК2.3)

В стволах, какой формы, как правило, применяется тюбинговая крепь?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | кругового сечения |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Назовите исходный фактор, по которому осуществляется проектирование поперечных сечений горизонтальных и наклонных горных выработок.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Габариты оборудования |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Кто утверждает паспорт буровзрывных работ для предприятия ведущего взрывные работы?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Главный инженер |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой из видов взрывания запрещен Правилами безопасности при ведении взрывных работ в чистом виде на подземных работах?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Огневой |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | С использованием подвесной клети |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах не опасных по выбросу газа не должно превышать…

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 10 м |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах опасных по выбросу газа не должно превышать…

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 8 м |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой тип средств инициирования представлен на рисунке?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Электродетонатор |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Посекционное взрывание глубоких скважин |
| --- | --- | --- |
|  |  | Посекционное взрывание |

Задание 25 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какая схема проветривания, как правило, применяется при длине тупиковых горных выработок более 300 м?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | комбинированная |
| --- | --- | --- |

ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

Задание 26 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Какие шпуры взрывается первыми с целью образования полости и создания дополнительной свободной поверхности для работы последующих шпуров?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Врубовые |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Какое ВВ принято в качестве эталонного при расчете параметров БВР?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Аммонит №6ЖВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Аммонит 6ЖВ |
|  |  | Аммонит |
|  |  | 6ЖВ |

Задание 28 (ОПК10 – ИОПК10.1)

При составлении графика цикличной организации (циклограммы) горнопроходческих работ, в какое время цикла рекомендовано выполнение взрывных работ?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | В конце цикла |
| --- | --- | --- |
|  |  | В конце |

Задание 29 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Какой вид взрывания разрешен Правилами безопасности при ведении взрывных работ на подземных работах в шахтах опасных по взрыву газа или пыли?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Электрический |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называется патрон ВВ с введенным в него средством инициирования?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Патрон-боевик |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ОПК10 – ИОПК10.1)

В каких случаях Правилами безопасности при ведении взрывных работ не разрешается применение неэлектрических систем инициирования?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | В шахтах опасных по взрыву газа или пыли |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ОПК10 – ИОПК10.1)

В соответствии с Правилами безопасности при ведении взрывных работ разрешается ли применение ВВ второго класса в шахтах, опасных по взрыву газа или пыли?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Не разрешается |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называются продольные брусья коробчатого или рельсового профиля, служащие для направления движения подъемных сосудов в вертикальных стволах?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | проводники |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называются элементы армирования ствола для крепления проводников, элементов ходового отделения и трубно-кабельных коммуникаций?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | расстрелы |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Какие работы должны выполняться в начале смены и после производства взрывных работ?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Приведение забоя в безопасное состояние |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Какая продолжительность проветривания забоя выработки после выполнения взрывных работ?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 15 - 30 минут |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ОПК10 – ИОПК10.1)

При каком водопритоке (м3/час) в ствол допускается применение бадьевого водоотлива?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Не более 8 |
| --- | --- | --- |

ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 38 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Установка какой крепи показана на рисунке?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Тюбинговой |
| --- | --- | --- |

Задание 39 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Укажите на рисунке ходовое отделение.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какая из представленных на рисунке выработок закреплена металлической крепью из спецпрофиля СВП?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой вид рудничного транспорта представлен на данных рисунках?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | рельсовый |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой тип крепи, как правило, применяется для крепления вертикальных стволов калийных рудников на участках пересекающих водоносные пласты?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Чугунная тюбинговая крепь |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ОПК10 – ИОПК10.2)

На каком рисунке изображена схема проходки ствола с применением тампонирования горных пород?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой тип бурильной машины представлен на рисунке?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Телескопный перфоратор |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой тип перфоратора схематично представлен на рисунке?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Колонковый |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой из специальных способов, как правило, используют при строительстве вертикальных стволов калийных рудников для пересечения водоносных пластов?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Способ замораживания пород |
| --- | --- | --- |
|  |  | замораживания пород |

Задание 47 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Как называется участок строящегося ствола предназначенный для монтажа постоянного горнопроходческого оборудования (проходческого полка и т.д)?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Технологический отход |
| --- | --- | --- |

Задание 48 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой фактор влияет на размеры технологического отхода вертикального ствола?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Технологическая схема строительства ствола |
| --- | --- | --- |
|  |  | схема строительства ствола |

Задание 49 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какая из проходческих операций является наиболее трудоемкой, занимающей иногда 60 % времени проходческого цикла при проведении вертикальных стволов шахт?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Уборка взорванной породы |
| --- | --- | --- |

Задание 50 (ОПК10 – ИОПК10.2)

К какой форме организации работ относится технология строительства подземных горных выработок с применением буровзрывных работ?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | К цикличной |
| --- | --- | --- |