Основы горного дела ( открытая геотехнология)

ОПК-2 Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений

- Задание 1 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Подготовка горных пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы, складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород – являются?

| Впишите ответ |  | Основными технологическими процессами |
| --- | --- | --- |
|  |  | основными технологическими процессами |

- Задание 2 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какое максимально возможное количество основных технологических процессов возможно при открытом способе разработки?

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |

- Задание 3 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется количество вскрышных пород, приходящееся на единицу полезного ископаемого?

| Впишите ответ |  | Коэффициент вскрыши |
| --- | --- | --- |
|  |  | коэффициент вскрыши |

- Задание 4 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется отношение объема вскрышных пород в конечных контурах карьера к геологическим запасам полезного ископаемого в этих же контурах?

| Впишите ответ |  | Средний геологический коэффициент вскрыши |
| --- | --- | --- |
|  |  | средний геологический коэффициент вскрыши |

- Задание 5 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется отношение объема вскрышных пород, прирезаемых к карьеру при расширении его границ, к одновременно прирезаемым запасам полезного ископаемого?

| Впишите ответ |  | Контурный коэффициент вскрыши |
| --- | --- | --- |
|  |  | контурный коэффициент вскрыши |

- Задание 6 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Относительный показатель трудности бурения зависит от?

| Впишите ответ |  | Пределов прочности на сжатие и сдвиг и плотности пород в естественном состоянии |
| --- | --- | --- |
|  |  | пределов прочности на сжатие и сдвиг и плотности пород в естественном состоянии |

ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

- Задание 7(ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой вид бурения позволяет бурить наиболее крепкие породы?

| Впишите ответ |  | Ударно-вращательное бурение |
| --- | --- | --- |
|  |  | ударно-вращательное бурение |

- Задание 8 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Шнековое бурение относится к?

| Впишите ответ |  | Вращательному бурению |
| --- | --- | --- |
|  |  | вращательному бурению |

- Задание 9 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Бурение с погружными пневмоударниками относится к?

| Впишите ответ |  | Ударно-вращательному бурению |
| --- | --- | --- |
|  |  | ударно-вращательному бурению |

- Задание 10 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Буровые станки типа СБШ относятся к?

| Впишите ответ |  | Шарошечному бурению |
| --- | --- | --- |
|  |  | шарошечному бурению |

- Задание 11 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Для каких пород рекомендуется использовать термическое (огневое) бурение?

| Впишите ответ |  | Монолитные кварцсодержащие породы |
| --- | --- | --- |
|  |  | монолитные кварцсодержащие породы |

- Задание 12 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Удельный расход ВВ?

| Впишите ответ |  | Необходимое количество ВВ, требуемое для разрушения единицы объема взрываемой среды |
| --- | --- | --- |
|  |  | необходимое количество ВВ, требуемое для разрушения единицы объема взрываемой среды |

ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

- Задание 13 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Линия сопротивления по подошве (ЛСПП) представляет собой?

| Впишите ответ |  | Расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда |
| --- | --- | --- |
|  |  | расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда |

- Задание 14 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Рассредоточение заряда взрывчатого вещества по длине скважины позволяет?

| Впишите ответ |  | Уменьшить выход негабарита |
| --- | --- | --- |
|  |  | уменьшить выход негабарита |

- Задание 15 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Ширина развала взорванной горной массы не зависит от?

| Впишите ответ |  | Расстояния между скважинами в ряду |
| --- | --- | --- |
|  |  | расстояния между скважинами в ряду |

- Задание 16 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какую размерность не могут иметь коэффициенты вскрыши?

| Впишите ответ |  | м3*м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3⸱м3 |

- Задание 17 (ОПК2 – ИОПК2.3)

По последовательности выполнения работ на карьере, выемочно-погрузочные работы по счету являются?

| Впишите ответ |  | Вторым технологическим процессом |
| --- | --- | --- |
|  |  | вторым технологическим процессом |

- Задание 18 (ОПК2 – ИОПК2.3)

По своему назначению все выемочные машины подразделяются на?

| Впишите ответ |  | Выемочно-погрузочные и выемочно-транспортирующие |
| --- | --- | --- |
|  |  | выемочно-погрузочные и выемочно-транспортирующие |

ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

- Задание 19 (ПК2 – ИПК2.1)

Одноковшовые экскаваторы мехлопаты относятся к?

| Впишите ответ |  | Выемочным машинам цикличного действия |
| --- | --- | --- |
|  |  | выемочным машинам цикличного действия |

- Задание 20 (ПК2 – ИПК2.1)

Заходкой называют?

| Впишите ответ |  | Поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки |
| --- | --- | --- |
|  |  | поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки |

- Задание 21 (ПК2 – ИПК2.1)

По расположению относительно фронта работ уступа заходки подразделяются на?

| Впишите ответ |  | Продольные, поперечные, диагональные |
| --- | --- | --- |
|  |  | продольные, поперечные, диагональные |

- Задание 22 (ПК2 – ИПК2.1)

Ширина нормальной заходки?

| Впишите ответ |  | Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у |

- Задание 23 (ПК2 – ИПК2.1)

По характеру движения транспортных средств при выемке пород в пределах заходки последние подразделяются на?

| Впишите ответ |  | Тупиковые, сквозные |
| --- | --- | --- |
|  |  | тупиковые, сквозные |

- Задание 24 (ПК2 – ИПК2.1)

Вид экскаватора для производства выемочно-погрузочных работ на карьере определяется исходя из?

| Впишите ответ |  | Производственной мощности карьера и принятой высоты уступа |
| --- | --- | --- |
|  |  | производственной мощности карьера и принятой высоты уступа |

- Задание 25 (ПК2 – ИПК2.1)

Как называется третий технологический процесс?

| Впишите ответ |  | Транспортирование горной массы |
| --- | --- | --- |
|  |  | транспортирование горной массы |

- Задание 26 (ПК2 – ИПК2.1)

Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?

| Впишите ответ |  | Ударно-вращательный Пневмоударный |
| --- | --- | --- |
|  |  | ударно-вращательный пневмоударный |

ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

- Задание 27 (ПК2 – ИПК2.2)

Одноковшовые экскаваторы мехлопаты относятся к?

| Впишите ответ |  | Выемочным машинам цикличного действия |
| --- | --- | --- |
|  |  | выемочным машинам цикличного действия |

- Задание 28 (ПК2 – ИПК2.2)

Заходкой называют?

| Впишите ответ |  | Поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки |
| --- | --- | --- |
|  |  | поверхность массива полезных ископаемых или горных пород являющаяся объектом выемки |

- Задание 29 (ПК2 – ИПК2.2)

По расположению относительно фронта работ уступа заходки подразделяются на?

| Впишите ответ |  | Продольные, поперечные, диагональные |
| --- | --- | --- |
|  |  | продольные, поперечные, диагональные |

- Задание 30 (ПК2 – ИПК2.2)

Ширина нормальной заходки?

| Впишите ответ |  | Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ан =(1,5 - 1,7) от Rч.у |

- Задание 31 (ПК2 – ИПК2.2)

По характеру движения транспортных средств при выемке пород в пределах заходки последние подразделяются на?

| Впишите ответ |  | Тупиковые, сквозные |
| --- | --- | --- |
|  |  | тупиковые, сквозные |

- Задание 32 (ПК2 – ИПК2.2)

Вид экскаватора для производства выемочно-погрузочных работ на карьере определяется исходя из?

| Впишите ответ |  | Производственной мощности карьера и принятой высоты уступа |
| --- | --- | --- |
|  |  | производственной мощности карьера и принятой высоты уступа |

- Задание 33 (ПК2 – ИПК2.2)

Как называется третий технологический процесс?

| Впишите ответ |  | Транспортирование горной массы |
| --- | --- | --- |
|  |  | транспортирование горной массы |

- Задание 34 (ПК2 – ИПК2.2)

Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?

| Впишите ответ |  | Ударно-вращательный Пневмоударный |
| --- | --- | --- |
|  |  | ударно-вращательный пневмоударный |

- Задание 35 (ПК2 – ИПК2.2)

Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?

| Впишите ответ |  | Ударно-вращательный Пневмоударный |
| --- | --- | --- |
|  |  | ударно-вращательный пневмоударный |