Системы разработки рудных месторождений

ОПК-13. Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства.

ИОПК-13.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности и состав производственных процессов.

Задание 1 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что является основной целью подземной разработки рудных месторождений?

| Впишите ответ |  | Извлечение руды с минимальными затратами и воздействием на окружающую среду |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что такое вентиляционная камера в шахте?

| Впишите ответ |  | Участок, предназначенный для обеспечения воздухообмена и удаления вредных газов |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)

| Впишите ответ |  | Геологические условия и структура породы Размеры и глубина месторождения Экономическая эффективность метода |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)

| Впишите ответ |  | Нагнетательная Всасывающая Комбинированная |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Что из перечисленного является важным этапом при подготовке системы разработки с обрушением?

| Впишите ответ |  | Проведение детальных геологических исследований и расчетов параметров обрушения |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:

| Впишите ответ |  | Комбинированной |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:

| Впишите ответ |  | откаточный |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском

| Впишите ответ |  | блок |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации

| Впишите ответ |  | вскрытие |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Работы, проводимые с целью вскрытия месторождения полезного ископаемого или его части для последующей разработки, а также работы по возведению горнотехнических сооружений и надшахтных зданий

| Впишите ответ |  | горнокапитальные работы |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Какой считается система разработки месторождения полезного ископаемого, отвечающая требованиям безопасного ведения работ, наибольшей экономичности и высокой интенсивности выемки?

| Впишите ответ |  | рациональной |
| --- | --- | --- |

Задание 12 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ

| Впишите ответ |  | подготовка |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Обязательными ли требованием к вскрытию рудных месторождений является необходимость наличия двух выходов на земную поверхность

| Впишите ответ |  | обязательным |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Число главных рудоподъемных стволов зависит от:

| Впишите ответ |  | мощности рудника, многосортности добываемой руды, количества независимых подъемных горизонтов |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)

Является ли целю вскрытия месторождений добыча полезного ископаемого:

| Впишите ответ |  | нет |
| --- | --- | --- |

ИОПК-13.2 Осуществляет анализ и обоснование предложений по совершенствованию организации горного производства.

Задание 17 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

К какому термину относится следующая формулировка: "Это смесь руды с примешавшейся к ней в процессе добычи пустой породой"?

| Впишите ответ |  | Рудная масса |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?

| Впишите ответ |  | Вскрытие-подготовка-очистная выемка |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Как называется уменьшение содержания полезного компонента в рудной массе по сравнению с содержанием его в массиве?

| Впишите ответ |  | Разубоживание |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?

| Впишите ответ |  | К вскрывающим выработкам |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?

| Впишите ответ |  | Квершлаг |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Как называется поверхность полезного ископаемого или вмещающих пород, передвигающаяся в пространстве, с которой непосредственно осуществляется их выемка?

| Впишите ответ |  | Забой |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Что называют взаимное расположение и порядок проведения подготовительных и очистных выработок, связанных в единую пространственную конструкцию, а также взаимосвязь и порядок выполнения основных производственных процессов?

| Впишите ответ |  | Системой разработки рудных месторождений |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Геологическое образование твердой деформируемой среды минерального состава

| Впишите ответ |  | Горные породы |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Горный массив – это?

| Впишите ответ |  | Совокупность горных пород |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Горные породы, которые при современных технико-экономических условиях целесообразно извлекать из недр с целью дальнейшего их использования в природном виде или после соответствующей переработки?

| Впишите ответ |  | Полезные ископаемые |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Искусственное скопление полезного ископаемого в отвалах и хвостохранилищах горных предприятий?

| Впишите ответ |  | Техногенное месторождение |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Совокупность трещин различных размеров и происхождения, которые структурно разделяют массив пород на отдельности или блоки?

| Впишите ответ |  | Трещиноватость |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Качество дробления руды при ее отбойке?

| Впишите ответ |  | Кусковатость |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Максимально допустимый размер куска рудной массы, на который рассчитаны рудоперепускные выработки, погрузочные и транспортные средства?

| Впишите ответ |  | Кондиционный |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)

Минимальное содержание полезных компонентов, которое, принимают за основу при установлении промышленного контура залежей?

| Впишите ответ |  | Бортовое содержание |
| --- | --- | --- |

ОПК-14 Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов

Задание 32 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Ценность руды, которая определяется стоимостью полезных компонентов, извлеченных из 1 т руды в результате добычи и переработки?

| Впишите ответ |  | Извлекаемая |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Запасы, которые удовлетворяют промышленным кондициям, т. е. экономически выгодны для разработки?

| Впишите ответ |  | Балансовые |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Запасы месторождения, которые вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности рудных тел, сложности условий их разработки или вследствие необходимости применения очень сложных процессов переработки не могут быть использованы в настоящее время, но могут рассматриваться как объект промышленного освоения в будущем.

| Впишите ответ |  | Забалансовые |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Количественные потери, которые зависят от применяемой системы разработки?

| Впишите ответ |  | Эксплуатационные |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Пустоты, образовавшиеся после выемки полезного ископаемого, заполняются со временем или сразу обрушающимися породами, в результате чего массив пород над месторождением деформируется и оседает. Как называется данный процесс?

| Впишите ответ |  | Сдвижение |
| --- | --- | --- |

ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства

Задание 37 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Часть земной поверхности, подвергшаяся процессу сдвижения?

| Впишите ответ |  | Мульда сдвижения |
| --- | --- | --- |

Задание 38 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Горное предприятие, производящее разработку месторождения на отведенном для него участке земли (горном отводе) и состоящее из одной или нескольких производственных единиц – шахт, карьеров и вспомогательных – обслуживающих цехов?

| Впишите ответ |  | Рудник |
| --- | --- | --- |

Задание 39 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Часть месторождения, отведенная для разработки рудником или шахтой?

| Впишите ответ |  | Рудничное (шахтное) поле |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Совместная выемка нескольких разновидностей и сортов руды в пределах блока?

| Впишите ответ |  | Валовая |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Выемка, при которой разные сорта руды (или руду и пустую породу) извлекают и транспортируют отдельно?

| Впишите ответ |  | Селективная |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?

| Впишите ответ |  | Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?

| Впишите ответ |  | Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?

| Впишите ответ |  | Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?

| Впишите ответ |  | Применение герметичных или закрытых транспортных систем |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?

| Впишите ответ |  | Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита |
| --- | --- | --- |