МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ОПК 18 Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов

ИОПК-18.2 Способен участвовать в научно-исследовательских и проектных работах и разрабатывать рекомендаций по рациональному освоению недр.

Задание 1 ( ИОПК-18.2)

Чем определяется разрушение материалов в соответствии с кинетической теорией прочности?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Термическими флуктуациями энергии |
| --- | --- | --- |

Задание 2 ( ИОПК-18.2)

Как называется свойство материалов и конструкций непрерывно сохранять работоспособность в заданных режимах и условиях эксплуатации?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Безотказность |
| --- | --- | --- |

Задание 3 ( ИОПК-18.2)

К какой группе требований относится транспортабельность бетонной смеси?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Технологические |
| --- | --- | --- |

Задание 4 ( ИОПК-18.2)

К какому классу относится смесь различных компонентов, равномерно распределенных в веществе в виде отдельных атомов, ионов, молекул ?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Истинные растворы |
| --- | --- | --- |

Задание 5 ( ИОПК-18.2)

К какому классу дефектов относятся вакансии?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Точечные |
| --- | --- | --- |

Задание 6 ( ИОПК-18.2)

Что принимается в качестве меры трещиноватости (нарушенности) материала?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Отношение идеальной и реальной величин сцепления |
| --- | --- | --- |

Задание 7 ( ИОПК-18.2)

Чем нарезается внутренняя резьба?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Метчиком |
| --- | --- | --- |

Задание 8 ( ИОПК-18.2)

Чем определяется марка материала по морозостойкости?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | замораживанием и оттаиванием материала |
| --- | --- | --- |

Задание 9 ( ИОПК-18.2)

Способность поглощать влагу из окружающей среды

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | гигроскопичность материала |
| --- | --- | --- |
|  |  | гигроскопичность |

Задание 10 ( ИОПК-18.2)

Какие характеристики определяют модуль объемного сжатия материала?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Нормальное напряжение и объемная деформация |
| --- | --- | --- |
|  |  | напряжение и деформация |

Задание 11 ( ИОПК-18.2)

Процесс растворения твердого вещества в любом растворителе кроме воды называется

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | сольватацией |
| --- | --- | --- |

Задание 12 ( ИОПК-18.2)

Консистенцию, при которой пестик прибора Вика, погруженный в кольцо с цементным тестом, не доходит на 5-7 мм до пластинки, на которой установлено кольцо называют

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | нормальной густотой цементного теста |
| --- | --- | --- |
|  |  | густотой цементного теста |

Задание 13 ( ИОПК-18.2)

Под войством бетонной смеси разжижаться под действием механических усилий и затвердевать в спокойном состоянии понимают

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | тиксотропию бетонной смеси |
| --- | --- | --- |
|  |  | тиксотропию |

Задание 14 ( ИОПК-18.2)

Округленное в меньшую сторону значение кубиковой прочности, в возрасте 28 сут., измеренной в кгс/см2, определенной с надежностью 0,5 (50%) называется

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | маркой бетона |
| --- | --- | --- |

Задание 15 ( ИОПК-18.2)

Что понимается под значением прочности бетона в возрасте 28 сут, измеренное в МПа, с учетом степени вариации, принимаемое с гарантированной обеспеченностью 95%

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | класс бетона |
| --- | --- | --- |

Задание 16 ( ИОПК-18.2)

Какую фазу образуют компоненты сплава, при кристаллизации которых образуется своя, характерная только для данного соединения кристаллическая решетка?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Химическое соединение |
| --- | --- | --- |

Задание 17 ( ИОПК-18.2)

Что описывает, представленный на рисунке график?

- Вариант ответа

t

t2

τ1

τ2

t1

| Впишите ответ |  | Кристаллизация твердого раствора |
| --- | --- | --- |

Задание 18 ( ИОПК-18.2)

Как меняются свойства железоуглеродистых сплавов с увеличением процентного содержания углерода?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Повышается прочность, твердость с понижением пластичности и ударной вязкости |
| --- | --- | --- |
|  |  | Повышается прочность |
|  |  | Повышается прочность, твердость |
|  |  | Повышается твердость |

Задание 19 ( ИОПК-18.2)

С какой целью производят сушку кирпичей?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Для снижения исходной влажности сырца до 6-8% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для снижения влажности |

ПК-1 Способен к разработке и согласованию технических решений и проектной документации в области механики грунтов и фундаментов строений

ИПК-1.1 Демонстрирует знания свойств горных пород в процессе профессиональной деятельности.

Задание 20 ( ИПК-1.1)

Определите удельную поверхность дисперсной фазы, если в кубическом объеме размером а распределены частицы с суммарной поверхностью S.

а =2,7см; S = 28 см2. Ввести результат с округлением до десятых

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 1,4 |
| --- | --- | --- |

ИПК-1.2 Использует методы и методики прогнозирования устойчивости горных пород при эксплуатации объектов открытых и подземных горных работ

Задание 21 ( ИПК-1.1)

Хрупкое разрушение материала требует совершения работы А*=30 кДж/м3; за счет ее пластичности эта работа увеличилась до А=60 кДж/м3. Определите коэффициент пластичности данного материала. Введите результат с округлением до десятых долей.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 2,0 |
| --- | --- | --- |

Задание 22 ( ИПК-1.1)

К какому классу относятся вещества, в которых дисперсной фазой является твердое тело, а дисперсной средой – жидкость?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Суспензия |
| --- | --- | --- |

Задание 22 ( ИПК-1.1)

Определить модуль полной деформации материала (см. график), если прочность [Ϭ]=5,5 МПа, а εобщ = 2,0 . Результат округлить до десятых долей МПа.

Ϭ

εу

[Ϭ]

Ϭу

ε

εобщ

Ϭ

εу

[Ϭ]

Ϭу

ε

εобщ

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 2,8 |
| --- | --- | --- |

Задание 23 ( ИПК-1.1)

При каких условиях происходит направленное движение и размножение дислокаций в кристаллических веществах?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Под действием механической нагрузки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Под нагрузкой |

Задание 23 ( ИПК-1.1)

Определите коэффициент готовности изделия, если его наработка на отказ (время безотказной работы) Т0=700 ч и продолжительности ремонта Тв=12 ч.

Результат округлить до тысячных долей.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 0,983 |
| --- | --- | --- |

Задание 24 ( ИПК-1.1)

Что характеризует ликвация?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Неоднородностью сплава в разных частях отливки |
| --- | --- | --- |

Задание 25 ( ИПК-1.1)

Сцепление приведенных в контакт разнородных физических тел (фаз) называют…

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Адгезия |
| --- | --- | --- |

Задание 26 ( ИПК-1.1)

Определите сопротивление росту трещины в материале с удельной поверхностной энергией es= 300 Дж/м2. Результат округлить до целых.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 1200 |
| --- | --- | --- |

Задание 27 ( ИПК-1.1)

К какому классу вяжущих относится портландцемент?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Силикатные |
| --- | --- | --- |

Задание 28 ( ИПК-1.1)

Какова запасенная в единице объема горной породы упругая энергия, если ее модуль упругости Е = 2,3ГПа,  а действующее напряжение R = 54 МПа? Результат округлить до целых кДж.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 634 |
| --- | --- | --- |

Задание 28 ( ИПК-1.1)

На сколько мм опустится кровля выработки, поддерживаемая целиком высотой L =2,3 м, если его относительная продольная деформация ε = 0,0028? Результат округлить до десятых долей мм.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 6,4 |
| --- | --- | --- |

Задание 29 ( ИПК-1.2)

Определите модуль пластичности железобетонной балки с пределом упругости Ϭу = 50 МПа, если при ее разрушении прочность [Ϭ]  = 150 МПа она испытала относительную пластическую деформацию ε = 0,002. Результат округлить до целых ГПа.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 50 |
| --- | --- | --- |

Задание 30 ( ИПК-1.2)

Определите величину меры трещиноватости по данному паспорту прочности горной породы если фактическое сцепление составило 30 МПа, а истинное - 43МПа.  Результат округлить до десятых долей

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 1,4 |
| --- | --- | --- |

Задание 31 ( ИПК-1.2)

В чем измеряется жесткость бетонной смеси?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Секунды |
| --- | --- | --- |

Задание 32 ( ИПК-1.2)

К какой группе относится добавка, предотвращающая или уменьшающая расслоение бетонной смеси?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Стабилизаторы |
| --- | --- | --- |

Задание 33 ( ИПК-1.2)

Определите марку бетонного кубика, размер грани которого 15 см, разрушенного при нагрузке Р = 75 тс

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 300 |
| --- | --- | --- |

Задание 34 ( ИПК-1.2)

Определите класс бетона, если прочность на сжатие составила Rсж = 450 кгс/см2 , с учетом коэффициента вариации ν = 7%.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 35 |
| --- | --- | --- |

ИПК-1.3 Осуществляет выбор технологических решений с учетом методов контроля в области строительства и эксплуатации объектов горного производства.

Задание 35 ( ИПК-1.3)

Определите марку  бетона (в возрасте 28 сут.), если его прочность в возрасте 60 суток составила R60 = 620 кгс/см2.

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 500 |
| --- | --- | --- |

Задание 36( ИПК-1.3)

Определите активность(марку) цемента, если прочность на изгиб цементной балочки  в возрасте 28 сут. составила Rсж = 33,5 МПа

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 300 |
| --- | --- | --- |

Задание 37 ( ИПК-1.3)

К какой разновидности железоуглеродистых сплавов относится химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) Fe3С?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Цементит |
| --- | --- | --- |

Задание 38 ( ИПК-1.3)

Что оценивается по площади полученного сферического отпечатка закаленного шарика, вдавливаемого в поверхность при определенной нагрузке

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | твердость по Бринелю |
| --- | --- | --- |

Задание 39 ( ИПК-1.3)

Как называется верхняя кривая диаграммы фазового состояния, показывающая зависимость температуры начала процесса кристаллизации от содержания компонентов сплава?

t

Содержание компонента В, %

100

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Ликвидус |
| --- | --- | --- |

Задание 40 ( ИПК-1.3)

Какая точка на диаграмме состояния твердых растворов соответствует одновременному существованию твердой и жидкой фазы?

t

Содержание компонента В, %

25%В

75%В

a

b

• c

• d

• f

Вариант ответа

| Впишите ответ |  | c |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ИПК-1.3)

На диаграмме растяжения укажите участок, соответствующий пластическому течению металла.

Вариант ответа

| Впишите ответ |  | ВCD |
| --- | --- | --- |

Задание 42 ( ИПК-1.3)

Как называется структура металла, изучающая параметры кристаллического строения, дефекты?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Субструктура |
| --- | --- | --- |

Задание 43 ( ИПК-1.3)

Напряжение в металле, при котором остаточная деформация составляет 0,05% от общей, называется

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Условный предел упругости металлов |
| --- | --- | --- |

Задание 44 ( ИПК-1.3)

Как называется длинная боковая грань кирпича(в) ?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Ложок |
| --- | --- | --- |

Задание 45 ( ИПК-1.3)

Как называется основание кирпича (а) ?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Постель |
| --- | --- | --- |

Задание 46 ( ИПК-1.3)

Определите коэффициент крепости горной породы по шкале проф. М.М.Протодьяконова, если ее прочность при сжатии Ϭсж = 43 МПа

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 47 ( ИПК-1.3)

Срезанную во всю длину наружную часть бревна называют:

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Горбыль |
| --- | --- | --- |

Задание 48 ( ИПК-1.3)

Что обеспечивает прочность стволу дерева?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Ядро |
| --- | --- | --- |

Задание 49 ( ИПК-1.3)

Определите  марку кирпича, если средняя прочность при сжатии составила 30 МПа?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 300 |
| --- | --- | --- |

Задание 50 ( ИПК-1.3)

По стандарту масса кирпича не должна превышать -…кг?

- Вариант ответа

| Впишите ответ |  | 4,3 |
| --- | --- | --- |