Технология и безопасность взрывных работ

# - Задание 1 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Как называется группа шпуров, предназначенная для создания дополнительной свободной поверхности?

| Впишите ответ |  | # Врубовые шпуры |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Как называются врубы имеющие в своей конструкции компенсационные шпуры или скважины?

| Впишите ответ |  | # Разрушающие |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Какой цвет оболочки патрона характерен для взрывчатых веществ II класса по условиям применения?

| Впишите ответ |  | # Красный |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Как называется показатель буровзрывных работ, связывающий длину шпура и величину уходки за цикл?

| Впишите ответ |  | # Коэффициент использования шпура |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Как называется показатель буровзрывных работ, оценивающий качество оконтуривания выработки?

| Впишите ответ |  | # Коэффициент излишка сечения |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Какой вид начального импульса является основным для горного дела?

| Впишите ответ |  | # Взрывной |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Что понимают под «патроном взрывчатого вещества с введенным в него средством инициирования»?

|  |  | # Патрон-боевик |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какие ядовитые газообразные продукты взрыва характерны для положительного кислородного баланса?

| Впишите ответ |  | # Оксиды азота |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Как называется процесс приложения начального импульса к заряду.

| Впишите ответ |  | # Инициирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Как называется процесс чрезвычайно быстрого выделения энергии в ограниченном объеме, связанный с изменением состояния вещества?

| Впишите ответ |  | # Взрыв |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Что понимают под «восприимчивостью взрывчатых веществ к определенному виду внешнего воздействия»?

| Впишите ответ |  | # Чувствительность взрывчатых веществ |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Укажите тип взрывчатого вещества, в состав которого в обязательном порядке входит аммиачная селитра.

| Впишите ответ |  | # Аммиачно-селитренные |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Как называется высшая форма взрывчатого превращения, для которой характерно: распространение по среде со сверхзвуковой скоростью, огромная скорость распространения, продвижение химической реакции вслед за ударной волной?

| Впишите ответ |  | # Детонация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Для какого вида кислородного баланса характерно образование углекислого газа, паров воды, свободного азота?

| Впишите ответ |  | # Нулевого |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Для какого вида кислородного баланса характерно образование угарного газа?

| Впишите ответ |  | # Отрицательного |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Как называются добавки, вводимые в состав взрывчатого вещества с целью увеличения чувствительности?

| Впишите ответ |  | # Сенсибиизирующие |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Как называется добавка, вводимая в состав эмульсионного взрывчатого вещества с целью создания химической связи между молекулами водного раствора и индустриальным маслом?

| Впишите ответ |  | # Эмульгатор |
| --- | --- | --- |

ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

# - Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Как называется заряд, который не может быть взорван по причинам технического характера?

| Впишите ответ |  | # Отказ |
| --- | --- | --- |
| Впишите ответ |  | # Отказом |

# - Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какая зона вводится при производстве взрывных работ перед началом заряжания с момента доставки взрывчатых материалов к местам производства работ, в пределах которой запрещается находиться людям, не связанным с заряжанием?

| Впишите ответ |  | # Запретная зона |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какой конструктивный элемент в составе электродетонатора обеспечивает замедление при его срабатывании?

| Впишите ответ |  | # Замедляющий состав |
| --- | --- | --- |

# - Задание 21 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какое количество взрывчатых веществ допускается переносить в сумках без средств инициирования (ответ дайте в кг)?

| Впишите ответ |  | # 24 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 22 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Какое количество взрывчатых материалов допускается переносить взрывнику при совместной доставке средств инициирования и взрывчатых веществ (ответ дайте в кг)?

| Впишите ответ |  | # 12 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 23 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Укажите общее название простейших взрывчатых веществ типа «АС-ДТ» (аммиачная селитра – дизельное топливо).

| Впишите ответ |  | # Гранулиты |
| --- | --- | --- |

# - Задание 24 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Разрешается ли проводить электрическое взрывание непосредственно от силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств?

| Впишите ответ |  | # Запрещается |
| --- | --- | --- |

# - Задание 25 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Что является базовым документом для разработки проектов массовых взрывов в организации?

| Впишите ответ |  | # Типовой проект производства БВР # Типовой проект # Типовой проект буровзрывных работ |
| --- | --- | --- |

# - Задание 26 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Что является основанием для выдачи взрывчатых материалов взрывнику для производства работ?

| Впишите ответ |  | # Наряд-путевка |
| --- | --- | --- |

# - Задание 27 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Как называется показатель буровзрывных работ, оценивающий качество оконтуривания выработки?

| Впишите ответ |  | # Коэффициент излишка сечения |
| --- | --- | --- |