Управление качеством руд при добыче

ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.

ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какая система разработки обычно приводит к наибольшему разубоживанию руды?

| Впишите ответ |  | Система с обрушением руды и пород |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой способ отбойки руды позволяет точнее всего следовать контуру рудного тела и меньше разубоживать руду?

| Впишите ответ |  | Мелкошпуровая отбойка |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Что помогает поддерживать стабильное качество руды, если содержание полезного компонента в руде неравномерное?

| Впишите ответ |  | Выборочная отработка блоков с разным содержанием |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой фактор наиболее значим для обеспечения качества рудопотока при сложной форме рудного тела?

| Впишите ответ |  | Точное оконтуривание руды при отбойке |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой вариант управления качеством руды в реальном времени можно реализовать с помощью современного оборудования?

| Впишите ответ |  | Смешивать руду из разных забоев по разработанному плану |
| --- | --- | --- |

ИПК-2 .2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какой из перечисленных факторов наиболее важен при выборе технологии подземной разработки с точки зрения обеспечения стабильного качества рудопотока?

| Впишите ответ |  | Неравномерность распределения полезного компонента в рудном теле |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Почему при подземной разработке рудных месторождений с высокой изменчивостью содержания полезного компонента предпочтителен выборочный порядок отработки горизонта?

| Впишите ответ |  | Обеспечивается возможность формирования усреднённого рудопотока за счёт одновременной отработки блоков с различным качеством руды |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какая система разработки наименее подходит для управления качеством руды при мощности жилы менее 0,8 м?

| Впишите ответ |  | Система разработки с магазинированием руды |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Что является основной целью усреднения рудопотока на горно-обогатительном предприятии?

| Впишите ответ |  | Обеспечение стабильного химического состава руды, соответствующего регламенту обогатительной фабрики |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какой организационно-технический приём позволяет гибко реагировать на колебания качества руды в массиве и поддерживать заданный уровень её стабильности при доставке?

| Впишите ответ |  | Деконцентрация горных работ по нескольким блокам или горизонтам |
| --- | --- | --- |