# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

# ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

# ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика

# - Задание 1 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется формат, предназначенный для изображения удлинённых объектов, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 301-68?

|  |  | Производный |
| --- | --- | --- |
|  |  | производный |

# - Задание 2 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется линия, предназначенная для изображения осевых и центровых линий, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

|  |  | Штрихпунктирная тонкая |
| --- | --- | --- |
|  |  | штрихпунктирная тонкая |

# - Задание 3 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какой линией изображаются на чертеже невидимые контуры, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

|  |  | Штриховой |
| --- | --- | --- |
|  |  | штриховой |

# - Задание 4 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Что на чертеже обозначают разомкнутой линией, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

|  |  | Секущую плоскость |
| --- | --- | --- |
|  |  | секущую плоскость |

# - Задание 5 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Во сколько раз толщина сплошной тонкой линии меньше толщины сплошной толстой основной линии, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

|  |  | В 2 – 3 раза |
| --- | --- | --- |
|  |  | В 2-3 раза |
|  |  | в 2 – 3 раза |
|  |  | в 2-3 раза |
|  |  | 2 – 3 |
|  |  | 2-3 |

# - Задание 6 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется группа стандартов, регламентирующая создание проектно- конструкторской документации?

|  |  | ЕСКД |
| --- | --- | --- |
|  |  | Единая система конструкторской документации |
|  |  | единая система конструкторской документации |

# - Задание 7 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Для чего используется сплошная волнистая линия, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

|  |  | Линии обрыва |
| --- | --- | --- |
|  |  | линии обрыва |
|  |  | Линии разграничения вида и разреза |
|  |  | линии разграничения вида и разреза |

# - Задание 8 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Каковы рекомендуемые значения толщины сплошной толстой основной линии, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68? Единицы измерения не писать!

|  |  | От 0,5 до 1,4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | от 0,5 до 1,4 |
|  |  | От 0.5 до 1.4 |
|  |  | от 0.5 до 1.4 |
|  |  | 0,5 – 1,4 |
|  |  | 0,5-1,4 |
|  |  | 0.5 – 1.4 |
|  |  | 0.5-1.4 |

# - Задание 9 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Чему равен размер формата А2, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 301-68?

|  |  | 420 x 594 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 420 на 594 |

# - Задание 10 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется окружность зубчатого колеса, указанная на рисунке?

|  |  | Делительная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Делительная окружность |
|  |  | делительная |
|  |  | делительная окружность |
|  |  | Делительный диаметр |
|  |  | делительный диаметр |

# - Задание 11 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется таблица, расположенная в правом нижнем углу формата, в которой указываются данные чертежа?

|  |  | Основная надпись |
| --- | --- | --- |
|  |  | основная надпись |

# - Задание 12 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре?

|  |  | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  |  | масштаб |

# - Задание 13 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 10 раз, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 302-68?

|  |  | 1:10 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 : 10 |

# - Задание 14 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как записывается масштаб, если чертёж увеличен в 4 раза, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 302-68?

|  |  | 4:1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 : 1 |

# - Задание 15 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Чему равен угол наклона чертёжного шрифта, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 304-81?

|  |  | 75° |
| --- | --- | --- |
|  |  | 75 градусов |

# - Задание 16 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какой размер обозначается перечёркнутой окружностью?

|  |  | Диаметральный |
| --- | --- | --- |
|  |  | диаметральный |
|  |  | Размер диаметра |
|  |  | размер диаметра |
|  |  | Диаметр |
|  |  | диаметр |

- Задание 17 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какие виды из перечисленных можно создать в ассоциативном чертеже:

аксонометрические, местные, основные, дополнительные?

|  |  | Все перечисленные |
| --- | --- | --- |
|  |  | все перечисленные |
|  |  | Все |
|  |  | все |

- Задание 18 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какой элемент из перечисленных, обязателен в эскизе для операции «Вращение»: осевая линия, основная линия, центр симметрии, траектория вращения?

|  |  | Осевая линия |
| --- | --- | --- |
|  |  | осевая линия |

- Задание 19 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется операция трёхмерного моделирования с использованием двух и более плоскостей?

|  |  | Операция «По сечениям» |
| --- | --- | --- |
|  |  | операция «По сечениям» |
|  |  | Операция по сечениям |
|  |  | операция по сечениям |
|  |  | По сечениям |
|  |  | по сечениям |

- Задание 20 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как располагаются основные виды на чертеже?

|  |  | В проекционной связи |
| --- | --- | --- |
|  |  | в проекционной связи |

- Задание 21 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как располагаются проецирующие лучи относительно плоскости проекций при ортогональном способе проецирования?

|  |  | Перпендикулярно |
| --- | --- | --- |
|  |  | перпендикулярно |
|  |  | Под прямым углом |
|  |  | под прямым углом |
|  |  | Под углом 90° |
|  |  | под углом 90° |
|  |  | Под углом 90 градусов |
|  |  | под углом 90 градусов |

- Задание 22 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Что такое линия уровня?

|  |  | Линия, расположенная параллельно одной из плоскостей проекций |
| --- | --- | --- |
|  |  | линия, расположенная параллельно одной из плоскостей проекций |
|  |  | Линия, расположенная в плоскости, параллельной одной из плоскостей проекций |
|  |  | Линия, расположенная в плоскости, параллельной одной из плоскостей проекций |
|  |  | Линия, параллельная одной из плоскостей проекций |
|  |  | линия, параллельная одной из плоскостей проекций |
|  |  | Линия, параллельная плоскости проекций |
|  |  | Линия, параллельная плоскости проекций |

- Задание 23 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Как называется линия, вдоль которой перемещается образующая?

|  |  | Направляющая |
| --- | --- | --- |
|  |  | направляющая |

- Задание 24 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Как называется область экрана, в которой фиксируются все операции построения модели?

|  |  | Дерево |
| --- | --- | --- |
|  |  | дерево |

- Задание 25 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой размер из перечисленных соответствует формату А0: 210x297, 841x 1189, 840x1189, 594x841?

|  |  | 841x1189 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 841 x 1189 |

- Задание 26 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой масштаб из перечисленных допускается использовать на чертеже: 1:3; 1:45; 2,5:1; 15:1?

|  |  | 2,5 : 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2.5 : 1 |
|  |  | 2,5:1 |
|  |  | 2.5:1 |

- Задание 27 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Сколько форматов А0 допускается использовать для формирования производного формата?

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Три |
|  |  | три |

- Задание 28 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какую форму имеет профиль метрической резьбы?

|  |  | Равностороннего треугольника |
| --- | --- | --- |
|  |  | равностороннего треугольника |

- Задание 29 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой линией из перечисленных изображаются крайние положения перемещающихся компонентов сборки на чертеже?

|  |  | Штрихпунктирной с двумя точками тонкой |
| --- | --- | --- |
|  |  | штрихпунктирной с двумя точками тонкой |

- Задание 30 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Как называется ортогональная проекция здания на вертикальную картинную плоскость, расположенную параллельно одной из основных сторон этого здания?

|  |  | Фасад |
| --- | --- | --- |
|  |  | фасад |

- Задание 31 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой элемент из перечисленных должен быть указан в обозначении схемы электрической принципиальной: Э1, 00СП, Э3, Г3?

|  |  | Э3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 32 (ОПК2 – ИОПК2 .2)

Сопоставьте материалы и соответствующие им штриховки.

| 1. | А. Металлы и твёрдые сплавы |
| --- | --- |
| 2. | Б. Грунт естественный |
| 3. | В. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные) |
| 4. | Г. Древесина |
| 5. | Д. Бетон |
| 6. | Е. Камень естественный |

| 1 |  | Е |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | Г |
| 3 |  | А |
| 4 |  | Д |
| 5 |  | В |
| 6 |  | Б |

# - Задание 33 (ОПК2 – ИОПК2.2)

# Какой линией наносится штриховка на чертеже?

|  |  | Сплошной тонкой |
| --- | --- | --- |
|  |  | сплошной тонкой |

# - Задание 34 (ОПК2 – ИОПК2.2)

# Сопоставьте наименование и положение осей аксонометрических проекций.

| 1. | А. Прямоугольная изометрическая проекция |
| --- | --- |
| 2. | Б. Прямоугольная диметрическая проекция |
| 3. | В. Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция |

| 1 |  | В |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | А |
| 3 |  | Б |

1 – В; 2 – А; 3 – Б.

# - Задание 35 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Укажите коэффициент искажения размера малого радиуса эллипса в прямоугольной изометрической проекции

|  |  | 0,71 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.71 |

# - Задание 36 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Укажите коэффициент искажения размера большого радиуса эллипса в прямоугольной изометрической проекции

|  |  | 1,22 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.22 |

# - Задание 37 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой линией изображается номинальный диаметр резьбы в отверстии?

|  |  | Сплошной тонкой |
| --- | --- | --- |
|  |  | сплошной тонкой |

- Задание 38 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какая линия используется для изображения номинального диаметра резьбы на стержне?

|  |  | Сплошная толстая основная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основная сплошная толстая |
|  |  | Основная |
|  |  | сплошная толстая основная |
|  |  | основная сплошная толстая |
|  |  | основная |

- Задание 39 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Как называется ортогональная проекция обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проецирования?

|  |  | Вид |
| --- | --- | --- |
|  |  | вид |

- Задание 40 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Как называется изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета?

|  |  | Местный вид |
| --- | --- | --- |
|  |  | местный вид |

- Задание 41 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Обозначьте резьбу метрическую, номинальным диаметром 16, с крупным шагом 2, однозаходную, правую.

|  |  | М16 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Как указывается размер трубной резьбы?

|  |  | На полке-выноске |
| --- | --- | --- |
|  |  | на полке-выноске |
|  |  | На полке - выноске |
|  |  | на полке - выноске |

- Задание 43 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Каким образом относительно плоскости проекций нужно расположить плоскую фигуру, чтобы она на эту плоскость отобразилась линией?

|  |  | Перпендикулярно |
| --- | --- | --- |
|  |  | перпендикулярно |

- Задание 44 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какая линия образуется при пересечении многогранников?

|  |  | Пространственная замкнутая ломаная линия |
| --- | --- | --- |
|  |  | пространственная замкнутая ломаная линия |
|  |  | Пространственная замкнутая ломаная |
|  |  | пространственная замкнутая ломаная |

- Задание 45 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Возможно ли определить положение точки в пространстве по одной её проекции?

|  |  | Нет |
| --- | --- | --- |
|  |  | нет |

- Задание 46 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какая ось отсутствует при построении эпюра с числовыми отметками?

|  |  | Зет |
| --- | --- | --- |
|  |  | зет |
|  |  | Z |
|  |  | z |

- Задание 47 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какой вид используется на чертеже для изображения наклонных поверхностей, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 305-2008?

|  |  | Дополнительный вид |
| --- | --- | --- |
|  |  | дополнительный вид |
|  |  | Дополнительный |
|  |  | дополнительный |

- Задание 48 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется сложный разрез, выполненный пересекающимися плоскостями?

|  |  | Ломаный разрез |
| --- | --- | --- |
|  |  | ломаный разрез |
|  |  | Ломаный |
|  |  | ломаный |

- Задание 49 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой буквой обозначается размер толщины, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 321-84?

|  |  | s |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой буквой обозначается размер длины, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 321-84?

|  |  | L |
| --- | --- | --- |
|  |  | l |

- Задание 51 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется номер детали на сборочном чертеже?

|  |  | Позиция |
| --- | --- | --- |
|  |  | позиция |

- Задание 52 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как располагается формат А4?

|  |  | Вертикально |
| --- | --- | --- |
|  |  | вертикально |

- Задание 53 (ОПК2 – ИОПК2.3)

В каком разделе спецификации указываются гайки?

|  |  | Стандартные изделия |
| --- | --- | --- |
|  |  | стандартные изделия |

- Задание 54 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется табличный документ, сопровождающий сборочный чертёж?

|  |  | Спецификация |
| --- | --- | --- |
|  |  | спецификация |

- Задание 55 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется табличный документ, сопровождающий схему электрическую принципиальную?

|  |  | Перечень элементов |
| --- | --- | --- |
|  |  | перечень элементов |

- Задание 56 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как заполняется раздел «Стандартные изделия» в спецификации?

|  |  | По алфавиту |
| --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с алфавитом |
|  |  | по алфавиту |
|  |  | в соответствии с алфавитом |

- Задание 57 (ОПК2 – ИОПК2.3)

С помощью какой операции создаётся модель сферы в графическом редакторе Компас 3D?

|  |  | Вращение |
| --- | --- | --- |
|  |  | вращение |
|  |  | Вращения |
|  |  | вращения |

- Задание 58 (ОПК2 – ИОПК2.3)

К какому типу (виду) графических редакторов относится ГР Компас 3D?

|  |  | К векторному типу |
| --- | --- | --- |
|  |  | к векторному типу |
|  |  | К векторному |
|  |  | к векторному |
|  |  | Векторному |
|  |  | векторному |
|  |  | К векторному виду |
|  |  | к векторному виду |

- Задание 59 (ОПК2 – ИОПК2.3)

С помощью какой операции трёхмерного моделирования из перечисленных можно построить модель пружины: выдавливания, вращения, по траектории, по сечениям?

|  |  | По траектории |
| --- | --- | --- |
|  |  | по траектории |

- Задание 60 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Перечислите Булевы операции.

|  |  | Объединение, вычитание, пересечение |
| --- | --- | --- |
|  |  | объединение, вычитание, пересечение |
|  |  | Объединение, пересечение, вычитание |
|  |  | объединение, пересечение, вычитание |
|  |  | Пересечение, вычитание, объединение |
|  |  | пересечение, вычитание, объединение |
|  |  | Пересечение, объединение, вычитание |
|  |  | пересечение, объединение, вычитание |
|  |  | Вычитание, объединение, пересечение |
|  |  | вычитание, объединение, пересечение |
|  |  | Вычитание, пересечение, объединение |
|  |  | вычитание, пересечение, объединение |

- Задание 61 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется изображение на мониторе, представленное двумерным массивом точек, цвет и яркость каждой из которых задаются независимо?

|  |  | Растровое изображение |
| --- | --- | --- |
|  |  | растровое изображение |
|  |  | Растровое |
|  |  | растровое |

- Задание 62 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Допускается ли произвольное положение основных видов на чертеже?

|  |  | Не допускается |
| --- | --- | --- |
|  |  | не допускается |
|  |  | Нет |
|  |  | нет |

- Задание 63 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется операция трёхмерного моделирования, с помощью которой можно построить одинаковые, равномерно расположенные элементы модели?

|  |  | Массив |
| --- | --- | --- |
|  |  | массив |

- Задание 64 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется операция, предназначенная для наложения сопряжений на компоненты сборки для обеспечения их взаимного вращения?

|  |  | Вращение – вращение |
| --- | --- | --- |
|  |  | вращение – вращение |
|  |  | Вращение-вращение |
|  |  | вращение-вращение |

- Задание 65 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется способ построения сборки, при котором сначала отдельными файлами формируются её компоненты?

|  |  | Сборка снизу вверх |
| --- | --- | --- |
|  |  | сборка снизу вверх |
|  |  | Снизу вверх |
|  |  | снизу вверх |

- Задание 66 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой параметр модели обязательно нужно установить для определения её массы?

|  |  | Материал |
| --- | --- | --- |
|  |  | материал |

- Задание 67 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какую высоту в мм нужно задать в текстовом документе Компас 3D для шрифта Times New Roman, размером шрифта 14?

|  |  | 3,35 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.35 |

- Задание 68 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Как называется способ проецирования, при котором проецирующие лучи исходят из одного центра?

|  |  | Центральное проецирование |
| --- | --- | --- |
|  |  | центральное проецирование |

- Задание 69 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какой метод необходимо использовать для построения линии пересечения поверхностей вращения, оси которых не параллельны друг другу и находятся в плоскости, параллельной какой-либо плоскости проекций?

|  |  | Метод вспомогательных концентрических сфер |
| --- | --- | --- |
|  |  | метод вспомогательных концентрических сфер |
|  |  | Вспомогательных концентрических сфер |
|  |  | вспомогательных концентрических сфер |

- Задание 70 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Каким образом относительно плоскости проекций нужно расположить плоскую фигуру, чтобы определить её натуральную величину?

|  |  | Параллельно |
| --- | --- | --- |
|  |  | параллельно |

- Задание 71 (УК1– ИУК1.1)

Как называется метод проецирования, при котором все проекции выполняются параллельными лучами?

|  |  | Параллельное проецирование |
| --- | --- | --- |

- Задание 72 (УК1– ИУК1.1)

Как называется линия, полученная при пересечении поверхности плоскостью?

|  |  | Линия сечения |
| --- | --- | --- |

- Задание 73 (УК1– ИУК1.1)

Как называется проекция точки, полученная при проецировании на горизонтальную плоскость?

|  |  | Горизонтальная проекция |
| --- | --- | --- |

- Задание 74 (УК1– ИУК1.1)

Как называется чертёж, содержащий три взаимосвязанные проекции детали?

|  |  | Комплексный чертеж |
| --- | --- | --- |

- Задание 75 (УК1– ИУК1.1)

Как называется проекция, на которой видна истинная форма сечения?

|  |  | Натуральное сечение |
| --- | --- | --- |

- Задание 76 (УК1– ИУК1.1)

Как называется проекция, получаемая при проецировании на профильную плоскость?

|  |  | Профильная проекция |
| --- | --- | --- |

- Задание 77 (УК1– ИУК1.1)

Как называется линия, соединяющая одноимённые проекции точки?

|  |  | Линия связи |
| --- | --- | --- |

- Задание 78 (УК1– ИУК1.1)

Как называется проекция, на которой плоскость проецируется в прямую линию?

|  |  | Вырожденная проекция |
| --- | --- | --- |

- Задание 79 (УК1– ИУК1.1)

Какой метод используется для построения аксонометрической проекции?

|  |  | Метод координат |
| --- | --- | --- |

- Задание 80 (УК1– ИУК1.1)

Как называется проекция, получаемая при проецировании на фронтальную плоскость?

|  |  | Фронтальная проекция |
| --- | --- | --- |