- Задание 1 (УК1 – ИУК1.1)

Однородное природное твердое тело, находящееся или бывшее в кристаллическом состоянии, содержащее ценные элементы, соединения, компоненты:.

| Впишите ответ |  | минерал |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минерал |

- Задание 2 (УК1 – ИУК1.1)

Наука, изучающая строение и физико-химические свойства минеральных агрегатов с целью эффективного использования минералов и содержащихся в них полезных компонентов:.

| Впишите ответ |  | технологическая минералогия |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технологическая минералогия |
|  |  | минералогия |
|  |  | Минералогия |

- Задание 3 (ОПК1 – ИОПК1.1)

Для какого минерала характерна формула Сu5FeS4?.

| Впишите ответ |  | борнит |
| --- | --- | --- |
|  |  | Борнит |

- Задание 4 (ОПК1 – ИОПК1.1)

Каким содержанием серы (сульфидов) ограничивается вкрапленный тип медных и медно-цинковых руд (единицы измерения не указывать!)?.

| Впишите ответ |  | 35 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 35 |
|  |  | До 35 |
|  |  | менее 35 |
|  |  | менее 35 |

- Задание 5 (ОПК1 – ИОПК1.1)

К какой группе медных минералов относятся борнит, халькозин, ковеллин?.

| Впишите ответ |  | вторичные |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вторичные |
|  |  | вторичные минералы |
|  |  | Вторичные минералы |
|  |  | вторичные сульфиды |
|  |  | Вторичные сульфиды |

- Задание 6 (ОПК1 – ИОПК1.1)

Какой ценный компонент содержат сфалерит, виллемит, вюртцит?.

| Впишите ответ |  | цинк |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цинк |
|  |  | Zn |

- Задание 7 (ОПК1 – ИОПК1.1))

Массовая доля меди в халькопирите?.

| Впишите ответ |  | 34 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 34,5 |
|  |  | 34,57 |
|  |  | 34,6 |
|  |  | 35 |

- Задание 8 (УК1 – ИУК1.1)

Какой минерал по-гречески обозначается как «халькос» и «пирос»?.

| Впишите ответ |  |  | халькопирит |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Халькопирит |

- Задание 9 (УК1 – ИУК1.2)

Для какого минерала характерны синонимы: серный колчедан, железный колчедан?.

| Впишите ответ |  | пирит |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пирит |

- Задание 10 (УК1 – ИУК1.2)

Какой минерал содержит следующий химический состав: Zn=67,1 %, S=32,9?.

| Впишите ответ |  | сфалерит |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сфалерит |

- Задание 11 (УК1 – ИУК1.3)

Назовите методы обогащения, которым рационально извлечь минерал, представленный формулой FeFe2O4 и содержащий 72,4 % железа?.

| Впишите ответ |  | магнитный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Магнитный |
|  |  | магнитный метод |
|  |  | Магнитный метод |
| Впишите ответ |  | электрический |
|  |  | Электрический |
|  |  | электрический метод |
|  |  | Электрический метод |

- Задание 12 (ОПК1 – ИОПК1.2)

Предложите стратегию решения задачи сохранения показателей флотационного обогащения медно-цинковой руды, если по результатам минералогических исследований выявлено увеличение доли сростков сульфидных минералов друг с другом при фабричной тонине помола и уменьшение крупности свободных зерен медь- и цинксодержащих минералов.

| Впишите ответ |  | увеличить помол руды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Увеличить помол руды |
|  |  | увеличить тонину помола |
|  |  | Увеличить тонину помола |
|  |  | увеличить тонину помола руды |
|  |  | Увеличить тонину помола руды |
|  |  | повысить содержание флотационного класса крупности |
|  |  | Повысить содержание флотационного класса крупности |

- Задание 13 (ОПК3 – ИОПК3.2)

Какая структура приведена на фотографии мономинерального плотного полнокристаллического агрегата:.

| Впишите ответ |  | Идиоморфнозернистая |
| --- | --- | --- |
|  |  | идиоморфнозернистая |

- Задание 14 ((ОПК3 – ИОПК3.2)

Какая структура приведена на фотографии образца, представленного кристаллизации гелей:.

| Впишите ответ |  | коллоидная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коллоидная |
|  |  | гелевая |
|  |  | Гелевая |

- Задание 15 (ОПК3 – ИОПК3.2)

Какая текстура приведена на фотографии образца сульфидной руды?.

| Впишите ответ |  | вкрапленная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Вкрапленная |
|  |  | вкрапленная массивная |
|  |  | Вкрапленная массивная |

- Задание 16 (ОПК3 – ИОПК3.1)

Выберите метод обогащения, если в золотосодержащей руде частицы золота имеют удельный вес15,6 г/см3, а слагающие пустые породы – менее вес 3 г/см3:.

| Впишите ответ |  | гравитация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гравитация |
|  |  | гравитационный метод |
|  |  | Гравитационный метод |
|  |  | гравитационный метод обогащения |
|  |  | Гравитационный метод обогащения |

- Задание 17 (ОПК1 – ИОПК1.3)

Перечислите четыре основные минеральные формы соединений меди:.

| Впишите ответ |  | Сульфаты |
| --- | --- | --- |
|  |  | сульфаты |
| Впишите ответ |  | окислы |
|  |  | Окислы |
| Впишите ответ |  | вторичные сульфиды |
|  |  | Вторичные сульфиды |
| Впишите ответ |  | первичные сульфиды |
|  |  | Первичные сульфиды |

- Задание 18 (ОПК3 – ИОПК3.3)

Каким приборным методом определяется минеральный состав руды, основанный на дифракции рентгеновских лучей, который позволяет идентифицировать кристаллические фазы в образце и определять их количество:.

| Впишите ответ |  | рентгенофазовый |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рентгенофазовый |
|  |  | рентгенофазовый метод |
|  |  | Рентгенофазовый метод |

- Задание 19 (ОПК3 – ИОПК3.1)

Согласно «Методическим рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых. Медные руды» к окисленным медным рудам относят руды, содержащие определенное количество меди в оксидной форме. Напишите это содержание:.

| Впишите ответ |  | 50 |
| --- | --- | --- |