Безопасность ведения открытых горных работ

ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как расшифровывается аббревиатура ФНП применительно к нормативным документам для открытых горных работ?

| Впишите ответ |  | Федеральные нормы и правила |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Чему дано следующее определение - … это система определенных действий, направленных на сохранение здоровья и работоспособность трудящихся?

| Впишите ответ |  | Охрана труда |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Чему дано следующее определение - … это нарушение целостности тканей и органов тела и расстройство их функций под влиянием внешних факторов?

| Впишите ответ |  | Травма |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Фактор, который приводит к травме называют ...?

| Впишите ответ |  | Опасным |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Фактор, который приводит к заболеванию или снижению работоспособности называют ... ?

| Впишите ответ |  | Вредным |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Чему дано следующее определение - … это такое состояние условий труда, при которых воздействие на работника опасных (вредных) производственных факторов исключено?

| Впишите ответ |  | Безопасность труда |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Случай воздействия на работника опасных (вредных) производственных факторов при выполнении им трудовых обязанностей или задания руководителя работ, приведших к травме, называется …?

| Впишите ответ |  | Несчастным Несчастный случай |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Связанное с несчастным случаем нарушение здоровья работника называется …?

| Впишите ответ |  | Производственная травма |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Заболевание, вызванное воздействием на работника вредных условий труда, называется?

| Впишите ответ |  | Профессиональное заболевание |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как расшифровывается аббревиатура СНиП применительно к нормативным документам для открытых горных работ?

| Впишите ответ |  | Строительные нормы и правила |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как называют инструктаж, который проводят с поступающим на карьер рабочим, перед допуском к работе?

| Впишите ответ |  | Вводный |
| --- | --- | --- |

ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называют инструктаж, который проводят с вновь поступающими рабочими и переведенными на работу по другой профессии, а также с обучающимися по профессии для ознакомления с конкретными опасностями и вредностями рабочих мест?

| Впишите ответ |  | Первичный |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называют инструктаж, который проводится с целью дать дополнительные новые сведения по ОТ и полученным на предыдущих инструктажах?

| Впишите ответ |  | Повторный |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называют инструктаж, который проводят ежедневно при выдаче рабочим наряда на производство работ?

| Впишите ответ |  | Текущий |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Каждая скважина, диаметр устья которой превышает …. мм, после окончания бурения должна быть перекрыта, а участки пробуренных скважин ограждаются предупредительными знаками. Какой диаметр скважины?

| Впишите ответ |  | 250 |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)

При наличии в канате бурового станка более скольки % порванных проволок его следует заменить?

| Впишите ответ |  | 10 |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)

При передвижение экскаватора ковш должен быть опорожнен и находиться не выше скольки м от почвы?

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Расстояние между бортом уступа, отвала и контргрузом экскаватора должно быть не менее скольки м?

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Число порванных проволок в стреловом канате экскаватора не должно превышать сколько % от их общего числа в канате?

| Впишите ответ |  | 15 |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)

На карьерах применяется стандартная колея железнодорожного пути шириной …. мм?

| Впишите ответ |  | 1520 |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какой максимальный подъём пути в грузовом направлении или руководящий уклон не должен превышать при использовании в карьерах электровозов (в ‰)?

| Впишите ответ |  | 40 |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)

При затяжных уклонах дорог (более 60 ‰) должны устраиваться горизонтальные площадки или с уклоном не более 20 ‰ длиной не менее 50 м и не более чем через каждые сколько метров длины затяжного участка?

| Впишите ответ |  | 600 |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Расстояние от нижней бровки уступа и от верхней бровки уступа карьера до оси ближайшего железнодорожного пути должно быть не менее скольки метров?

| Впишите ответ |  | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Буровой станок должен быть установлен на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа в соответствии с проектом, но не менее скольких метров от бровки до ближайшей точки опоры станка?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)

По всему фронту в зоне разгрузки на отвале должен быть сформирован предохранительный вал высотой не менее какой доли от диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях?

| Впишите ответ |  | 0,5 |
| --- | --- | --- |

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)

При отсутствии предохранительного вала на отвале и его высоте, менее установленной проектной документацией, запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на сколько метров?

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Разрешается ли в каких либо условиях проезд в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов лицам, сопровождающим составы?

| Впишите ответ |  | Да |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин должны вестись по какому документу? Данные документы должны находиться в кабинах машин?

| Впишите ответ |  | Проекту производства работ Паспорту |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее скольки м3 его кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу уступа?

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации. С перечнем сигналов должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств. Данная таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора или автосамосвала?

| Впишите ответ |  | Экскаватора |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Устройство блокировки (сигнализатор) поднятия кузова под воздушной линией должны быть оснащены самосвалы грузоподъемностью от скольки тонн?

| Впишите ответ |  | 30 |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Буксировка неисправных самосвалов грузоподъемностью более скольки тонн должна осуществляться специальными тягачами?

| Впишите ответ |  | 27 |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Разрешен ли на технологических дорогах обгон транспортных средств?

| Впишите ответ |  | Нет |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Высота падения груза при погрузке в автосамосвалы должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать сколько метров?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Загруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала кем?

| Впишите ответ |  | Машинистом экскаватора |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Допускается ли погрузка автосамосвала, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля?

| Впишите ответ |  | Нет |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)

В пунктах погрузки движение задним ходом автосамосвала не должно превышать сколько метров?

| Впишите ответ |  | 30 |
| --- | --- | --- |

Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Высота конвейерных галерей и эстакад от уровня пола до низа конструкций должна быть не менее скольки метров?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Проходы между конвейерами (выступающими габаритами) и стенами здания или другим оборудованием должны быть не менее скольки метров?

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Вдоль трассы конвейера перед ограждениями должны быть установлены аварийные тросики или кнопки "Стоп" через каждые сколько метров?

| Впишите ответ |  | 30 |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)

При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем привод ходовой тележки должен находиться спереди или сзади?

| Впишите ответ |  | Сзади |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)

При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем стрела должна быть установлена по ходу или против хода экскаватора?

| Впишите ответ |  | По ходу |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Допускается ли во время работы экскаватора пребывание работников (включая обслуживающий персонал) в зоне его действия (радиус опасной зоны экскаватора)?

| Впишите ответ |  | Нет |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Во время грозы, в туман и метель при видимости до скольки метров, а также при ливневом дожде, влажном и сильном снегопаде передвижение и работа транспортно-отвального моста запрещаются?

| Впишите ответ |  | 25 |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Проблесковые маячки какого цвета должны быть установленными на кабинах горнотранспортного оборудования?

| Впишите ответ |  | Желтого |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)

При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в грузовом направлении должен быть не более скольки градусов?

| Впишите ответ |  | 15 |
| --- | --- | --- |

Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)

При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в порожняковом направлении должен быть не более скольки градусов?

| Впишите ответ |  | 25 |
| --- | --- | --- |

Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Территория участка на расстоянии не менее скольки кратной дальности действия струи гидромонитора должна быть ограждена предупреждающими знаками?

| Впишите ответ |  | 1,5 |
| --- | --- | --- |

Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)

От высоковольтной линии электропередачи гидромонитор должен быть расположен на расстоянии не менее скольки кратной дальности полета струи?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Высота уступа при гидромониторном размыве должна приниматься в зависимости от физико-механических свойств пород, конструкции гидромониторов и принятой организации размыва, должна соответствовать проекту, но не должна превышать сколько метров?

| Впишите ответ |  | 30 |
| --- | --- | --- |