КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Термообработка

- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое термическая обработка металлов?

- Изменение химического состава поверхностного слоя

- Совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения для изменения структуры и свойств

- Пластическая деформация при повышенных температурах

- Литьё расплава в форму

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки заключается в нагреве стали выше критической температуры с последующим медленным охлаждением?

- Закалка

- Отпуск

- Отжиг

- Нормализация

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цель закалки стали:

- Снятие внутренних напряжений

- Повышение твёрдости и прочности

- Улучшение обрабатываемости резанием

- Снижение хрупкости

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой структурный компонент образуется при быстром охлаждении стали из аустенитной области?

- Перлит

- Цементит

- Мартенсит

- Феррит

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего проводят отпуск после закалки?

- Для повышения твёрдости

- Для снижения хрупкости и снятия напряжений

- Для увеличения износостойкости

- Для улучшения жидкотекучести

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая температура нагрева при отпуске низкоуглеродистой стали (низкий отпуск)?

- 150–250°C

- 350–500°C

- 500–650°C

- 800–900°C

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «нормализация» стали?

- Нагрев выше критической температуры с последующим охлаждением на спокойном воздухе

- Закалка в воде

- Отпуск при высоких температурах

- Цементация поверхности

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель нормализации:

- Получение равномерной мелкозернистой структуры и улучшение механических свойств

- Максимальное повышение твёрдости

- Создание коррозионной стойкости

- Обезуглероживание поверхности

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая среда используется для закалки инструментальных сталей?

- Вода

- Масло

- Воздух

- Раствор соли

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «критическая точка» стали?

- Температура плавления

- Температура фазового превращения (например, Ac₁, Ac₃)

- Температура Кюри

- Температура рекристаллизации

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяют для снятия наклёпа после холодной деформации?

- Закалка

- Рекристаллизационный отжиг

- Нормализация

- Старение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «закаливаемость» стали?

- Способность стали увеличивать твёрдость при закалке

- Глубина прокаливаемого слоя

- Температура закалки

- Критическая скорость охлаждения

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прокаливаемость» стали?

- Глубина проникновения закалённой структуры от поверхности

- Максимальная твёрдость после закалки

- Склонность к обезуглероживанию

- Способность к отпуску

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой легирующий элемент наиболее сильно повышает прокаливаемость стали?

- Марганец

- Хром

- Молибден

- Бор (в малых количествах)

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «мартенсит»?

- Пересыщенный твёрдый раствор углерода в α-железе

- Механическая смесь феррита и цементита

- Хрупкая фаза с высокой твёрдостью

- И то, и другое (1 и 3)

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая структура образуется при медленном охлаждении стали из аустенита?

- Мартенсит

- Перлит

- Бейнит

- Троостит

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «С-образные диаграммы» (диаграммы изотермического превращения аустенита)?

- Зависимость твёрдости от температуры отпуска

- Кинетика распада аустенита при постоянной температуре

- Фазовая диаграмма Fe–C

- Диаграмма нагрузка–деформация

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «бейнит»?

- Промежуточная структура, образующаяся при изотермической выдержке между перлитным и мартенситным превращением

- Твёрдый раствор внедрения

- Эвтектоидная смесь

- Сорбит

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяют для деталей, работающих при высоких температурах (например, лопатки турбин)?

- Старение

- Закалка с высоким отпуском

- Нормализация

- Отжиг

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «химико-термическая обработка» (ХТО)?

- Насыщение поверхности металла химическими элементами с последующей термической обработкой

- Обычная термическая обработка в химически активной среде

- Термообработка в вакууме

- Закалка с последующим химическим травлением

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс относится к ХТО?

- Цементация (науглероживание)

- Азотирование

- Цианирование

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего проводят цементацию стали?

- Для получения высокой твёрдости поверхности при вязкой сердцевине

- Для повышения коррозионной стойкости

- Для снятия напряжений

- Для улучшения обрабатываемости

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл чаще всего подвергают азотированию?

- Низкоуглеродистая сталь

- Высокоуглеродистая сталь

- Легированные стали, содержащие алюминий, хром, молибден

- Чугун

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для индукционной закалки?

- Соляные ванны

- ТВЧ-установки (токи высокой частоты)

- Муфельные печи

- Вакуумные печи

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Преимущество закалки ТВЧ:

- Возможность закалки только поверхностного слоя без нагрева всей детали

- Высокая производительность

- Малые деформации

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «старение» сплавов?

- Упрочнение при комнатной или повышенной температуре за счёт выделения упрочняющих фаз

- Потеря пластичности со временем

- Окисление поверхности

- Рекристаллизация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой алюминиевый сплав упрочняется старением?

- Дюралюмин (Al–Cu–Mg)

- Технический алюминий

- Алюминиевая бронза

- Силумин

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «отпускная хрупкость» стали?

- Снижение ударной вязкости при отпуске в определённом интервале температур

- Повышение твёрдости при отпуске

- Обезуглероживание поверхности

- Образование трещин при закалке

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для предотвращения отпускной хрупкости применяют:

- Ускоренное охлаждение после отпуска

- Медленное охлаждение

- Повторную закалку

- Нормализацию

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая среда охлаждения обеспечивает наибольшую скорость охлаждения при закалке?

- Вода

- Масло

- Раствор соли (например, 10% NaCl)

- Воздух

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прерывистая закалка»?

- Охлаждение сначала в воде, затем в масле

- Закалка с самоотпуском

- Охлаждение на воздухе

- Ступенчатая закалка в соляной ванне

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой дефект возникает при слишком быстром охлаждении при закалке?

- Закалочные трещины

- Обезуглероживание

- Окалина

- Недогрев

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «светлый отжиг»?

- Отжиг в защитной атмосфере для предотвращения окисления

- Отжиг на воздухе

- Отжиг в вакууме

- Отжиг с последующей закалкой

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для каких сталей применяют закалку с подстуживанием?

- Для быстрорежущих сталей

- Для низкоуглеродистых

- Для нержавеющих

- Для чугунов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «изотермическая закалка»?

- Закалка с выдержкой при постоянной температуре в области бейнитного превращения

- Закалка в двух средах

- Закалка в масле

- Закалка с отпуском

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой основной параметр контролируют при термической обработке?

- Температура, время выдержки, скорость охлаждения

- Давление в печи

- Химический состав атмосферы

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для закалки крупных деталей?

- Соляные ванны

- Шахтные печи с выкатным подом

- Муфельные печи

- Вакуумные печи

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «обезуглероживание» стали при нагреве?

- Уменьшение содержания углерода в поверхностном слое

- Увеличение содержания углерода

- Окисление железа

- Азотирование поверхности

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой прибор используют для контроля твёрдости после термообработки?

- Твердомер (Бринелль, Роквелл, Виккерс)

- Микроскоп

- Термопара

- Пирометр

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «твёрдость по Роквеллу»?

- Метод определения твёрдости вдавливанием алмазного конуса или стального шарика

- Царапание эталоном

- Отскок бойка

- Измерение глубины отпечатка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая термообработка улучшает обрабатываемость резанием?

- Отжиг на зернистый перлит

- Закалка

- Нормализация

- Отпуск

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяют для чугуна?

- Графитизирующий отжиг (для получения ковкого чугуна)

- Закалка с отпуском (для повышения износостойкости)

- Нормализация

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «термомеханическая обработка» (ТМО)?

- Сочетание пластической деформации с термической обработкой

- Механическая обработка после закалки

- Обработка холодом

- Термообработка в магнитном поле

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая ТМО даёт наиболее высокие механические свойства?

- Высокотемпературная ТМО (деформация в аустенитной области)

- Низкотемпературная ТМО

- Холодная деформация

- Обычная закалка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «криогенная обработка»?

- Охлаждение до очень низких температур (ниже –100°C) для превращения остаточного аустенита в мартенсит

- Закалка в жидком азоте

- Отпуск при отрицательных температурах

- Нормализация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая термообработка применяется для стабилизации размеров деталей?

- Старение (искусственное)

- Закалка

- Нормализация

- Отжиг

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для повышения твёрдости поверхности без изменения химического состава?

- Поверхностная закалка (ТВЧ, лазерная)

- Цементация

- Азотирование

- Хромирование

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «закалочная среда»?

- Жидкость или газ, в который погружают деталь для охлаждения

- Защитная атмосфера в печи

- Смазочно-охлаждающая жидкость

- Электролит

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь называется «самозакаливающейся»?

- Сталь, которая закаливается на воздухе (высоколегированная)

- Сталь, закаливаемая в воде

- Сталь, не требующая отпуска

- Сталь, закаливаемая в масле

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечная цель выбора режима термической обработки детали:

- Достижение заданных механических, физических или эксплуатационных свойств

- Максимальная твёрдость

- Минимальная стоимость обработки

- Упрощение технологии

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |