КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия цинка и сопутствующих элементов

- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой минерал является основным сырьём для производства цинка?

- Галенит

- Сфалерит (цинковая обманка)

- Халькопирит

- Касситерит

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод обогащения цинковых руд является основным?

- Магнитная сепарация

- Флотация

- Гравитационное обогащение

- Ручная сортировка

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковый концентрат»?

- Продукт флотации с содержанием Zn 40–60%

- Чистый цинк

- Шлак цинковой плавки

- Окись цинка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс предшествует гидрометаллургическому получению цинка?

- Агломерация

- Обжиг концентрата

- Прямое восстановление

- Электролиз расплава

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При обжиге сульфидного цинкового концентрата образуется:

- ZnO (цинковый огарок)

- ZnSO₄

- Металлический цинк

- ZnCl₂

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой газ является основным отходящим газом при обжиге цинковых концентратов?

- CO₂

- SO₂

- H₂S

- Cl₂

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковый огарок»?

- Продукт обжига цинкового концентрата (оксид цинка с примесями)

- Чистый цинк

- Шлак

- Раствор сульфата цинка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой реагент используется для выщелачивания цинкового огарка?

- Серная кислота

- Соляная кислота

- Азотная кислота

- Едкий натр

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кек» в гидрометаллургии цинка?

- Твёрдый остаток после выщелачивания, содержащий железо и ценные примеси

- Чистый цинк

- Раствор сульфата цинка

- Катодный осадок

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из цинковых кеков наиболее часто?

- Кадмий

- Алюминий

- Свинец

- Олово

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для очистки цинковых растворов от примесей (кадмия, кобальта, никеля)?

- Цементация цинковой пылью

- Экстракция

- Ионный обмен

- Дистилляция

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл осаждается из раствора сульфата цинка при цементации цинковой пылью в первую очередь?

- Кадмий

- Кобальт

- Медь

- Железо

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «медный кек»?

- Продукт цементации, содержащий медь

- Чистая медь

- Шлак

- Концентрат меди

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл получают из кадмиевого кека?

- Цинк

- Кадмий

- Свинец

- Индий

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролиз сульфатных растворов цинка проводят в ваннах с:

- Свинцовыми анодами и алюминиевыми катодами

- Медными анодами и стальными катодами

- Цинковыми анодами и цинковыми катодами

- Графитовыми анодами и медными катодами

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая добавка в электролит предотвращает образование дендритов при электролизе цинка?

- Соляная кислота

- Клей (желатин)

- Поваренная соль

- Серная кислота

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является сопутствующим цинку и часто извлекается в процессе цементации?

- Кадмий

- Вольфрам

- Титан

- Кремний

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой пирометаллургический процесс получения цинка основан на восстановлении огарка углём с последующей конденсацией паров цинка?

- Дистилляционный (вертикальные реторты, электропечи)

- Шахтная плавка

- Конвертерный процесс

- Доменная плавка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод позволяет получать цинк высокой чистоты из чернового цинка?

- Электролитическое рафинирование

- Вакуумная дистилляция

- Зонная плавка

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая температура плавления цинка?

- 232°C

- 327°C

- 419°C

- 660°C

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «конденсатор цинка» в дистилляционном процессе?

- Устройство для охлаждения и осаждения паров цинка

- Печь для обжига

- Фильтр для растворов

- Ковш для разливки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является попутным при переработке цинковых кеков и используется в полупроводниках?

- Индий

- Сурьма

- Висмут

- Мышьяк

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из цинковых пылей как ценный компонент?

- Германий

- Серебро

- Платина

- Золото

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «свинцово-цинковые руды»?

- Руды, содержащие одновременно галенит и сфалерит

- Руды, содержащие только цинк

- Руды, содержащие только свинец

- Окисленные руды

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод разделения свинца и цинка в рудах используется при флотации?

- Селективная флотация с использованием различных реагентов

- Магнитная сепарация

- Гравитация

- Ручная сортировка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой элемент является наиболее опасной примесью в цинковых электролитах при электролизе?

- Кобальт

- Марганец

- Магний

- Кальций

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для удаления кобальта из цинковых растворов?

- Осаждение α-нитрозо-β-нафтолом или цементация сурьмой

- Простая фильтрация

- Отстаивание

- Дистилляция

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «катодный цинк»?

- Цинк, осаждённый на алюминиевых катодах при электролизе

- Цинковый концентрат

- Огарок

- Цинковая пыль

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой продукт получают после плавки катодного цинка?

- Чушковый цинк (товарный)

- Огарок

- Кек

- Штейн

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая кислота используется для регенерации электролита в цинковом производстве?

- Серная кислота

- Соляная кислота

- Азотная кислота

- Фосфорная кислота

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковый шлак»?

- Отходы плавки цинка, содержащие оксиды и примеси

- Чистый цинк

- Концентрат

- Огарок

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является наиболее распространённым сопутствующим элементом в цинковых рудах после кадмия?

- Железо

- Медь

- Свинец

- Кобальт

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод позволяет извлечь галлий из цинковых растворов?

- Экстракция (например, дибутилфосфатом)

- Цементация цинком

- Электролиз

- Дистилляция

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК2 – ИПК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл из группы редких часто содержится в цинковых кеках?

- Индий

- Ванадий

- Молибден

- Вольфрам

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для переработки цинковых шлаков?

- Вельц-процесс (восстановительный обжиг с извлечением цинка и свинца)

- Простое захоронение

- Магнитная сепарация

- Флотация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковое покрытие» (оцинковка)?

- Нанесение слоя цинка на сталь для защиты от коррозии

- Сплав цинка с медью

- Оксидная плёнка

- Электролит

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод горячего цинкования является наиболее распространённым?

- Погружение стального изделия в расплавленный цинк

- Гальваническое осаждение

- Диффузионное насыщение

- Напыление

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой сплав цинка используется для литья под давлением?

- Цинково-алюминиевый сплав (ZA)

- Латунь

- Бронза

- Нейзильбер

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое соединение цинка используется в производстве резины и красок?

- Оксид цинка (ZnO)

- Сульфат цинка

- Хлорид цинка

- Карбонат цинка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является побочным продуктом цинкового производства и используется в аккумуляторах?

- Кадмий

- Никель

- Железо

- Марганец

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кадмий» и его основное применение?

- Мягкий токсичный металл для никель-кадмиевых аккумуляторов и покрытий

- Легкий металл для авиации

- Тугоплавкий металл

- Благородный металл

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ПК2 – ИПК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для извлечения кадмия из кадмиевого кека?

- Выщелачивание серной кислотой с последующей цементацией цинком

- Прямая плавка

- Магнитная сепарация

- Флотация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «индий» и его применение?

- Мягкий металл для полупроводников, покрытий и сплавов

- Железо

- Свинец

- Олово

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим компонентом сплава ЦАМ (цинк-алюминий-медь)?

- Цинк, алюминий, медь

- Цинк, магний, кремний

- Цинк, никель, хром

- Цинк, свинец, олово

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цинковая пыль» и для чего она используется?

- Тонкодисперсный цинк, используемый в качестве восстановителя в гидрометаллургии

- Отход производства

- Шлак

- Концентрат

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является вредной примесью в цинке, вызывающей его хрупкость?

- Свинец

- Железо

- Кадмий

- Олово

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «галлий» и его связь с цинковым производством?

- Редкий металл, извлекаемый попутно из цинковых растворов (применение в полупроводниках)

- Основной компонент цинковых руд

- Отходы цинкования

- Флюс для плавки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод позволяет повысить извлечение цинка из огарка?

- Двухстадийное выщелачивание (кислотное и нейтральное)

- Простое выщелачивание водой

- Прямая плавка

- Магнитная сепарация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл из цинковых руд наиболее токсичен и требует специальной утилизации?

- Кадмий

- Цинк

- Железо

- Кремний

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ПК2 – ИПК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная область применения цинка в мире:

- Оцинковка стали (защита от коррозии)

- Производство латуней

- Литьё под давлением

- Химические соединения

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |