КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оборудование гидрометаллургических заводов

- Задание 1 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гидрометаллургия – это процесс извлечения металлов, основанный на:

- Плавке руды при высоких температурах

- Использовании водных растворов и химических реакций

- Механическом дроблении и гравитационном обогащении

- Возгонке металлов в вакууме

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл наиболее часто получают гидрометаллургическим способом?

- Железо

- Медь

- Алюминий

- Титан

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первая стадия гидрометаллургического процесса – это:

- Электролиз

- Выщелачивание

- Плавка

- Грануляция

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для выщелачивания медных руд часто используют:

- Концентрированную серную кислоту

- Дистиллированную воду

- Азотную кислоту

- Расплавленный свинец

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кучное выщелачивание применяют для:

- Богатых руд

- Руд с низким содержанием металла

- Руд, не содержащих сульфидов

- Руд с высоким содержанием золота

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс, при котором ионы металла осаждаются из раствора более активным металлом, называется:

- Экстракция

- Цементация

- Сорбция

- Электролиз

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для извлечения золота из руд методом цианирования используют раствор:

- Серной кислоты

- Цианида натрия

- Аммиака

- Хлорной извести

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Ионообменная сорбция используется для:

- Увеличения крупности руды

- Концентрирования и очистки растворов от ионов металлов

- Нагрева пульпы

- Осаждения шлаков

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экстракция растворителями применяется для:

- Дробления руды

- Селективного выделения металлов из растворов

- Охлаждения реакторов

- Обогащения руды тяжелосредной сепарацией

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролитическое рафинирование меди проводят для получения:

- Черновой меди

- Катодной меди высокой чистоты

- Медного купороса

- Медного штейна

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Автоклавное выщелачивание проводят при:

- Низкой температуре и атмосферном давлении

- Повышенной температуре и давлении

- Температуре плавления металла

- Отрицательном давлении (вакууме)

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Пустая порода, остающаяся после выщелачивания, называется:

- Концентрат

- Хвосты

- Штейн

- Шлак

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс осаждения металла из раствора под действием электрического тока – это:

- Цементация

- Электролиз

- Сорбция

- Кристаллизация

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В гидрометаллургии цинка основной метод получения металла из очищенного раствора – это:

- Плавка

- Электролиз

- Дистилляция

- Вакуумное испарение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реагент, используемый для осаждения золота из цианистых растворов, – это:

- Серная кислота

- Цинковая пыль

- Железный купорос

- Аммиак

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в процессе выщелачивания используют окислители (например, кислород)?

- Для охлаждения пульпы

- Для повышения pH раствора

- Для перевода металлов в растворимую форму

- Для осаждения металлов

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК2 – ИУК 2.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технология «РИОТИНТО» (RLE) применяется для получения:

- Свинца

- Цинка

- Никеля

- Олова

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной продукт процесса выщелачивания – это:

- Твердый концентрат

- Насыщенный раствор (продуктивный раствор) с ионами металла

- Чистый металл

- Шлак

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс осаждения металла из раствора с помощью водорода под давлением называется:

- Цементация

- Гидрометаллургическое восстановление

- Автоклавное осаждение

- Электролитическое осаждение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Очистка технологических растворов от примесей (например, железа) часто проводится путем:

- Выпаривания

- Осаждения в виде гидроксидов (нейтрализации)

- Замораживания

- Добавления поваренной соли

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из бокситов по способу Байера?

- Медь

- Алюминий

- Цинк

- Свинец

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс "CIL" (уголь в пульпе) применяется в гидрометаллургии:

- Меди

- Золота

- Никеля

- Урана

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Выщелачивание подземное (in-situ) применяется для:

- Богатых рудных тел

- Руд, залегающих на большой глубине, без их извлечения на поверхность

- Руд с крупными включениями металла

- Россыпных месторождений

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Понятие «оборотный раствор» в гидрометаллургии означает:

- Свежий реагент

- Раствор, возвращаемый в начало процесса после выделения металла

- Раствор, сбрасываемый в отстойники

- Дистиллированную воду

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной аппарат для выщелачивания в промышленных масштабах – это:

- Доменная печь

- Конвертер

- Выщелачиватель (чан, автоклав, колонна)

- Электролизер

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «пульпа»?

- Чистый металл

- Смесь измельченной руды с водой или раствором

- Газообразный продукт

- Твердый концентрат

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс следует после выщелачивания и перед электролизом в схеме получения цинка?

- Плавка

- Очистка раствора от примесей

- Грануляция

- Окомкование

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экстрагент – это:

- Твердый сорбент

- Органический растворитель, избирательно извлекающий металл

- Флокулянт

- Кислота для выщелачивания

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При цементации меди из растворов железом происходит реакция:

- CuSO₄ + Zn → ZnSO₄ + Cu

- CuSO₄ + Fe → FeSO₄ + Cu

- CuO + H₂ → Cu + H₂O

- CuCl₂ + 2NaOH → Cu(OH)₂ + 2NaCl

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При выщелачивании урановых руд обычно используют:

- Серную кислоту

- Азотную кислоту

- Соду

- Цианистый натрий

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Мембранные процессы (например, электродиализ) в гидрометаллургии используются для:

- Дробления руды

- Разделения и концентрирования ионов в растворах

- Нагрева реакторов

- Осаждения металлов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для интенсификации процесса выщелачивания иногда применяют:

- Замораживание

- Ультразвуковую обработку

- Добавление песка

- Сильное освещение

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Биогидрометаллургия основана на использовании:

- Высоких давлений

- Микроорганизмов (бактерий)

- Лазерного излучения

- Сильных окислителей

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечным продуктом электролитического рафинирования меди является:

- Медный штейн

- Черновая медь

- Катодная медь

- Медный купорос

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «Сорбция-Десорбция-Электролиз» (SX-EW) широко применяется для получения:

- Алюминия

- Меди

- Свинца

- Олова

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При получении алюминия по способу Байера из бокситов выщелачивают:

- Глинозем (Al₂O₃)

- Металлический алюминий

- Кремнезем

- Железо

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное преимущество гидрометаллургических методов перед пирометаллургическими:

- Высокие температуры процесса

- Возможность переработки бедных и сложных руд

- Большие капитальные затраты

- Необходимость использования кокса

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ПК2 – ИУК 2.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для отделения твердой фазы от раствора после выщелачивания применяют:

- Дробление

- Сгущение и фильтрацию

- Дистилляцию

- Электролиз

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В процессе цементации золота цинком осаждается:

- Золото в виде порошка

- Золото в виде сплава

- Золото в виде газообразного соединения

- Золото не осаждается

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Регенерация цианида в процессе цианирования золота необходима для:

- Увеличения расхода реагента

- Снижения себестоимости и экологической безопасности

- Повышения температуры процесса

- Ускорения выщелачивания

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «Аффинаж» в гидрометаллургии – это:

- Первичная переработка руды

- Очистка металла до высокой чистоты

- Дробление руды

- Плавка концентрата

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для электролитического получения металлов?

- Автоклав

- Электролизер

- Выщелачиватель

- Флотационная машина

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Ионный обмен основан на способности:

- Металлов проводить ток

- Ионообменных смол поглощать ионы из раствора

- Воды растворять все вещества

- Кислот разлагать руды

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При нейтрализации кислых растворов с целью осаждения металлов в виде гидроксидов используют:

- Серную кислоту

- Известь (CaO)

- Поваренную соль

- Цианид натрия

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «осадительной плавки» в гидрометаллургии:

- Не существует

- Это плавка цементационного осадка для получения слитка

- Это выщелачивание водой

- Это электролиз расплавов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В схеме переработки никелевых руд часто используют аммиачное выщелачивание для разделения:

- Никеля и меди

- Никеля и железа

- Никеля и кобальта

- Никеля и цинка

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сточные воды гидрометаллургических производств перед сбросом обязательно:

- Нагревают

- Очищают от вредных примесей и нейтрализуют

- Замораживают

- Смешивают с рудой

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Активированный уголь в гидрометаллургии золота используют для:

- Подогрева пульпы

- Сорбции золота из цианистых растворов

- Осаждения меди

- Фильтрации больших твердых частиц

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной продукт процесса выщелачивания цинковых концентратов серной кислотой:

- Металлический цинк

- Раствор сульфата цинка

- Оксид цинка

- Сульфид цинка

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ПК2 – ИУК 2.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Показатель «pH» раствора при выщелачивании влияет на:

- Цвет раствора

- Скорость растворения и селективность процесса

- Температуру кипения

- Электропроводность металла

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |