Основы горного дела (подземная геотехнология)

ОПК-2 Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.

- Задание 1 (ОПК2 – ИОПК2.1)

На рисунке показаны некоторые из форм залегания месторождений. Укажите пластообразную залежь?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 2 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Между какими двумя линиями на рисунке заключен угол, называемый углом падения месторождения?

| Впишите ответ |  | 2 и 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 4 |

- Задание 3 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Кем из перечисленных ученых была написана первая книга по горному делу?

| Впишите ответ |  | Агриколой Г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | агриколой г. |

- Задание 4 (ОПК2 – ИОПК2.1)

На рисунке изображены три типовых разреза месторождения. Укажите на вертикальном разрезе по простиранию (продольной проекции на вертикальную плоскость) длину месторождения?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- Задание 5 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какие из нижеперечисленных форм залегания месторождений представлены на рисунке?

| Впишите ответ |  | Штоки |
| --- | --- | --- |
|  |  | штоки |

- Задание 6 (ОПК2 – ИОПК2.1)

Какое название имеет нарушение нормального залегания пластов, изображенное на рисунке с индексом а?

| Впишите ответ |  | Взбросом |
| --- | --- | --- |
|  |  | взбросом |

- Задание 7(ОПК2 – ИОПК2.1)

Какие значения углов падения характерны для наклонных пластов?

| Впишите ответ |  | 0 ÷ 25 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 - 25 |

ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

- Задание 8 (ОПК2 – ИОПК2.2)

На каких разрезах можно показать горизонтальную мощность месторождения?

| Впишите ответ |  | II-II и III-III |
| --- | --- | --- |
|  |  | II-II III-III |

- Задание 9 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Укажите мощность рудных тел, начиная с которой, их относят к классу «весьма мощные» по общепринятой классификации рудных месторождений?

| Впишите ответ |  | 80 м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 80 |

- Задание 10 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Какое из нижеперечисленных названий имеет разрез месторождения, по которому можно определить нормальную мощность и угол падения месторождения?

| Впишите ответ |  | Вертикальный разрез вкрест простирания |
| --- | --- | --- |
|  |  | вертикальный разрез вкрест простирания |

- Задание 11 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Вся масса руды и отдельно пустая порода, выдаваемые из шахты на поверхность, носит название?

| Впишите ответ |  | Горная масса |
| --- | --- | --- |
|  |  | горная масса |

- Задание 12 (ОПК2 – ИОПК2.2)

На рисунке схематично показаны различные виды запасов месторождения. Укажите промышленные запасы?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 13 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Запасы полезного ископаемого, пригодные для использования их промышленностью при существующем уровне развития техники и экономики, называют?

| Впишите ответ |  | Балансовыми |
| --- | --- | --- |
|  |  | балансовыми |

- Задание 14 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Отбитая руда с примешанной в процессе добычи пустой породой носит название?

| Впишите ответ |  | Рудная масса |
| --- | --- | --- |
|  |  | рудная масса |

- Задание 15 (ОПК2 – ИОПК2.2)

Элементами залегания месторождений являются?

| Впишите ответ |  | Месторождением полезных ископаемых |
| --- | --- | --- |
|  |  | месторождением полезных ископаемых |

- Задание 16 (ОПК2 – ИОПК2.2)

На рисунке представлена схема шахты (вертикальный разрез по простиранию месторождения). Укажите рудовыдачной ствол?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

- Задание 17 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, пройденная по простиранию месторождения и предназначенная для подготовки месторождения к эксплуатации, транспортировки грузов, передвижения людей, вентиляции, водоотлива и других целей, называется?

| Впишите ответ |  | Штреком |
| --- | --- | --- |
|  |  | штреком |

- Задание 18 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какая из представленных на рисунке форм поперечного сечения выработок относится к арочным?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 19 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Горизонтальная подземная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность, пройденная по полезному ископаемому или пустой породе и предназначенная для вскрытия месторождения, транспортировки грузов, вентиляции, водоотлива и других целей, называется?

| Впишите ответ |  | Штольней |
| --- | --- | --- |
|  |  | штольней |

- Задание 20 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Какая из обозначенных на рисунке выработок относится к главным откаточным?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- Задание 21 (ОПК2 – ИОПК2.3)

На рисунке приведена универсальная схема (вертикальный разрез в крест простирания) месторождения. Укажите шахтный ствол?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- Задание 22 (ОПК2 – ИОПК2.3)

На рисунке представлена схема шахты (продольная проекция на вертикальную плоскость). Укажите штрек основного рудовыдачного горизонта?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- Задание 23 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназначенная для обслуживания подземных горных работ, называется?

| Впишите ответ |  | Шахтным стволом |
| --- | --- | --- |
|  |  | шахтным стволом |

- Задание 24 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Подземные горные выработки, образующиеся в результате выемки полезного ископаемого, называются?

| Впишите ответ |  | Очистными |
| --- | --- | --- |
|  |  | очистными |

- Задание 25 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Укажите на горизонтальном разрезе восстающие?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 26 (ОПК2 – ИОПК2.3)

К какой группе можно отнести такие горные выработки, как шурфы, канавы, неглубокие стволы шахт?

| Впишите ответ |  | Разведочные |
| --- | --- | --- |
|  |  | разведочные |

- Задание 27 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Совокупность горных выработок и поверхностных сооружений, оборудованных для добывания полезного ископаемого подземным способом, называется?

| Впишите ответ |  | Шахтой |
| --- | --- | --- |
|  |  | шахтой |

- Задание 28 (ОПК2 – ИОПК2.3)

На рисунке приведен вертикальный разрез вкрест простирания месторождения. Укажите штреки?

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |

- Задание 29 (ОПК2 – ИОПК2.3)

На рисунке представлен план горизонта. Укажите вентиляционные вспомогательные стволы?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 30 (ОПК2 – ИОПК2.3)

Укажите главный признак, характеризующий различие штольни и квершлага?

| Впишите ответ |  | Наличие непосредственного выхода на земную поверхность |
| --- | --- | --- |
|  |  | наличие непосредственного выхода на земную поверхность |

ОПК-10 Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

- Задание 31 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Укажите на рисунке полевой штрек?

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |

- Задание 32 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, пройденная по полезному ископаемому вкрест простирания месторождения, называется?

| Впишите ответ |  | Ортом |
| --- | --- | --- |
|  |  | ортом |

- Задание 33 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Укажите признаки, свойственные штреку?

| Впишите ответ |  | Пройден по простиранию |
| --- | --- | --- |
|  |  | пройден по простиранию |

- Задание 34 (ОПК10 – ИОПК10.1)

На рисунке покажите панельную подготовку?

| Впишите ответ |  | В |
| --- | --- | --- |
|  |  | в |

- Задание 35 (ОПК10 – ИОПК10.1)

На рисунке укажите центрально-отнесенную схему расположения вертикальных стволов?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 36 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Назовите основную вскрывающую выработку, определяющую способ вскрытия?

| Впишите ответ |  | Вертикальный ствол |
| --- | --- | --- |
|  |  | вертикальный ствол |

- Задание 37 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Выбор рациональной схемы вскрытия методом сравнения вариантов заключается?

| Впишите ответ |  | В экономическом сравнении вариантов вскрытия |
| --- | --- | --- |
|  |  | в экономическом сравнении вариантов вскрытия |

- Задание 38 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Определенный порядок ведения очистных и подготовительных работ, взаимно увязанный во времени и пространстве, называется?

| Впишите ответ |  | Системой разработки |
| --- | --- | --- |
|  |  | системой разработки |

- Задание 39 (ОПК10 – ИОПК10.1)

При вскрытии какой из перечисленных выработок обеспечивается наименьшая стоимость поверхностного комплекса?

| Впишите ответ |  | Штольней |
| --- | --- | --- |
|  |  | штольней |

- Задание 40 (ОПК10 – ИОПК10.1)

В какой из представленных на рисунке схем вскрытия размеры охранного целика будут наибольшими?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- Задание 41 (ОПК10 – ИОПК10.1)

К вскрытым запасам месторождения относятся такие запасы, которые?

| Впишите ответ |  | Подсечены квершлагом или штольней |
| --- | --- | --- |
|  |  | подсечены квершлагом или штольней |

ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

- Задание 42 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Укажите на рисунке (панельно-столбовая система разработки) опорные целики-столбы?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 43 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Системы разработки,  при которых отработку месторождения ведут камерами  с отбойкой руды из подэтажных выработок,  а поддержание  за счет естественной устойчивости и с помощью временно оставляемых целиков руды, называются?

| Впишите ответ |  | Камерно-столбовыми |
| --- | --- | --- |
|  |  | камерно-столбовыми |

- Задание 44 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Как называется схема подготовки горизонта, показанная на рисунке?

| Впишите ответ |  | Комбинированная подготовка полевым штреком с ортами |
| --- | --- | --- |
|  |  | комбинированная подготовка полевым штреком с ортами |

- Задание 45 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой из перечисленных признаков положен в основу простых способов вскрытия?

| Впишите ответ |  | Расположение выработок за зоной сдвижения |
| --- | --- | --- |
|  |  | расположение выработок за зоной сдвижения |

- Задание 46 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Укажите на рисунке междублоковый целик

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |

- Задание 47 (ОПК10 – ИОПК10.2)

К какому способу вскрытия относится способ, при котором вскрытие шахтного поля осуществляется выработками разного типа (с поверхности земли и слепыми на глубине)?

| Впишите ответ |  | Комбинированному |
| --- | --- | --- |
|  |  | комбинированному |

- Задание 48 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой процесс в разработке месторождений непосредственно предшествует подготовке месторождения?

| Впишите ответ |  | Вскрытие месторождения |
| --- | --- | --- |
|  |  | вскрытие месторождения |

- Задание 49 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Под каким номером на рисунке показана погрузочно-доставочная машина для уборки руды из слоя?

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 |

- Задание 50 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Часть шахтного поля,  ограниченная с одной стороны контурами месторождения или главными штреками, а с другой  панельными штреками, называется?

| Впишите ответ |  | Панелью |
| --- | --- | --- |
|  |  | панелью |

- Задание 51 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Укажите на рисунке полевой штрек висячего бока?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 52 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Укажите на камерной системе разработки с твердеющей закладкой воронку для выпуска руды?

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

- Задание 53 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Системы с открытым выработанным пространством, применяемые для разработки горизонтальных и наклонных месторождений, при которых выемку руды производят отдельными камерами, отделяемыми одна от другой параллельно расположенными неотрабатываемыми целиками руды, называются?

| Впишите ответ |  | Камерно-столбовыми |
| --- | --- | --- |
|  |  | камерно-столбовыми |