КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия тяжелых цветных металлов

- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл относится к группе тяжёлых цветных металлов?

- Алюминий

- Магний

- Медь

- Титан

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной минерал для производства меди:

- Гематит

- Халькопирит

- Боксит

- Касситерит

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для обогащения сульфидных медных руд?

- Магнитная сепарация

- Флотация

- Гравитационное обогащение

- Цианирование

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «штейн» в металлургии меди?

- Чистая медь

- Продукт плавки, содержащий сульфиды меди и железа

- Шлак медной плавки

- Концентрат после флотации

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конвертирование медного штейна проводится для:

- Удаления железа и серы

- Получения черновой меди

- Очистки от примесей

- Извлечения благородных металлов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Огневое рафинирование черновой меди позволяет удалить:

- Золото и серебро

- Серу и кислород

- Железо и свинец

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролитическое рафинирование меди проводят в растворе:

- Серной кислоты и сульфата меди

- Соляной кислоты

- Азотной кислоты

- Цианида натрия

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Анодный шлам при электролизе меди содержит:

- Чистую медь

- Золото, серебро и другие благородные металлы

- Железо

- Серу

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь чаще всего используется для плавки медных концентратов на штейн?

- Доменная печь

- Отражательная печь

- Вагранка

- Электродуговая печь

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «свинцовый агломерат»?

- Сплав свинца с оловом

- Спекшийся продукт обжига свинцовых концентратов

- Чистый свинец

- Шлак свинцовой плавки

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим компонентом латуней?

- Олово

- Цинк

- Никель

- Алюминий

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс получения цинка из сульфидных концентратов включает:

- Обжиг с последующим выщелачиванием и электролизом

- Прямое восстановление углём

- Магнитную сепарацию

- Хлорирование

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кек» в гидрометаллургии цинка?

- Катодный цинк

- Твёрдый остаток после выщелачивания, содержащий ценные компоненты

- Раствор сульфата цинка

- Штейн

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным при производстве бронз?

- Цинк

- Алюминий

- Олово

- Свинец

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь используется для производства чернового свинца из агломерата?

- Вагранка

- Шахтная печь

- Дуговая печь

- Индукционная печь

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «веркблей»?

- Черновой свинец

- Сплавы свинца с сурьмой

- Шлак свинцовой плавки

- Концентрат свинца

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл чаще всего сопутствует свинцу и извлекается при его рафинировании?

- Железо

- Серебро

- Алюминий

- Магний

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной метод извлечения никеля из окисленных руд:

- Флотация

- Гидрометаллургическое выщелачивание с последующим восстановлением

- Магнитная сепарация

- Прямое цианирование

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь используется для восстановления никеля из окисленных руд?

- Доменная печь

- Трубчатая вращающаяся печь

- Электродуговая печь

- Конвертер

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферроникель»?

- Сплав никеля с железом

- Чистый никель

- Штейн никеля

- Шлак никелевого производства

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным в сплаве мельхиор?

- Медь + никель

- Медь + цинк

- Медь + олово

- Медь + алюминий

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего применяют вакуумную дистилляцию в металлургии тяжёлых цветных металлов?

- Для разделения легкоплавких и тугоплавких компонентов (например, цинка и свинца)

- Для обогащения руд

- Для плавки концентратов

- Для рафинирования меди

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой реагент используется для выщелачивания цинка из огарка?

- Серная кислота

- Соляная кислота

- Азотная кислота

- Едкий натр

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кобальтовый концентрат» и где его получают?

- Продукт переработки шламов никелевого производства

- Продукт флотации медных руд

- Огарок цинкового обжига

- Штейн свинцовой плавки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая шихта используется для плавки на штейн в отражательной печи?

- Концентрат + флюс + топливо

- Чистый металл

- Только концентрат

- Шлак + кокс

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной способ очистки цинковых растворов от примесей (кадмия, кобальта, никеля):

- Цементация цинковой пылью

- Фильтрация

- Отстаивание

- Экстракция

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из пылей электрофильтров медных плавильных печей?

- Цинк

- Алюминий

- Магний

- Титан

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шпейза» в свинцовом производстве?

- Продукт, содержащий мышьяк и сурьму

- Чистый свинец

- Шлак

- Концентрат

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для рафинирования чернового свинца от меди?

- Ликвация (охлаждение и снятие корки)

- Электролиз

- Вакуумная дистилляция

- Цементация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной тип руд для производства олова:

- Сульфидные

- Окисленные (касситерит)

- Карбонатные

- Сидеритовые

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для извлечения кадмия из цинковых кеков?

- Выщелачивание серной кислотой с последующей цементацией цинком

- Магнитная сепарация

- Флотация

- Пирометаллургия

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «анодный шлам» при рафинировании свинца?

- Продукт, содержащий висмут, сурьму, серебро

- Чистый свинец

- Шлак

- Катодный свинец

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой сплав является основным для производства подшипников?

- Бронза

- Латунь

- Баббит (оловянно-свинцово-сурьмянистый)

- Мельхиор

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая кислота используется для выщелачивания медных окисленных руд?

- Серная кислота

- Соляная кислота

- Азотная кислота

- Уксусная кислота

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «черновая медь»?

- Медь с содержанием 98–99% Cu

- Чистая медь 99,99%

- Штейн

- Концентрат

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая температура плавления меди?

- 660°C

- 1083°C

- 1539°C

- 327°C

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой газ выделяется при обжиге сульфидных цинковых концентратов?

- CO₂

- SO₂

- H₂S

- Cl₂

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используют для цементации меди из растворов?

- Железо

- Цинк

- Алюминий

- Свинец

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сублимация» в металлургии цинка?

- Переход цинка из твёрдого состояния в пар при нагреве (использование при дистилляции)

- Растворение цинка

- Окисление цинка

- Конденсация паров цинка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь применяется для дистилляции цинка?

- Шахтная печь

- Ретортная печь (вертикальные или горизонтальные реторты)

- Вагранка

- Мартеновская печь

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным при производстве нейзильбера?

- Медь + никель + цинк

- Медь + олово

- Медь + алюминий

- Медь + свинец

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для извлечения селена и теллура из анодных шламов медного рафинирования?

- Гидрометаллургический (хлорирование, экстракция)

- Пирометаллургический (плавка)

- Магнитная сепарация

- Флотация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «белая сажа» в металлургии олова?

- Оксид олова (SnO₂)

- Чистое олово

- Шлак

- Сплав олова со свинцом

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является самым тяжелым из цветных (плотность ~11,34 г/см³)?

- Свинец

- Медь

- Цинк

- Олово

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для очистки никелевых растворов от железа?

- Осаждение гидроксида железа при контролируемом pH

- Цементация никелем

- Экстракция органическими растворителями

- Фильтрация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «конвертерный шлак» в медном производстве?

- Шлак, образующийся при конвертировании штейна

- Готовый продукт

- Концентрат

- Анодная медь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл имеет самую низкую температуру плавления среди тяжёлых цветных металлов (327°C)?

- Свинец

- Цинк

- Олово

- Висмут

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод обогащения применяется для оловянных руд (касситерит)?

- Гравитационное обогащение (отсадка, концентрационные столы)

- Флотация

- Магнитная сепарация

- Хлорирование

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кремнистый шлак» в медной плавке?

- Шлак на основе SiO₂, используемый для связывания железа

- Шлак, содержащий медь

- Штейн

- Концентрат

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной потребитель цинка в промышленности:

- Производство оцинкованного железа

- Производство латуней

- Химическая промышленность

- Аккумуляторы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |