КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Пирометаллургия меди и сопутствующих элементов

- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой плавильный агрегат наиболее часто используется для плавки медных концентратов с получением штейна?

- Индукционная печь

- Конвертер

- Отражательная печь

- Электродуговая сталеплавильная печь

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в конструкции плавильной печи предусмотрена система водяного охлаждения элементов (например, стенок или свода)?

- Для нагрева шихты

- Для защиты футеровки и металлоконструкций от перегрева и прогаров

- Для увеличения давления в рабочем пространстве

- Для очистки отходящих газов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных агрегатов предназначен для продувки штейна воздухом или кислородом с целью окисления железа и получения черновой меди?

- Печь Ванюкова

- Конвертер

- Вельц-печь

- Рафинировочный котел

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение фьюминг-печи в пирометаллургии цветных металлов:

- Плавка руды

- Улавливание летучих компонентов (например, цинка, свинца) из шлаков

- Рафинирование меди

- Окомкование концентрата

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «обеднительная плавка»?

- Плавка с получением богатого штейна

- Плавка, в результате которой получают бедный штейн и шлак, обедненный металлом

- Плавка без использования флюсов

- Плавка с добавлением оборотных материалов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кислородное дутье в конвертерах применяется для:

- Увеличения выхода шлака

- Интенсификации окисления серы и железа

- Снижения температуры процесса

- Уменьшения расхода флюсов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид энергии является основным для нагрева в индукционных печах?

- Энергия электрической дуги

- Энергия сгорания топлива

- Энергия вихревых токов, индуцируемых в металле

- Энергия экзотермических реакций

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой основной химический процесс происходит при конвертировании медного штейна?

- Восстановление меди

- Окисление сульфида железа (FeS) с переводом железа в шлак, а серы – в газовую фазу

- Хлорирование примесей

- Карбонизация меди

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что из перечисленного входит в схему технологической обвязки печи?

- Системы подачи шихты, дутья, отвода газов и шлака

- Система кондиционирования воздуха в цехе

- Транспортные пути для персонала

- Осветительные приборы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой параметр НЕ является основным при контроле процесса плавки в отражательной печи?

- Температура в рабочем пространстве

- Давление под сводом

- Состав отходящих газов (O₂, SO₂)

- Цвет спецодежды оператора

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ регламентирует порядок ведения технологического процесса на участке?

- Технологический регламент

- Штатное расписание

- Коллективный договор

- График отпусков

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Специализированное программное обеспечение на плавильном участке используется для:

- Игры в перерывах

- Моделирования процессов, контроля параметров и управления агрегатами

- Составления бухгалтерской отчетности

- Общения в соцсетях

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель использования флюсов (например, кварца) при плавке медных концентратов:

- Повышение температуры плавления

- Связывание пустой породы и железа в легкоплавкий шлак

- Увеличение вязкости штейна

- Ускорение горения топлива

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шпейза»?

- Шлак с низким содержанием меди

- Промежуточный продукт, богатый медью и благородными металлами

- Газ, выделяющийся при плавке

- Часть конструкции печи

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид печи характеризуется взвешенным состоянием частиц шихты в потоке дутья?

- Отражательная печь

- Печь КС (кислородно-взвешенной плавки)

- Вельц-печь

- Шахтная печь

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что является основной причиной необходимости очистки отходящих газов плавильных печей?

- Увеличение их температуры

- Снижение содержания в них диоксида серы (SO₂) и пыли для защиты окружающей среды

- Увеличение тяги

- Получение дополнительного тепла

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Требования какого документа являются обязательными для соблюдения на плавильном участке в области охраны труда?

- Инструкции по охране труда для профессии

- Меню столовой

- Расписания автобусов

- Рекламного буклета

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в медном концентрате повышено содержание влаги, это может привести к:

- Улучшению сыпучести

- Взрывам при загрузке в горячую печь

- Снижению расхода топлива

- Увеличению выхода меди

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При визуальном наблюдении за ходом плавки признаком хорошего шлакообразования является:

- Темный, густой и вязкий шлак

- Светлый, жидкоподвижный шлак

- Отсутствие шлака

- Кипение шлака с выбросами

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При низком содержании меди в штейне (обеднении) оператор должен:

- Увеличить подачу дутья

- Добавить в шихту богатый медью материал (концентрат, обороты)

- Прекратить подачу топлива

- Увеличить расход флюсов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что из перечисленного является энергоносителем для отражательной печи?

- Природный газ или мазут

- Электрический ток для дуги

- Вода

- Сжатый азот

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего при конвертировании медного штейна добавляют кварцевый флюс?

- Для окисления меди

- Для связывания окислов железа в шлак (образование силикатов)

- Для увеличения выхода штейна

- Для охлаждения конвертера

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в процессе плавки температура в печи падает ниже технологической нормы, оператор должен:

- Увеличить подачу топлива и/или дутья

- Увеличить загрузку шихты

- Уменьшить подачу дутья

- Остановить печь

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель регулирования состава шлака добавлением флюсов:

- Увеличение его объема

- Снижение температуры плавления и вязкости для лучшего отделения от штейна

- Увеличение содержания в нем меди

- Ускорение процесса горения

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой показатель качества коксика (коксовой мелочи) наиболее важен для процесса?

- Цвет

- Содержание углерода и зольность

- Размер кусков

- Влажность

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Признаком перерасхода дутья в конвертере может служить:

- Активное вспенивание шлака

- Чрезмерный рост температуры и угар меди

- Низкая температура процесса

- Отсутствие газовыделения

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «оборотные материалы» в шихте?

- Новые, никогда не использовавшиеся концентраты

- Промежуточные продукты (шлаки, пыли, шламы), возвращаемые в переработку

- Флюсы

- Топливо

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для корректировки основности шлака (отношения CaO/SiO₂) используют добавки:

- Кварц (SiO₂) или известняк (CaCO₃)

- Коксик

- Медный концентрат

- Воду

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как визуально можно оценить завершение процесса конвертирования (получение черновой меди)?

- По изменению цвета пламени на выходе из конвертера

- По прекращению выделения газов

- По появлению на поверхности характерной «медной» пленки

- По полному расплавлению загруженной шихты

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в штейне высокое содержание железа, для снижения его содержания в процессе конвертирования необходимо:

- Увеличить подачу дутья и добавить флюс

- Уменьшить подачу дутья

- Добавить больше медного концентрата

- Снизить температуру

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что из перечисленного НЕ является типичным способом управления интенсивностью плавки в руднотермической печи?

- Регулирование мощности электродов

- Изменение состава и расхода дутья

- Регулирование состава шихты

- Изменение цвета освещения в цехе

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие данные контрольно-измерительных приборов (КИП) являются наиболее важными для оператора плавильной печи?

- Температура, давление, состав газов

- Время суток

- Скорость ветра на улице

- Курс валют

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При обнаружении отклонения состава штейна от нормы оператор должен:

- Ничего не делать, процесс саморегулируется

- Проанализировать причины и скорректировать шихтовку или режим плавки

- Немедленно остановить печь

- Сообщить об этом только в конце смены

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК1 – ИПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «интенсивность дутья»?

- Давление дутья

- Количество воздуха или кислорода, подаваемого в единицу времени

- Температура дутья

- Влажность дутья

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ составляется перед началом плавки для ресурсного обеспечения?

- Накладная на отпуск материалов

- Наряд-допуск

- Ведомость расхода шихтовых материалов, флюсов и топлива

- График дежурств

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что необходимо контролировать в системе циркуляции и охлаждения печи?

- Давление и расход воды, температуру на выходе

- Цвет воды

- Уровень шума насосов

- Время работы осветительных приборов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При мониторинге процесса плавки фиксируются:

- Время начала и конца плавки, расходные параметры, конечные продукты

- Настроение оператора

- Количество сотрудников в цехе

- Погодные условия

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в процессе плавки резко возросло давление под сводом печи, вероятная причина:

- Засорение газоходов или пылеуловителей

- Увеличение подачи топлива

- Снижение температуры

- Нормальная ситуация

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что делать при обнаружении течи воды в системе охлаждения печи?

- Немедленно принять меры к отключению аварийного участка и сообщить мастеру

- Увеличить подачу воды

- Ничего, она испарится

- Продолжить работу в обычном режиме

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Анализ результатов смены включает сравнение:

- Фактических расходов материалов и энергии с плановыми нормами

- Количества перекуров

- Температуры на улице

- Громкости музыки в цехе

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ ведется для оперативного учета хода плавки?

- Журнал плавок (сменный журнал)

- Бухгалтерский баланс

- Протокол собрания

- Должностная инструкция

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Причинами снижения качества черновой меди (повышенное содержание примесей) могут быть:

- Нарушение режима конвертирования или рафинирования

- Правильный ведение процесса

- Снижение влажности дутья

- Увеличение подачи флюсов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как определить, что футеровка печи (например, конвертера) сильно изношена и требует ремонта?

- По локальным перегревам кожуха, выкрашиванию огнеупоров

- По цвету пламени

- По составу штейна

- По температуре отходящих газов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что означает запись в технологической документации «недодув»?

- Избыток дутья

- Недостаточное количество дутья для завершения окислительных реакций

- Отсутствие дутья

- Дутье холодным воздухом

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В случае аварийной остановки печи (например, при отключении электроэнергии) оператор должен:

- Покинуть рабочее место

- Следовать инструкции: перекрыть подачу топлива, дутья, обеспечить безопасное состояние агрегата

- Попытаться запустить печь самостоятельно

- Ждать указаний несколько часов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электронная ведомость расхода шихты – это пример:

- Учетной документации на электронном носителе

- Художественной литературы

- Рекламного проспекта

- Фотографии оборудования

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в течение смены наблюдался повышенный расход топлива при нормальном выходе продукции, это может быть вызвано:

- Низким КПД горения или неоптимальным режимом работы горелок

- Высоким качеством топлива

- Низкой температурой плавки

- Уменьшением загрузки шихты

| Впишите ответ |  |  |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «брак продукции» в пирометаллургии меди?

- Продукция, не соответствующая техническим условиям по химическому составу или физическим свойствам

- Продукция, произведенная в сверхурочное время

- Продукция, упакованная в нетиповую тару

- Вся продукция, полученная в опытной плавке

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для выявления причин негативных изменений параметров плавки используют:

- Анализ записей в журнале, показаний КИП, данных лабораторных анализов

- Гадание на кофейной гуще

- Опрос мнения случайных людей

- Просмотр развлекательных передач

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ПК1 – ИПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Обязан ли оператор вести записи о состоянии оборудования в начале и конце смены?

- Да, это часть сменного задания для контроля и передачи дежурства

- Нет, это делает ремонтная служба

- Только в случае аварии

- Только по указанию начальства

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |