Цифровые технологии в управлении вентиляции подземного рудника

ОПК-11 Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-11.1 Знает основные принципы и требования обеспечения экологической безопасности производств и рационального природопользования.

- Задание 1 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Содержание кислорода в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | 21 % |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Содержание аргона в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | 0.01 % |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Содержание углекислого газа в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | 0.03% |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

При дыхании выделяется:

| Впишите ответ |  | 4% углекислого газа и 17% кислорода |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Среднегодовая температура воздуха в горных выработках
по сравнению с дневной поверхностью:

| Впишите ответ |  | ем выше, чем больше глубина заложения выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Атмосферное давление воздуха в горных выработках по сравнению
с давлением на поверхности:

| Впишите ответ |  | зависит от режима работы вентилятора |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение углекислого газа составляет 3 м куб/т:

| Впишите ответ |  | категорий шахт по углекислотообильности не существует |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение  углекислого газа составляет 20 м куб/т:

| Впишите ответ |  | категорий шахт по углекислотообильности не существует |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделе
ние углекислого газа составляет 14 м куб/т:

| Впишите ответ |  | категорий шахт по углекислотообильности не существует |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К ядовитым газам шахтной атмосферы не относятся:

| Впишите ответ |  | азот |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Какие свойства характерны для азота:

| Впишите ответ |  | скапливается у почвы выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Каким пламенем горит окись углерода:

| Впишите ответ |  | голубовато-синим |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Предельно допустимая концентрация водорода в горных выработках равна:

| Впишите ответ |  | 0,50% |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Какова плотность метана по отношению к воздуху:

| Впишите ответ |  | 0.77 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Какова предельно допустимая концентрация азота в горных выработках:

| Впишите ответ |  | не нормируется |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

При какой концентрации возможен взрыв метана:

| Впишите ответ |  | - от 5 до 14% |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

При концентрации метана более 14% возникает:

| Впишите ответ |  | полное самогашение |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Метан образовался в процессе:

| Впишите ответ |  | реакции соединения углерода и водорода |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Соединение молекул метана с поверхностью угля под действием сил молеклярного притяжения называется:

| Впишите ответ |  | адсорбция |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Проникновение молекул метана в уголь без химического взаимодействия называется:

| Впишите ответ |  | хемсорбция |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Химическое соединение молекул метана и угля называется:

| Впишите ответ |  | адсорбция |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Относительная метанообильность шахты устанавливается:

| Впишите ответ |  | по мере необходимости |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Относительная метанообильность шахты выражается:

| Впишите ответ |  | м куб. метана на тонну добычи |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе из очистной или тупиковой выработки равно:

| Впишите ответ |  | - 2% |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе крыла

или всей шахты равно:

| Впишите ответ |  | 1% |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в поступающей струе на выемочный участок или забои тупиковых выработок равно:

| Впишите ответ |  | 0.50% |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в его местных скоплениях

в очистных или тупиковых выработках:

| Впишите ответ |  | 2% |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Приборы автоматического контроля содержания метана в исходящих струях должны отключать электроэнергию при содержании метана:

| Впишите ответ |  | более 1% |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Минимально допустимая скорость движения воздуха в очистных и подготовительных выработках составляет:

| Впишите ответ |  | 0,25 м/с |
| --- | --- | --- |

ИОПК-11.2 Осуществляет выбор и обоснование природоохранных мероприятий при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.

- Задание 30 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Изменение состава воздуха при его движении по горным выработкам заключается в:

| Впишите ответ |  | уменьшении количества кислорода |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

При движении воздуха по горным выработкам не происходит:

| Впишите ответ |  | уменьшения содержания углекислого газа |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

При движении воздуха по горным выработкам газовых шахт не происходит:

| Впишите ответ |  | появления ксенона |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Направление движения свежей струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:

| Впишите ответ |  | сплошной стрелкой красного цвета |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Направление движения отработанной струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:

| Впишите ответ |  | сплошной стрелкой синего цвета |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Шахте должна присваиваться категория по метану, если:

| Впишите ответ |  | хотя бы однократно в одной выработке наблюдалось выделение метана |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

В шахте, опасной по метану, обязательным является способ проветривания:

| Впишите ответ |  | Фланговый |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Что называют депрессией в аэрологии карьеров:

| Впишите ответ |  | разность давлений |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Закон сопротивления гласит:

| Впишите ответ |  | зависимость между депрессией h и средней скоростью ν (или количеством Q) воздуха в воздуховоде (выработке) |
| --- | --- | --- |

- Задание 40(ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Лобовое сопротивление:

| Впишите ответ |  | нет правильного ответа |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Наиболее распространены огнетушители:

| Впишите ответ |  | все ответы верны |
| --- | --- | --- |

ОПК-17. Способен применять методы обеспечения промышленной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-17.1 Демонстрирует знания по разработке технических методов и систем защиты персонала горного объекта от негативного воздействия технологических процессов горного производства.

- Задание 42(ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Основным законом движения воздуха по горным выработкам является:

| Впишите ответ |  | Закон Паскаля |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Основное различие между ламинарным и турбулентным режимами движения воздуха заключается:

| Впишите ответ |  | в различии механизма переноса вещества |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Основное различие между ограниченными и свободными потоками заключается:

| Впишите ответ |  | в различии механизма переноса вещества |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

При каком значении числа Рейнольдса в шахтах наблюдается устойчивое турбулентное движение воздуха:

| Впишите ответ |  | 2320 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46(ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Основной причиной сопротивления трения при движении воздуха по горным выработкам является:

| Впишите ответ |  | скорость и давление воздуха |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Единица аэродинамического сопротивления имеет размерность:

| Впишите ответ |  | кг с2/м8 |
| --- | --- | --- |

- Задание 1 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

К элементам вентиляционной сети относится:

| Впишите ответ |  | вентиляционный узел |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Основным законом движения воздуха в шахтных вентиляционных сетях является:

| Впишите ответ |  | закон Паскаля |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Сумма депрессий ветвей элементарного контура вентиляционной сети, который содержит вентилятор:

| Впишите ответ |  | равно депрессии вентилятора расположенного в контуре |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Концентрация газов – это:

| Впишите ответ |  | отношение количества данного газа ко всему количеству газовоздушной смеси. |
| --- | --- | --- |

- Задание 51 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Снижение запыленности воздуха достигается путем:

| Впишите ответ |  | все ответы верные |
| --- | --- | --- |

- Задание 52 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Какой буквой обозначается плотность воздуха:

| Впишите ответ |  | ρ |
| --- | --- | --- |

- Задание 53 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Статическое давление создается:

| Впишите ответ |  | нет правильного ответа |
| --- | --- | --- |

- Задание 54 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Ламинарное движение воздуха:

| Впишите ответ |  | воздушный поток состоит из параллельно перемещающихся между собой потоков |
| --- | --- | --- |

- Задание 55 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Какая формула связывает количество проходящего по выработке воздуха (Q) с потерей напора (h) , размерами и шероховатостью стен выработки:

| Впишите ответ |  | уравнением рудничной |
| --- | --- | --- |

- Задание 56 (ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Единица сопротивления:

| Впишите ответ |  | киломюрг (кμ) |
| --- | --- | --- |

- Задание 57(ОПК-17 – ИОПК-17.1)

Основными источниками движения воздуха в шахте (руднике) являются –

естественная тяга и работа вентиляторов:

| Впишите ответ |  | нет варианта ответа |
| --- | --- | --- |

ИОПК-17.2 Применяет законодательные основы недропользования и обеспечения безопасности работ в профессиональной деятельности

- Задание 58 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Для чего необходима вентиляция горных предприятий является:

| Впишите ответ |  | основным средством создания благоприятных санитарногигиенических условий и повышает уровень безопасности работ на предприятиях по добыче и переработке полезных ископаемых |
| --- | --- | --- |

- Задание 59(ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Назовите состав атмосферного воздуха:

| Впишите ответ |  | (%): О2 – 20,95; N2 – 78,08; СО2 – 0,03; аргон – 0,93; гелий, неон, криптон, ксенон, озон и др. - 0,01 |
| --- | --- | --- |

- Задание 60 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

При каком количестве кислорода у человека появляется одышка:

| Впишите ответ |  | При 17% О2 наблюдается одышка |
| --- | --- | --- |

- Задание 61 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Согласно ГОСТ содержание О2 в воздухе рабочей зоны должно быть не менее:

| Впишите ответ |  | 20% |
| --- | --- | --- |

- Задание 62 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Наиболее часто встречающимися в горных выработках и в производственных помещениях обогатительных фабрик ядовитыми газами являются:

| Впишите ответ |  | оксид углерода (СО), оксиды азота (NОх), сернистый газ (SO2), сероводород (Н2S), аммиак (NН3), формальдегид (НСОН), акролеин (СН2СНСОН). |
| --- | --- | --- |

- Задание 63 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Назовите наиболее взрывоопасные газы на горных предприятиях:

| Впишите ответ |  | Метан (СН4) и водород |
| --- | --- | --- |

- Задание 64 (ОПК-17 – ИОПК-17.2)

Наибольшей силы взрыв достигает при содержании в воздухе СН4:

| Впишите ответ |  | 9,5% СН4 |
| --- | --- | --- |