КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия тяжелых цветных металлов

- Задание 1 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется процесс получения фасонных отливок путем заливки расплава в разовую песчано-глинистую форму?

- Литье в кокиль

- Литье под давлением

- Литье в землю (песчаные формы)

- Центробежное литье

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным связующим материалом в обычных песчано-глинистых смесях является:

- Смола

- Бентонитовая глина

- Цемент

- Стекло

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое литниковая система?

- Система вентиляции цеха

- Каналы в форме для подвода расплава, питания и выхода газов

- Система контроля температуры металла

- Устройство для транспортировки готовых отливок

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Каким свойством литейной формы НЕ должно обладать?

- Огнеупорность

- Газопроницаемость

- Эластичность

- Прочность

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс затвердевания и охлаждения отливки в форме называется:

- Заливка

- Выбивка

- Выдержка

- Охлаждение

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется дефект отливки в виде полости, заполненной шлаком?

- Раковина

- Газовая порина

- Шлаковина

- Трещина

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для какого сплава характерен самый большой показатель усадки при затвердевании?

- Серый чугун

- Углеродистая сталь

- Алюминиевые сплавы

- Медные сплавы

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое стержень в литейном производстве?

- Инструмент для уплотнения смеси

- Элемент формы для получения внутренних полостей отливки

- Подставка для сушки форм

- Канал для выпуска газов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой способ литья используется для массового производства точных отливок из цветных сплавов?

- Литье в песчаные формы

- Литье по выплавляемым моделям

- Литье под давлением

- Непрерывное литье

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое модифицирование сплава?

- Легирование

- Введение добавок для измельчения структуры

- Термическая обработка

- Очистка от шлака

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Установите соответствие: Литейный сплав — Основная характеристика.

- СЧ25 — Высокая жидкотекучесть

- АК7 — Хорошие литейные свойства

- Сталь 35Л — Большая усадка

- Латунь ЛЦ40С — Низкая температура плавления

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой прибор используется для измерения температуры расплава в печи?

- Пирометр

- Термопара

- Манометр

- Ареометр

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение выпора в литниковой системе:

- Питание отливки при усадке

- Вывод шлака

- Контроль заполнения формы

- Выход газов

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дефект «недолив» возникает из-за:

- Слишком высокой температуры заливки

- Низкой жидкотекучести сплава или медленной заливки

- Избыточного давления в форме

- Слишком большой усадки

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего используется стержневой ящик?

- Для плавки металла

- Для изготовления стержней

- Для выбивки отливок

- Для очистки литников

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных процессов является операцией отделки отливок?

- Плавка

- Заливка

- Обработка давлением

- Очистка от пригара, обрубка литников

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Тигельная печь используется в основном для:

- Плавки чугуна

- Плавки стали в крупных объемах

- Плавки цветных металлов и сплавов

- Подогрева форм

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что означает маркировка отливки «АЛ2»?

- Алюминиевый литейный сплав №2

- Антифрикционный сплав

- Легированная сталь

- Высокопрочный чугун

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Главное преимущество литья в металлические формы (кокиль):

- Дешевизна формы

- Многократность использования формы

- Возможность получения сложных внутренних полостей

- Не требует стержней

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс «отжиг отливок» проводится для:

- Увеличения твердости

- Снятия внутренних напряжений

- Улучшения обрабатываемости резанием

- Повышения износостойкости

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид брака представляет собой сквозные отверстия в теле отливки из-за газов?

- Газовые раковины

- Спаи

- Горячие трещины

- Усадочные раковины

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При какой температуре плавят серый чугун в вагранке?

- 600-800°C

- 1100-1200°C

- 1400-1500°C

- 1600-1700°C

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «пригар» на отливке?

- Часть литниковой системы

- Налипшая на отливку формовочная смесь

- Дефект в виде трещины

- Оксидная пленка

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным оборудованием для дуговой плавки стали является:

- Вагранка

- Индукционная печь

- Дуговая сталеплавильная печь (ДСП)

- Тигельная печь

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для повышения газопроницаемости формовочной смеси в нее добавляют:

- Больше глины

- Угольную пыль

- Опилки

- Воду

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется способ литья, при котором модель выплавляется из формы?

- Литье в кокиль

- Литье под давлением

- Литье по выплавляемым моделям

- Центробежное литье

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Установите правильную последовательность основных операций изготовления отливки в песчаную форму:

- Плавка -> Выбивка -> Сборка формы -> Очистка

- Изготовление модели -> Формовка -> Сборка -> Заливка -> Выбивка

- Заливка -> Охлаждение -> Формовка -> Обрубка

- Сушка формы -> Плавка -> Заливка -> Контроль

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что контролируют с помощью шаблона «скоба»?

- Химический состав сплава

- Температуру формы

- Толщину стенки отливки

- Твердость отливки

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой элемент литниковой системы служит для улавливания шлака?

- Литниковая чаша

- Стояк

- Шлакоуловитель

- Выпор

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной недостаток литья в кокиль:

- Низкая стойкость формы

- Высокая стоимость формы

- Невозможность получения сложных отливок

- Низкая точность размеров

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дефект «усадочная раковина» образуется из-за:

- Выделения газов

- Попадания шлака

- Недостаточного питания места усадки

- Быстрого охлаждения

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой способ литья применяют для получения полых симметричных отливок (труб, втулок)?

- Литье в кокиль

- Литье под давлением

- Центробежное литье

- Литье по газифицируемым моделям

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для плавки какого металла чаще всего используют индукционные печи?

- Чугун

- Сталь

- Цветные сплавы и высоколегированные стали

- Все перечисленные

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое обрубка?

- Удаление литников, выпоров, заливов

- Дробеструйная очистка

- Термообработка

- Правка отливки

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой фактор НЕ влияет на жидкотекучесть сплава?

- Температура заливки

- Химический состав

- Вязкость

- Цвет отливки

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Прибор для определения твердости отливки на месте:

- Термопара

- Твердомер по Бринеллю или Роквеллу

- Линейка

- Микроскоп

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется свойство сплава заполнять форму?

- Усадка

- Жидкотекучесть

- Газопроницаемость

- Огнеупорность

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В каких единицах измеряется давление при литье под давлением?

- Литр

- МПа (Мегапаскаль)

- °C

- кг/м³

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой материал используется для изготовления моделей при литье по выплавляемым моделям?

- Дерево

- Металл

- Воск или парафино-стеариновые смеси

- Пластик

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «холодная» трещина в отливке?

- Трещина, образовавшаяся при высокой температуре

- Трещина, возникающая при термообработке

- Трещина, образующаяся при охлаждении ниже 400°C из-за напряжений

- Трещина от удара

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в формовочную смесь добавляют угольную пыль?

- Для повышения прочности

- Для улучшения газопроницаемости

- Для предотвращения пригара

- Для увеличения огнеупорности

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При какой температуре примерно плавятся алюминиевые сплавы типа АК7?

- 660°C

- 1100°C

- 1400°C

- 1530°C

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется стержень, применяемый для образования отверстий малого диаметра?

- Жеребейка

- Знак

- Шпилька

- Стержневой знак

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что является основным топливом для вагранки?

- Мазут

- Кокс

- Природный газ

- Электричество

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой способ неразрушающего контроля выявляет поверхностные дефекты?

- Рентгеновский

- Ультразвуковой

- Магнитопорошковый

- Взвешивание

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Установите соответствие: Отливка – Рекомендуемый способ литья.

- Крышка люка (серийное производство) – Литье в землю

- Корпус насоса (сложная форма) – Литье по выплавляемым моделям

- Поршень двигателя (массовое производство) – Литье под давлением

- Труба водопроводная – Центробежное литье

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой дефект возникает из-за попадания в форму частиц смеси?

- Засоры

- Газовые раковины

- Спаи

- Усадочные раковины

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «литейная оснастка»?

- Печи для плавки

- Модели, стержневые ящики, опоки и др.

- Инструмент для обрубки

- Конвейер для транспортировки

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Зачем проводят дробеструйную очистку отливок?

- Для удаления пригара и окалины

- Для снятия литников

- Для наклепа поверхности

- Для контроля качества

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных материалов НЕ используется для изготовления литейных моделей?

- Древесина

- Металл

- Пластмасса

- Бетон

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |