# Дисциплина

# Современные методы добычи и переработки медных и медно-цинковых руд

# ПК-3: Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых

# ИПК-3.1: Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологий открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов

# - Задание 1 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Назовите основной минерал, содержащий медь в сульфидных рудах.

| Впишите ответ |  | халькопирит |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Укажите метод обогащения, наиболее часто применяемый для медно-цинковых руд.

| Впишите ответ |  | флотация |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Назовите процесс, при котором руда подвергается нагреву в присутствии кислорода для удаления серы.

| Впишите ответ |  | обжиг |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Укажите тип руд, в которых медь содержится в виде оксидов и карбонатов.

| Впишите ответ |  | окисленные |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Рассчитайте массу концентрата в тоннах, если из 100 тонн руды с содержанием меди 2 % получен концентрат с содержанием меди 20 %. Ответ дайте в тоннах, округлив до целого.

| Впишите ответ |  | 10 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Назовите реагент, используемый при флотации для подавления вспенивания цинковых минералов в медно-цинковых рудах.

| Впишите ответ |  | цинковый купорос |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Укажите основной метод переработки медного концентрата после обогащения.

| Впишите ответ |  | плавка |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Назовите конечный продукт гидрометаллургической переработки окисленных медных руд

| Впишите ответ |  | электролитическая медь |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Рассчитайте степень извлечения меди в концентрат в процентах, если в руде содержится 1 % меди, в концентрате – 25 %, а выход концентрата – 4 %. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.

| Впишите ответ |  | 100 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Укажите основной минерал, содержащий цинк в медно-цинковых рудах.

| Впишите ответ |  | сфалерит |
| --- | --- | --- |

# ИПК-3.2: Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

# - Задание 11 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Назовите способ регулирования кислотности пульпы при флотации медных руд.

| Впишите ответ |  | известкование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Укажите тип измельчения, применяемый перед операцией флотации для достижения нужной степени раскрытия минералов.

| Впишите ответ |  | тонкое |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Рассчитайте содержание меди в руде в процентах, если из 200 тонн руды получено 2 тонны чистой меди. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Назовите реагент-собиратель, часто используемый при флотации сульфидных медных минералов.

| Впишите ответ |  | ксантогенат |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Укажите стадию переработки, следующую за плавкой медного концентрата.

| Впишите ответ |  | конвертирование |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Назовите основной компонент штейна, получаемого при плавке медного концентрата.

| Впишите ответ |  | сульфид меди |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Рассчитайте выход концентрата в процентах, если из 500 тонн руды получено 25 тонн концентрата. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Укажите основной метод, применяемый для переработки бедных окисленных медных руд.

| Впишите ответ |  | выщелачивание |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Назовите газ, образующийся при обжиге сульфидных медных концентратов.

| Впишите ответ |  | диоксид серы |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Укажите основное оборудование, используемое для гравитационного обогащения медных руд.

| Впишите ответ |  | отсадочная машина |
| --- | --- | --- |