Вскрытие месторождений

ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

Задание 1 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?

| Впишите ответ |  | Вскрытие-подготовка-очистная выемка |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?

| Впишите ответ |  | К вскрывающим выработкам |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах?

| Впишите ответ |  | Диагональной (комбинированной) |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?

| Впишите ответ |  | Квершлаг |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации?

| Впишите ответ |  | Горнокапитальные работы |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Горные работы, проводимые в пределах вскрытой части месторождения с целью подготовки его к эксплуатации?

| Впишите ответ |  | Горноподготовительные работы |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Проведение горных выработок для того, чтобы обеспечить доступ к месторождению с земной поверхности?

| Впишите ответ |  | Вскрытие |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ?

| Впишите ответ |  | Подготовка |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Основное требование к вскрытию рудных месторождений?

| Впишите ответ |  | Необходимость двух выходов на земную поверхность, Удобная площадка для размещения поверхностного комплекса, Возможность своевременной подготовки нового горизонта |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Главная цель вскрытия месторождений?

| Впишите ответ |  | Обеспечение условий для безопасной добычи полезного ископаемого |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Способ вскрытия месторождений зависит от:

| Впишите ответ |  | Рельефа местности, ценности полезного ископаемого |
| --- | --- | --- |

Задание 12 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Что такое штрек в контексте подземной разработки?

| Впишите ответ |  | Горизонтальная или наклонная горная выработка, используемая для разведки и добычи руды |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)

| Впишите ответ |  | Геологические условия и структура породы, Размеры и глубина месторождения, Экономическая эффективность метода |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)

| Впишите ответ |  | Нагнетательная, Всасывающая, Комбинированная |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:

| Впишите ответ |  | диагональной |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:

| Впишите ответ |  | откаточный |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:

| Впишите ответ |  | вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском

| Впишите ответ |  | блок |
| --- | --- | --- |

ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 19 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации

| Впишите ответ |  | вскрытие |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Каждый из горизонтов в зависимости от геологических, технических и экономических факторов дополнительно делится на еще более мелкие части

| Впишите ответ |  | панели |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Восстающие, расширяемые в вертикальную или наклонную отрезную щель на всю мощность рудного тела (ширину очистного пространства) с целью создания обнаженной плоскости для последующей отбойки руды на эту плоскость:

| Впишите ответ |  | отрезные выработки |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Штреки или орты, расширяемые в горизонтальную подсечную щель на всю мощность рудного тела (ширину очистного пространства) с целью отделения отбиваемого массива руды от основания блока, в котором расположены рудовыпускные выработки, а также создания дополнительной обнаженной плоскости:

| Впишите ответ |  | подсечные выработки |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Число главных рудоподъемных стволов зависит от:

| Впишите ответ |  | Производственной мощности рудника |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Главный и вспомогательный вентиляционный ствол расположены в центре шахтного поля на одной промплощадке

| Впишите ответ |  | центральная схема вскрытия |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Главный ствол расположен в центре шахтного поля, а вентиляционные стволы расположены у границ шахтного поля

| Впишите ответ |  | диагональная схема вскрытия |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?

| Впишите ответ |  | К вскрывающим выработкам |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

К простым способам вскрытия рудных месторождений относят:

| Впишите ответ |  | вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:

| Впишите ответ |  | вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

К каким выработкам относят специальные закладочные, вентиляционные, дренажные и водоотливные выработки (стволы, штольни, шурфы, восстающие, гезенки):

| Впишите ответ |  | подготовительным |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Для каких целей служат подготовительные выработки:

| Впишите ответ |  | для передвижения людей, транспортирования горной массы, доставки оборудования и материалов, проветривания и других целей |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Выберите правильное определение главного шахтного ствола

| Впишите ответ |  | вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначенная для обслуживания горных работ |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Совместная выемка нескольких разновидностей и сортов руды в пределах блока?

| Впишите ответ |  | Валовая |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Выемка, при которой разные сорта руды (или руду и пустую породу) извлекают и транспортируют отдельно?

| Впишите ответ |  | Селективная |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Под относительной сопротивляемостью разрушению при добыче, т. е. способность породы противостоять силовым воздействиям понимается

| Впишите ответ |  | крепость горной породы |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Под способностью массива пород не разрушаться и сохранять равновесие при создании обнажений понимается

| Впишите ответ |  | устойчивость горной породы |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Какие из перечисленных факторов, влияющих на выбор системы разработки, относятся к постоянным?

| Впишите ответ |  | Возгораемость руды |
| --- | --- | --- |