Обогащение полезных ископаемых

- Задание 1 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Что не является целью обогащения полезных ископаемых?

| Впишите ответ |  | Взаимное разделение минералов |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Что является особенностью процессов обогащения полезных ископаемых?

| Впишите ответ |  | Механическое разделение минералов |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Какие продукты можно получить в ходе обогащения полезных ископаемых?

| Впишите ответ |  | Концентрат, хвосты |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называется совокупность операций обогащения, заключённых между операциями изменения крупности?

| Впишите ответ |  | Стадия обогащения |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называются обогатительные операции, целью которых является повышение качества концентрата?

| Впишите ответ |  | Перечистные операции |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называются обогатительные операции, целью которых является получение «чистых» по ценному компоненту хвостов?

| Впишите ответ |  | Контрольные операции |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как называются обогатительные операции, целью которых является первичное разделение материала на ценные и породные минералы?

| Впишите ответ |  | Основные операции |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Как будет называться совокупность операций переработки полезного ископаемого, характеризуемых единым ценным компонентом?

| Впишите ответ |  | Цикл обогащения |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)

Какой тип операций направлен на разрушение минералов?

| Впишите ответ |  | Подготовительные операции |
| --- | --- | --- |

ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов

- Задание 10 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

К какому виду операций относятся операции обезвоживания, окускования и обеспыливания продуктов обогащения?

| Впишите ответ |  | Вспомогательные операции |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Какой вид операций направлен на разделение минералов?

| Впишите ответ |  | Основные операции |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

В каком виде технологических схем отображены данные о количестве воды?

| Впишите ответ |  | Водно-шламовая схема |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Как называется вещество, входящее в состав полезных ископаемых, как правило, в виде химических соединений, называемых минералами?

| Впишите ответ |  | Ценный компонент |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

С каким понятием в обогащении полезных ископаемых непосредственно связаны физические свойства минералов (плотность, смачиваемость, удельная магнитная восприимчивость, удельная электропроводность, и т.д.)?

| Впишите ответ |  | Разделительный признак |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

По результатам ситового анализа получены классы крупности -25+12, -12+6; -6+3 и -3+0 мм. Их выходы составили 13; 18; 20 и 49 % соответственно. Чему равен выход суммарного класса +6 мм?

| Впишите ответ |  | 31 % |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Что показывает номинальная крупность?

| Впишите ответ |  | Размер отверстия сита, через которое пройдёт 95 % от всего материала Размер отверстия сита, на котором останется 5 % от всего материала |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Укажите, что характерно для кривых суммарного выхода?

| Впишите ответ |  | Монотонность и пересечения с осями абсцисс и ординат |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)

Что показывает суммарный выход «по плюсу»?

| Впишите ответ |  | Количество материала, оставшееся на сите, если бы оно было бы в наборе верхним |
| --- | --- | --- |