КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Материаловедение

- Задание 1 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Наука, изучающая связь между составом, строением и свойствами материалов, а также их изменение под различными воздействиями, называется:

- Физика.

- Химия.

- Материаловедение.

- Механика.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:

- Прочность.

- Твердость.

- Пластичность.

- Вязкость.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной легирующий элемент, придающий нержавеющим сталям коррозионную стойкость:

- Углерод.

- Хром.

- Никель.

- Марганец.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка, состоящая из закалки и последующего высокого отпуска, называется:

- Нормализация.

- Отжиг.

- Улучшение.

- Закалка.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Элементарная ячейка кристаллической решетки, характерная для железа при комнатной температуре:

- Объемно-центрированный куб (ОЦК).

- Гранецентрированный куб (ГЦК).

- Гексагональная плотноупакованная (ГПУ).

- Тетрагональная.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Медно-цинковый сплав называется:

- Бронза.

- Латунь.

- Баббит.

- Дюралюминий.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство материала возвращаться к первоначальной форме после снятия нагрузки называется:

- Пластичность.

- Упругость.

- Прочность.

- Хрупкость.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диаграмма, показывающая фазовый состав сплава в зависимости от температуры и концентрации компонентов:

- Диаграмма растяжения.

- Диаграмма состояния.

- Кривая охлаждения.

- Диаграмма усталости.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод определения твердости по вдавливанию алмазной пирамиды:

- Бринелля.

- Роквелла.

- Виккерса.

- Шора.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Алюминиевый сплав, упрочняемый термической обработкой (закалкой и старением):

- Силумин.

- Дюралюмин.

- Латунь.

- Бронза.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс насыщения поверхности стали углеродом называется:

- Азотирование.

- Цементация.

- Цианирование.

- Борирование.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной компонент чугуна, отличающий его от стали:

- Углерод (более 2,14%).

- Кремний.

- Марганец.

- Фосфор.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК5 – ИОПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура стали, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита:

- Аустенит.

- Перлит.

- Ледебурит.

- Мартенсит.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Полимер, получаемый реакцией поликонденсации и используемый для изготовления волокон (например, лавсан):

- Полиэтилен.

- Поливинилхлорид.

- Полиэтилентерефталат.

- Полистирол.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сопротивление материала разрушению при действии циклических нагрузок характеризует:

- Твердость.

- Выносливость (усталостная прочность).

- Ползучесть.

- Износостойкость.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инструментальная сталь содержит углерода:

- До 0,25%.

- Около 0,3-0,6%.

- Более 0,7%.

- Менее 0,1%.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс необратимого изменения формы и размеров тела под действием постоянной нагрузки при высокой температуре называется:

- Усталость.

- Ползучесть.

- Релаксация.

- Пластичность.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектика в системе железо-углерод называется:

- Перлит.

- Ледебурит.

- Аустенит.

- Цементит.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы на основе меди с оловом, алюминием, кремнием называются:

- Латуни.

- Бронзы.

- Мельхиор.

- Нейзильбер.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод исследования микроструктуры материалов:

- Рентгеноструктурный анализ.

- Металлографический анализ.

- Спектральный анализ.

- Ультразвуковой контроль.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термообработка, применяемая для снятия внутренних напряжений и снижения твердости для улучшения обрабатываемости:

- Закалка.

- Отжиг.

- Нормализация.

- Отпуск.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Способность материала поглощать энергию при ударном нагружении называется:

- Прочность.

- Твердость.

- Ударная вязкость.

- Пластичность.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Белый чугун содержит углерод в виде:

- Графита.

- Цементита.

- Феррита.

- Аустенита.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК5 – ИОПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Композиционный материал, состоящий из полимерной матрицы и стеклянного волокна:

- Углепластик.

- Стеклопластик.

- Боропластик.

- Кевлар.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс насыщения поверхности стали азотом для повышения твердости и износостойкости:

- Цементация.

- Азотирование.

- Цианирование.

- Диффузионная металлизация.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сталь, содержащая специальные добавки для повышения коррозионной стойкости, называется:

- Инструментальная.

- Конструкционная.

- Легированная.

- Углеродистая.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Наибольшей пластичностью из перечисленных материалов обладает:

- Чугун.

- Закаленная сталь.

- Отожженная медь.

- Керамика.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная фаза в углеродистых сталях при комнатной температуре:

- Аустенит.

- Цементит.

- Феррит.

- Перлит.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термопласты отличаются от реактопластов тем, что:

- Не плавятся при нагреве.

- При нагреве размягчаются, а при охлаждении затвердевают (обратимо).

- При нагреве необратимо твердеют.

- Имеют сетчатую структуру.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дефект кристаллического строения в виде нехватки атомов в узле решетки называется:

- Дислокация.

- Вакансия.

- Межузельный атом.

- Фазовая граница.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Быстрорежущие стали легируют для повышения:

- Пластичности.

- Красностойкости (способности сохранять твердость при нагреве).

- Коррозионной стойкости.

- Ударной вязкости.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Полимер, обладающий высокой химической стойкостью и применяемый в качестве антипригарного покрытия:

- Полиэтилен.

- Тефлон (политетрафторэтилен).

- Полистирол.

- Полиуретан.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диаграмма железо-углерод содержит критическую точку, соответствующую температуре 727°C, которая называется:

- A1.

- A2.

- A3.

- A4.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инструмент для измерения твердости по методу Бринелля имеет наконечник в виде:

- Алмазного конуса.

- Стального шарика.

- Алмазной пирамиды.

- Ударного бойка.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, получаемый спеканием порошков металлов и неметаллов, называется:

- Композит.

- Полимер.

- Металлокерамика.

- Интерметаллид.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство материала, характеризующее его способность проводить электрический ток:

- Теплопроводность.

- Электропроводность.

- Магнитная проницаемость.

- Диэлектрическая проницаемость.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура, образующаяся при быстром охлаждении стали и обладающая высокой твердостью:

- Перлит.

- Сорбит.

- Мартенсит.

- Троостит.

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой, называются:

- Дуралюмины.

- Силумины.

- Авиали.

- Магналии.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление роста зерна при нагреве называется:

- Рекристаллизация.

- Диффузия.

- Сегрегация.

- Дендритная ликвация.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Керамические материалы на основе оксида алюминия (Al2O3) называются:

- Карбиды.

- Корунд.

- Нитриды.

- Цирконий.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод защиты от коррозии, при котором к защищаемой конструкции присоединяют более активный металл:

- Катодная защита.

- Протекторная защита.

- Пассивация.

- Легирование.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплав титана, используемый в аэрокосмической промышленности благодаря высокой удельной прочности:

- ВТ6.

- Д16.

- 12Х18Н10Т.

- У8.

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка, улучшающая структуру стали после горячей обработки давлением:

- Закалка.

- Нормализация.

- Отпуск.

- Старение.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Упрочнение металла в результате пластической деформации называется:

- Дисперсионное твердение.

- Нагартовка.

- Старение.

- Закалка.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термомеханическая обработка, сочетающая пластическую деформацию и закалку:

- НТМО (низкотемпературная).

- ВТМО (высокотемпературная).

- Патентирование.

- Отпуск.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом называется:

- Ковкий.

- Высокопрочный (ВЧ).

- Серый.

- Белый.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Металл с гранецентрированной кубической решеткой (ГЦК):

- Железо (α).

- Медь.

- Хром.

- Титан (α).

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Специальная сталь с высоким содержанием кремния, используемая в электротехнике:

- Рессорно-пружинная.

- Электротехническая (трансформаторная).

- Шарикоподшипниковая.

- Автоматная.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аморфные материалы:

- Имеют строго упорядоченную структуру.

- Не имеют дальнего порядка в расположении атомов.

- Образуют правильные кристаллы.

- Имеют только ближний порядок.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Композиционный материал на основе углеродных волокон и полимерной матрицы:

- Стеклопластик.

- Углепластик.

- Боропластик.

- Органо-пластик.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |