Технологии подземной и комбинированной разработки рудных месторождений

ОПК-9 Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций

ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ

Задание 1 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

При проектировании комбинированной разработки месторождения по величине какого показателя первоначально определяет конечные контуры карьера.

| Впишите ответ |  | граничный коэффициент вскрыши |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какой способ проветривания запрещен при комбинированной разработке месторождений

| Впишите ответ |  | всасывающий |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Проведение комплекса горных выработок, открывающих доступ с поверхности к месторождению или его части – это …

| Впишите ответ |  | схема вскрытия |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Определённый порядок проведения подготовительных, нарезных и очистных выработок в этаже, увязанный во времени и пространстве – это …

| Впишите ответ |  | схема разработки |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Сочетание различных способов добычи (физико-технических и физико-химических) на одном месторождении – это:

| Впишите ответ |  | Комбинированная разработка месторождений |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Основная экономическая цель комбинированной разработки:

| Впишите ответ |  | Снижение общих затрат и увеличение полноты извлечения полезных ископаемых из недр |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

К какому типу комбинации относится одновременная открытая и подземная разработка разных частей одного месторождения?

| Впишите ответ |  | Параллельная (совмещенная) |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Главным техническим фактором, обусловливающим целесообразность комбинированной разработки, является:

| Впишите ответ |  | Значительное изменение морфологии и условий залегания рудного тела по глубине и простиранию |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)

Какой параметр карьера является определяющим при выборе схемы перехода к подземной разработке?

| Впишите ответ |  | Угол откоса борта карьера и его положение относительно будущих подземных выработок. в) Марка |
| --- | --- | --- |

ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

При экономическом сравнении вариантов комбинации и чисто подземной отработки учитывают:

| Впишите ответ |  | Приведенные затраты по всему жизненному циклу месторождения с учетом дисконтирования |
| --- | --- | --- |

Задание 11(ОПК-9 – ИОПК-9.2)

При каком способе подразумевается разработка несколькими принципиально различными технологиями, осуществляемыми в зонах взаимного геомеханического влияния при единой схеме вскрытия

| Впишите ответ |  | Комбинированным |
| --- | --- | --- |

Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Принцип «снижение общих капитальных затрат» в комбинированной разработке может быть реализован через:

| Впишите ответ |  | Использование инфраструктуры карьера (дороги, линии электропередач, объекты ТО) для нужд подземного рудника |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Выбор конкретной схемы комбинации (последовательная, параллельная) в первую очередь зависит от:

| Впишите ответ |  | Горно-геологических условий и требуемой интенсивности добычи |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Главная геомеханическая особенность, которую необходимо учитывать при проектировании комбинированной разработки:

| Впишите ответ |  | Изменение естественного поля напряжений в массиве после проведения открытых работ |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Экономический эффект от комбинированной разработки по сравнению с чисто подземной на большой глубине достигается главным образом за счет:

| Впишите ответ |  | Сокращения длины капитальных и подготовительных выработок |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Полоса, прилегающая к контуру охраняемого от вредного влияния горных работ объекта, и имеет ширину для объектов I категории охраны - 20, II - 10 и III - 5 м – это

| Впишите ответ |  | берма безопасности |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)

Что представлено на рисунке:

| Впишите ответ |  | Схема транспортирования руды при комбинированной разработке |
| --- | --- | --- |

ОПК-14 Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов

Задание 18 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Что понимается под «технологической совместимостью» способов в комбинированной разработке?

| Впишите ответ |  | Возможность безопасного и эффективного совмещения процессов без взаимного негативного влияния |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Комбинированная разработка может осуществляться по схемам:

| Впишите ответ |  | Совместная последовательная или последовательно-параллельная разработка месторождения одновременно открытым и подземным способом |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Развитие комбинированной разработки в будущем будет направлено на:

| Впишите ответ |  | Максимальную автоматизацию, создание безлюдных технологий и цифровое управление единым горно-транспортным комплексом |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Основная опасность для подземных работников при разработке под отработанным пространством карьера или хвостохранилищем:

| Впишите ответ |  | Возможность прорыва воды, пульпы или обрушения нависающего массива |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Основная статья экономии при комбинированной разработке по сравнению с чисто подземной для глубокозалегающей части:

| Впишите ответ |  | Использование существующей инфраструктуры карьера |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

При экономическом сравнении вариантов комбинации и чисто подземной отработки учитывают:

| Впишите ответ |  | Приведенные затраты по всему жизненному циклу месторождения с учетом дисконтирования |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Единый грузопоток руды от карьера и шахты позволяет эффективно использовать:

| Впишите ответ |  | Общую дробильно-сортировочную и обогатительную базу |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Для предотвращения прорыва в подземные выработки воды из карьерного пространства необходимо:

| Впишите ответ |  | Исключить возможность накопления воды в карьерном пространстве |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Стратегия «опережающего осушения» массива перед началом подземных работ под карьером предполагает:

| Впишите ответ |  | Заблаговременное бурение дренажных скважин со дна карьера |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)

Основной источник потенциального водопритока в подземные выработки при комбинированной разработке:

| Впишите ответ |  | Воды, аккумулированные в выработанном пространстве карьера |
| --- | --- | --- |

ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства.

Задание 28 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Какой показатель наиболее важен для сравнения вариантов комбинированной и чисто подземной разработки?

| Впишите ответ |  | Приведенные затраты на тонну балансовых запасов с учетом дисконтирования денежных потоков |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Какой вид закладки является предпочтительным для формирования искусственного массивного целика, заменяющего естественный целик безопасности?

| Впишите ответ |  | Твердеющая закладка высокой прочности |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

При какой схеме комбинированной разработки влияние взрывов в карьере на подземные выработки наиболее критично?

| Впишите ответ |  | При параллельной, когда подземные очистные работы ведутся непосредственно под зоной карьерных взрывов |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Для сокращения сроков перехода к подземной добыче под карьером иногда применяется практика:

| Впишите ответ |  | Начало проходки капитальных выработок для шахты до завершения открытых работ |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Какие запасы приведены на рисунке

| Впишите ответ |  | прибортовые |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)

Для эффективного управления комбинированным предприятием руководящий инженерный состав должен обладать знаниями:

| Впишите ответ |  | технологий открытых и подземных горных работ |
| --- | --- | --- |

Задание 34(ОПК-14 – ИОПК-14.2)

План ликвидации аварий при комбинированной разработке обязательно должен учитывать сценарий:

| Впишите ответ |  | Взаимного влияния аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- |