- Задание 1 (ПК1– ИПК1.1)

Какая из трех операции (принятие решения об удалении кусков, смачивание кусков, взвешивание кусков) обязательна для процессов информационного разделения:.

| Впишите ответ |  | принятие решения об удалении кусков |
| --- | --- | --- |
|  |  | Принятие решения об удалении кусков |

- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)

Какая сортировка осуществляется в транспортных емкостях?.

| Впишите ответ |  | крупнопорционная |
| --- | --- | --- |
|  |  | Крупнопорционная |

- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.1)

Какая из серий имеет наибольшую энергию характеристического рентгеновского излучения элементов:.

| Впишите ответ |  | К |
| --- | --- | --- |
|  |  | к |

- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.1)

Какие виды утяжелителей используются при предварительном обогащении руд цветных металлов:.

| Впишите ответ |  | ферросилиций |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ферросилиций |

- Задание 5 (ПК1 – ИПК1.1)

Какой вид рентгеновского излучения генерируется рентгеновской трубкой:.

| Впишите ответ |  | тормозное |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тормозное |

- Задание 6 (ПК1 – ИПК1.1)

В какой операции совмещаются операции дезинтеграции и гидравлической классификации?.

| Впишите ответ |  | промывка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Промывка |

- Задание 7 (ПК1 – ИПК1.1)

Какой метод основан на использовании излучения видимого диапазона?.

| Впишите ответ |  | фотометрический |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фотометрический |

- Задание 8 (ПК1 – ИПК1.1)

Какие три физических свойства используются для идентификации элементов в СВЧ – термометрическом сепараторе?.

| Впишите ответ |  | диэлектрическая проницаемость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Диэлектрическая проницаемость |
| Впишите ответ |  | теплопроводность |
|  |  | Теплопроводность |
| Впишите ответ |  | удельная теплоемкость |
|  |  | теплоемкость |
|  |  | Теплоемкость |
|  |  | Удельная теплоемкость |

- Задание 9 (ПК1 – ИПК1.2)

Что является датчиком в индукционно – радиорезонансном сепараторе?.

| Впишите ответ |  | катушка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Катушка |

- Задание 10 (ПК1 – ИПК1.2)

Какие два основных элемента входят в конструкцию рентгеновской трубки?.

| Впишите ответ |  | катод |
| --- | --- | --- |
|  |  | Катод |
| Впишите ответ |  | анод |
|  |  | Анод |

- Задание 11 (ПК1– ИПК1.2)

Какой из информационных методов является основным для предварительного обогащения медных руд?.

| Впишите ответ |  | рентгенофлуоресцентный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Рентгенофлуоресцентный |

- Задание 12 (ПК1 – ИПК1.2)

Какой процесс служит для выделения сортируемых классов перед рентгенорадиометрической сепарацией?.

| Впишите ответ |  | грохочение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Грохочение |

- Задание 13 (ПК1– ИПК1.2)

На каком транспортном механизме осуществляется мелкопорционная сортировка?.

| Впишите ответ |  | конвейер |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конвейер |

- Задание 14 (ПК1 – ИПК1.2)

Какой процесс служит для сглаживания колебаний содержаний компонентов в руде, поступающей на обогащение?.

| Впишите ответ |  | усреднение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Усреднение |

- Задание 15 (ПК1 – ИПК1.2)

К какому методу обогащения относится рентгенорадиометрическая сепарация?.

| Впишите ответ |  | информационный |
| --- | --- | --- |
|  |  | информационный метод |
|  |  | Информационный метод |
|  |  | Информационный |

- Задание 16 (ПК1 – ИПК1.2)

Какой метод основан на измерении ослабления радиоизлучения?.

| Впишите ответ |  | радиоабсорбционный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Радиоабсорбционный |

- Задание 17 (ПК1 – ИПК1.3)

Что является датчиком в ёмкостном радиорезонансном сепараторе?.

| Впишите ответ |  | конденсатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конденсатор |

- Задание 18 (ПК1 – ИПК1.3)

Какой метод позволяет снизить погрешности от непостоянства траекторий кусков и их размеров?.

| Впишите ответ |  | спектральных отношений |
| --- | --- | --- |
|  |  | метод спектральных отношений |
|  |  | Спектральных отношений |
|  |  | Метод спектральных отношений |

- Задание 19 (ПК1 – ИПК1.3)

По виду характеристических рентгеновских спектров и интенсивности импульсов, приведенных на рисунке, напишите тип руды, к которым они относятся

| Впишите ответ |  | медно-свинцово-цинковая |
| --- | --- | --- |
|  |  | медно-свинцово-цинковая руда |
|  |  | Медно-свинцово-цинковая руда |
|  |  | полиметаллическая |
|  |  | полиметаллическая руда |
|  |  | Полиметаллическая руда |

- Задание 20 (ПК1– ИПК1.3)

Анализируя наглядное представление о физике измерений, принципах возбуждения и регистрации излучений измерительной системой рентгенорадиометрического сепаратора, опираясь на основные понятия рентгеновского излучения, напишите какой вид рентгеновского излучения обозначен под позицией II.

| Впишите ответ |  | флуоресцентное |
| --- | --- | --- |
|  |  | флуоресцентное излучение |
|  |  | Флуоресцентное излучение |
|  |  | Флуоресцентное |

- Задание 21 (ПК1 – ИПК1.3)

Соответствует или не соответствует приведенная на рисунке схема, технологической схеме рентгенорадиометрической сепарации медно-цинковой руды?.

| Впишите ответ |  | соответствует |
| --- | --- | --- |
|  |  | Соответствует |

- Задание 22 (ПК1 – ИПК1.3)

Как называется продукт «А», указанный на схеме цепи аппаратов рудосортировочного комплекса.

| Впишите ответ |  | Несортируемый класс |
| --- | --- | --- |
|  |  | несортируемый класс |

- Задание 23 (ПК1 – ИПК1.3)

Какой номер спектра вторичного излучения соответствует хвостам РРС медно-цинковой руды?:

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК1– ИПК1.3)

Как называется механизм «А», указанный на рисунке, характеризующий структуру, геометрию измерения и отбора кусков руды в сепараторе:.

| Впишите ответ |  | исполнительный |
| --- | --- | --- |
|  |  | исполнительный механизм |
|  |  | Исполнительный |
|  |  | Исполнительный механизм |