- Задание 1 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Что из перечисленного является аспектом понятия «полезные ископаемые»?

1. Добываются из недр

2. Получаются из вторичного сырья

3. Легко перерабатываются в производстве

4. Эффективное использование на благо общества

5. Добыча ценного компонента

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |
|  |  | 5 |

- Задание 2 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Что не является целью обогащения полезных ископаемых?

1. Отделение ценных минералов от породных

2. Взаимное разделение минералов

3. Металлургическая переработка концентрата

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Что является особенностью процессов обогащения полезных ископаемых?

1. Механическое разделение минералов

2. Превращение одних минералов в другие

3. Термическое разложение минералов

4. Формирование ценного минерала из набора других

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Какие продукты можно получить в ходе обогащения полезных ископаемых?

1. Концентрат

2. Хвосты

3. Промпродукт

4. Шлак

5. Штейн

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | 3 |

- Задание 6 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называется совокупность операций обогащения, заключённых между операциями изменения крупности?

1. Цикл обогащения

2. Замкнутый цикл обогащения

3. Стадия обогащения

4. Технологическая схема обогащения

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называются обогатительные операции, целью которых является повышение качества концентрата?

1. Основные операции

2. Контрольные операции

3. Операции предварительного обогащения

4. Перечистные операции

5. Это является целью любой операции

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называются обогатительные операции, целью которых является получение «чистых» по ценному компоненту хвостов?

1. Основные операции

2. Контрольные операции

3. Перечистные операции

4. Операции предварительного обогащения

5. Это является целью любой операции

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как называются обогатительные операции, целью которых является первичное разделение материала на ценные и породные минералы?

1. Основные операции

2. Контрольные операции

3. Перечистные операции

4. Операции предварительного обогащения

5. Это является целью любой операции

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК10 – ИОПК10.1)

Как будет называться совокупность операций переработки полезного ископаемого, характеризуемых единым ценным компонентом?

1. Стадия обогащения

2. Цикл обогащения

3. Метод обогащения

4. Процесс обогащения

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой тип операций направлен на разрушение минералов?

1. Подготовительные операции

2. Основные операции

3. Вспомогательные операции

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК10 – ИОПК10.2)

К какому виду операций относятся операции обезвоживания, окускования и обеспыливания продуктов обогащения?

1. Подготовительные операции

2. Основные операции

3. Вспомогательные операции

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Какой вид операций направлен на разделение минералов?

1. Подготовительные операции

2. Основные операции

3. Вспомогательные операции

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК10 – ИОПК10.2)

В каком виде технологических схем отображены данные о количестве воды?

1. Водно-шламовая схема

2. Качественно-количественная схема

3. Схема цепи аппаратов

4. Все виды схем содержат эту информацию

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Как называется вещество, входящее в состав полезных ископаемых, как правило, в виде химических соединений, называемых минералами?

1. Ценный минерал

2. Ценный компонент

3. Горная порода

4. Промпродукт

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК10 – ИОПК10.2)

С каким понятием в обогащении полезных ископаемых непосредственно связаны физические свойства минералов (плотность, смачиваемость, удельная магнитная восприимчивость, удельная электропроводность, и т.д.)?

1. Разделительный признак

2. Стадия обогащения

3. Тип обогатительной операции

4. Классификация полезных ископаемых

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК10 – ИОПК10.2)

По результатам ситового анализа получены классы крупности -25+12, -12+6; -6+3 и -3+0 мм. Их выходы составили 13; 18; 20 и 49 % соответственно. Чему равен выход суммарного класса +6 мм?

| Впишите ответ |  | 31 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31 % |
|  |  | 31% |

- Задание 17 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Что показывает номинальная крупность?

1. Выход продукта, прошедшего сквозь сито с размером отверстия равным диаметру максимального куска

2. Количество материала, прошедшее через сито с размером отверстия 95 мм

3. Размер отверстия сита, через которое пройдёт 95 % от всего материала

4. Размер отверстия сита, на котором останется 5 % от всего материала

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 |

- Задание 18 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Укажите, что характерно для кривых суммарного выхода?

1. Монотонность

2. Пересечения с осями абсцисс и ординат

3. Симметричность относительно прямой линии с абсциссой 50 %

4. Убывание кривой суммарного выхода «по минусу» с увеличением размера отверстия сита

5. Пересечение кривых суммарных выходов в точке с ординатой 50 %

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |
|  |  | 5 |

- Задание 19 (ОПК10 – ИОПК10.2)

Что показывает суммарный выход «по плюсу»?

1. Количество материала, прошедшее сквозь сито, если бы оно было бы в наборе нижним

2. Количество материала, оставшееся на сите, если бы оно было бы в наборе нижним

3. Количество материала, прошедшее сквозь сито, если бы оно было бы в наборе верхним

4. Количество материала, оставшееся на сите, если бы оно было бы в наборе верхним

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |