КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# МОДУЛЬ 5

# Энергоменеджмент предприятия

# ДИСЦИПЛИНА

# Энергоаудит предприятия

# - Задание 1 (ПК-1 – ИПК 1.1)

Какой прибор используется для измерения активной мощности в трёхфазной цепи?

| Впишите ответ |  | Ваттметр |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ПК-1 – ИПК 1.1)

Какой документ содержит перечень энергопотребляющего оборудования и его паспортные данные?

| Впишите ответ |  | Энергетический паспорт |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ПК-1 – ИПК 1.1)

Какой показатель рассчитывается как отношение полезно использованной энергии к суммарно потреблённой?

| Впишите ответ |  | КПД |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ПК-1 – ИПК 1.1)

Какой измерительный трансформатор используется для понижения тока до стандартного значения 5А?

| Впишите ответ |  | Трансформатор тока |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ПК-1 – ИПК 1.1)

Величина, которая характеризует отличие периодического сигнала от гармонической формы

| Впишите ответ |  | Коэффициент гармоник |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (ПК-1 – ИПК 1.2)

показатель, который характеризует несимметрию трёхфазной системы напряжений в электрических сетях.

| Впишите ответ |  | Коэффициент несимметрии |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (ПК-1 – ИПК 1.2)

Какой датчик используется для бесконтактного измерения температуры токоведущих частей?

| Впишите ответ |  | Пирометрический датчик температуры |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ПК-1 – ИПК 1.2)

Какой параметр рассчитывается как отношение максимальной нагрузки к установленной мощности?

| Впишите ответ |  | Коэффициент спроса |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ПК-1 – ИПК 1.2)

Какой показатель эффективности использования электроэнергии на единицу выпускаемой продукции?

| Впишите ответ |  | Удельный расход |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ПК-1 – ИПК 1.2)

Метод измерения мощности в трёхфазной цепи, который используют в трёхпроводной системе при симметричной и несимметричной нагрузке.

| Впишите ответ |  | Метод двух ваттметров |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ПК-1 – ИПК 1.2)

Какой прибор регистрирует гармонический состав напряжения и тока?

| Впишите ответ |  | Анализатор гармоник |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ПК-1 – ИПК 1.2)

Какой метод контроля состояния высоковольтного выключателя основан на измерении вибрации его механизма при операциях включения/отключения?

| Впишите ответ |  | Вибродиагностика |
| --- | --- | --- |