Капитальные горные выработки и сооружения

ПК-1. Способен к разработке и согласованию технических решений и проектной документации в области механики грунтов и фундаментов строений.

ИПК-1.1 Демонстрирует знания свойств горных пород в процессе профессиональной деятельности.

Задание 1 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Как называется подземная горная выработка, не имеющая выхода на земную поверхность и пройденная вкрест простирания рудного тела?

| Впишите ответ |  | Орт |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Какая выработка проводится по простиранию рудного тела?

| Впишите ответ |  | Штрек |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Что такое «штрек»?

| Впишите ответ |  | Горизонтальная выработка, пройденная по простиранию рудного тела |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Какой тип крепи применяется в выработках с высоким горным давлением и склонностью пород к интенсивному смещению?

| Впишите ответ |  | Арочная металлическая крепь |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Как называется вертикальная горная выработка, предназначенная для подъёма(спуска) породы, руды, людей, оборудования и материалов?

| Впишите ответ |  | Шахтный ствол |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Какой способ проведения выработок наиболее эффективен в устойчивых породах малой крепости?

| Впишите ответ |  | Комбайновый способ |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Какой параметр определяет необходимость применения временной крепи при проведении выработки?

| Впишите ответ |  | Устойчивость кровли и боков выработки |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Что такое «штольня»?

| Впишите ответ |  | Горизонтальная выработка, имеющая выход на земную поверхность |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Какой элемент крепи предназначен для восприятия давления от кровли и передачи его на почву выработки?

| Впишите ответ |  | Стойка |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ПК-1 – ИПК-1.1)

Как называется процесс закрепления неустойчивых пород кровли и боков выработки с помощью стержней, установленных в массив горных пород?

| Впишите ответ |  | Анкерование |
| --- | --- | --- |

ИПК-1.2 Использует методы и методики прогнозирования устойчивости горных пород при эксплуатации объектов открытых и подземных горных работ.

Задание 11 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой способ проходки наиболее целесообразен в неустойчивых, но крепких породах?

| Впишите ответ |  | Проходка буровзрывным способом с опережающей крепью |
| --- | --- | --- |

Задание 12 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой параметр определяет шаг установки постоянной крепи при проведении выработки в слабых породах?

| Впишите ответ |  | Интенсивность проявления горного давления |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой тип временной крепи применяется при проведении выработок в сильно трещиноватых породах для предотвращения обрушения кровли до установки постоянной крепи?

| Впишите ответ |  | Опережающие штанги |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой метод контроля за устойчивостью выработки используется при автоматизированном управлении проходческим циклом?

| Впишите ответ |  | Георадарное зондирование и датчики смещения |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой фактор напрямую влияет на выбор типа постоянной крепи при проведении капитальных выработок?

| Впишите ответ |  | Срок службы выработки и ожидаемое горное давление |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой способ проходки позволяет одновременно выполнять бурение, погрузку и крепление выработки?

| Впишите ответ |  | Комплексная механизация с использованием комбайна |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Что является основной целью применения набрызг-бетона (торкрет-бетона), толщиной до 3-5 см при креплении выработок?

| Впишите ответ |  | Предотвращение выветривания и осыпания пород кровли и стенок выработок |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой метод управления технологическим процессом проведения выработок позволяет сократить простои и обеспечить безопасность?

| Впишите ответ |  | Циклическая организация проходческих работ |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой из перечисленных видов крепи обеспечивает наибольшую устойчивость при строительстве подземных выработок?

| Впишите ответ |  | Железобетонная крепь |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ПК-1 – ИПК-1.2)

Какой показатель используется для экономической оценки эффективности крепления анкерами?

| Впишите ответ |  | Количество установленных анкеров и их стоимость |
| --- | --- | --- |

ИПК-1.3 Осуществляет выбор технологических решений с учетом методов контроля в области строительства и эксплуатации объектов горного производств.

Задание 21 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Что является наиболее важным при выборе крепи горной выработки?

| Впишите ответ |  | Горно-геологические условия и глубина |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Чем опасна взрывная отбойка?

| Впишите ответ |  | Ослаблением пород вокруг выработки |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Что важно при выборе погрузочной машины?

| Впишите ответ |  | Габариты машины и объём ковша |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Как увеличение парка дизельной техники влияет на размеры выработки?

| Впишите ответ |  | Требует увеличения сечения для вентиляции |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Какой вспомогательный процесс значительно влияет на безопасность при проведении выработок?

| Впишите ответ |  | Перевозка людей и грузов |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Совокупность горно-геологических, технических и экономических факторов при обосновании технологии подземной разработки обосновываются?

| Впишите ответ |  | Технологии подземной разработки |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Какой обеспечивает комплексное проектирование с учётом современных способов проходки, крепления, проветривания и механизации?

| Впишите ответ |  | Безопасность и эффективность проходки выработок |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Что необходимо учитывать согласно требования правил безопасности при определении параметров выработки и заданных габаритах применяемой техники?

| Впишите ответ |  | Зазоры |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Что выбирается на основе анализа устойчивости пород, срока службы выработки и условий эксплуатации?

| Впишите ответ |  | Способ крепления |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ПК-1 – ИПК-1.3)

Как обеспечивается безопасность при использовании дизельной техники под землёй?

| Впишите ответ |  | Эффективной вентиляцией Вентиляцией |
| --- | --- | --- |