КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Метрология, стандартизация и сертификация

- Задание 1 (ПК5– ИПК 5.1)

Назовите сайт, который содержит официальную информацию о действующих на территории РФ стандартах и технических регламентах. В ответе используйте формат xxxxxxx.ru

| Впишите правильный ответ | gost.ru |
| --- | --- |

# - Задание 2 (ПК5– ИПК 5.1)

Какой номер имеет система стандартов ЕСКД в общем классификаторе?

| Впишите правильный ответ | 2 |
| --- | --- |

# Задание 3 (ПК5– ИПК 5.1)

Какое обозначение соответствует межгосударственному стандарту?

ГОСТ Р 1.0

ИСО 9001

ГОСТ 8.401 (+)

BS 18000

# - Задание 4 (ПК5– ИПК 5.1)

К какой группе технических документов относится «Руководство по эксплуатации»?

A. Проектные

B. Технологические

C. Ремонтные

D. Эксплуатационные (+)

# - Задание 5 (ПК5– ИПК 5.1)

Как называется Федеральный закон, регулирующий стандартизацию в РФ?

A. О техническом регулировании

B. О стандартизации в Российской Федерации (+)

C. Об обеспечении единства измерений

D. О защите прав потребителей

# - Задание 6 (ПК5– ИПК 5.1)

К какой группе стандартов ЕСКД относятся «Общие правила выполнения схемной документации»?

# A. Группа 2
B. Группа 5
C. Группа 6
D. Группа 7 (+)

ИПК 1.5.2 - Уметь выполнять работы по поверке и калибровке систем АСУ ТП

# - Задание 7 (ПК5– ИПК 5.2)

Как называется совокупность операций для определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений?

A. Поверка

B. Калибровка (+)

C. Юстировка

D. Стандартизация

# - Задание 8 (ПК5– ИПК 5.2)

Какая единица измерения является основной в системе СИ для времени?

A. Минута

B. Час

C. Секунда (+)

D. Сутки

# - Задание 9 (ПК5– ИПК 5.2)

Какое обозначение единицы напряжения соответствует ГОСТ 8.417?

A. 220 в

B. 220 В (+)

C. 220 вольт

D. 220 V

# - Задание 10 (ПК5– ИПК 5.2)

Как называется Федеральный закон, регулирующий метрологическую деятельность в РФ?
A. О техническом регулировании
B. О стандартизации в РФ
C. Об обеспечении единства измерений (С)
D. О сертификации продукции

# - Задание 11 (ПК5– ИПК 5.2)

Как называется погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к нормирующему значению?
A. Абсолютная погрешность
B. Относительная погрешность
C. Приведенная погрешность (+)
D. Систематическая погрешность

# - Задание 12 (ПК5– ИПК 5.2)

# Какой стандарт определяет номенклатуру метрологических характеристик средств измерений?
A. ГОСТ 8.009 (+)
B. ГОСТ 2.602
C. ГОСТ 8.417
D. ГОСТ Р 1.0

# - Задание 13 (ПК5– ИПК 5.2)

Какой организацией ставится знак поверки в виде оттиска с восьмигранным кантом?
A. Региональный центр метрологии
B. Государственный научный метрологический институт (+)
C. Юридическое лицо или ИП
D. Росстандарт

# - Задание 14 (ПК5– ИПК 5.2)

Чему равна абсолютная погрешность преобразователя с диапазоном от –50 до 180 °С и классом точности 1,5?

# A. 2,45 °С
B. 3,45 °С
C. 1,5 °С (+)
D. 230 °С

# - Задание 15 (ПК5– ИПК 5.3)

# Стандарты какой системы устанавливают требования к ремонтной документации?
A. ЕСКД (+)
B. ЕСТД
C. СРПП
D. ГСИ

# - Задание 16 (ПК5– ИПК 5.3)

Какой из перечисленных документов относится к ремонтной документации согласно ГОСТ 2.602?

A. Паспорт изделия

B. Руководство по эксплуатации

C. Руководство по ремонту (+)

D. Технические условия

# Задание 17 (ПК5– ИПК 5.3)

Какой стандарт ЕСКД определяет общие требования к содержанию ремонтных документов?
A. ГОСТ 2.601
B. ГОСТ 2.602 (+)
C. ГОСТ 2.603
D. ГОСТ 2.610

# Задание 18 (ПК5– ИПК 5.3)

Как называется документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, необходимое для ремонта?
A. Ведомость ЗИП
B. Нормы расхода запасных частей
C. Нормы расхода материалов на ремонт (+)
D. Чертеж ремонтный

# Задание 19 (ПК5– ИПК 5.3)

# Какой подраздел Руководства по ремонту должен быть первым?
A. Указания по организации дефектации
B. Перечень средств оснащения
C. Рекомендуемые схемы ремонта
D. Указания по организации ремонта (+)

# Задание 20 (ПК5– ИПК 5.3)

# Какой стандарт устанавливает правила внесения изменений в ремонтную документацию?

# A. ГОСТ 2.602

# B. ГОСТ 2.603 (+)

# C. ГОСТ 2.604

# D. ГОСТ 2.605

# - Задание 48 (УК-1– ИУК-1.1)

Определите абсолютную погрешность преобразователя с диапазоном от –50 до 180 °С и классом точности 1,5.

A. 1,5 °С

B. 2,45 °С

C. 3,45 °С (+)

D. 230 °С

# - Задание 49 (УК1– ИУК-1.1)

По какой погрешности определяется класс точности средства измерения согласно ГОСТ 8.401, если на шкале присутствует условный знак «O» ?

| Впишите ответ | относительной |
| --- | --- |

# - Задание 50 (УК1– ИУК-1.1)

# Какому способу метрологического обеспечения должно подвергаться средство измерения, применяемое на опасном производственном объекте?

# A. Калибровка

# B. Поверка (+)

# C. Юстировка

# D. Стандартизация

# Задание 51 (УК-1– ИУК-1.1)

Как называется тип нормативно-правовых документов, принятых на уровне Таможенного союза (ЕАЭС), в которых устанавливаются минимально необходимые требования безопасности? В ответе используйте единственное число и только строчные буквы.

| Впишите ответ | технический регламент таможенного союза |
| --- | --- |

# - Задание 52 (УК-1– ИУК-1.1)

Определите, какого класса точности следует взять прибор, чтобы измерить синусоидальное напряжение в сети питания (220±10) В. Ответ укажите цифровым значением.

| Впишите ответ | 4 |
| --- | --- |

# - Задание 53 (УК1– ИУК-1.1)

Определите класс точности прибора при следующих условиях: стрелочный вольтметр имеет диапазон измерений от 0 до 150 В. Определено, что максимальная абсолютная  погрешность  измерений равна  0,27 В. Ответ укажите цифровым значением.

| Впишите ответ | 0,1 |
| --- | --- |

# - Задание 54(УК1– ИУК-1.1) Как называется система стандартов, которая устанавливает требования к предельно допустимым нормам опасных факторов при производстве работ? Приведите полное название системы, начиная с заглавной буквы, кавычки не используйте.

| Впишите ответ | Система стандартов безопасности труда |
| --- | --- |

# - Задание 55 (УК1– ИУК-1.1)

Какой термин, связанный с системой допусков и посадок, соответствует определению, установленному ГОСТ 25346: Разность между наибольшими и наименьшими предельными размерами, или абсолютная величина алгебраической разности между верхними и нижними отклонениями. Ответ начинайте со строчной буквы.

| Впишите ответ | допуск |
| --- | --- |

# - Задание 56 (УК1– ИУК-1.1)

Какой термин, связанный с системой допусков и посадок, соответствует определению, установленному ГОСТ 25346: Размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит началом отсчета отклонений. Ответ начинайте со строчной буквы.

| Впишите ответ | номинальный размер |
| --- | --- |

# - Задание 57 (УК1– ИУК-1.1)

Какой термин, связанный с системой допусков и посадок, соответствует определению, установленному ГОСТ 25346: Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Ответ начинайте со строчной буквы.

| Впишите ответ | посадка |
| --- | --- |