Управление состоянием массива горных пород

ОПК-5. Способен применять методы анализа, знания закономерностей поведения, управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-5.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород.

# - Задание 1 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Как называется способ управления состоянием массива горных пород, когда управление состоянием массива заключается в оставлении между очистными камерами прочных рудных целиков?

|  |  | # Поддержание выработанного пространства целиками |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Как называется способ управления состоянием массива горных пород при котором часть руды временно оставляют в выработанном пространстве для поддержания обнажений висячего и лежачего боков?

|  |  | # Поддержание выработанного пространства магазинированной рудой |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Как называется способ управления состоянием массива горных пород при котором выработанное пространство заполняют устой породой или специальной твердеющей смесью?

|  |  | # Закладка выработанного пространства |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Как называется способ управления состоянием массива горных пород при котором намеренно и последовательно обрушают налегающую толщу пород вслед за подвиганием очистных работ?

|  |  | # Обрушение горных пород |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

При какой ценности руд целесообразно использовать поддержание выработанного пространства целиками?

|  |  | # невысокой |
| --- | --- | --- |
|  |  | # низкой |

# - Задание 6 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

При использовании магазинирования выработанного пространства рудой руда и породы в очистном забое должны быть устойчивыми?

|  |  | # Да |
| --- | --- | --- |
|  |  | # Должны быть устойчивыми |

# - Задание 7 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

При обрушении пород и руд что будет происходить с напряжениями в оставшихся целиках?

|  |  | # Напряжения будут уменьшатся |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Прочность массива горных пород отличается от прочности горных пород в образце на величину…

|  |  | # Коэффициента структурного ослабления |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Закончите утверждение: «Прочность массива горных пород с увеличением количества трещин в объеме как правило …» .

|  |  | # Уменьшается |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

В случае с зияющими (открытыми) трещинами возможным вариантом упрочнения массива горных пород является…?

|  |  | # Упрочнение массива твердеющими составами |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Прочность массива горных пород больше, меньше или равна прочности горных пород в лабораторных условиях?

|  |  | # Меньше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Метод управления состоянием массива горных пород обрушением эффективен при высокой или низкой устойчивости вмещающих пород?

|  |  | # Низкой |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

В зоне опорного давления действующие напряжений больше или меньше чем в нетронутом массиве??

|  |  | # Больше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Несущая способность твердеющей закладки больше или меньше, чем у несвязной?

|  |  | # Больше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)

Как называется неотработанная часть рудного тела, оставленная для поддержания выработанного пространства?

|  |  | # Целик |
| --- | --- | --- |

ИОПК-5.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива.

# - Задание 16 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

При определении безопасных размеров пролета кровли окончательное значение принимается с округлением в меньшую или большую сторону.

|  |  | # Меньшую |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

При определении размеров междукамерного целика окончательные размены принимаются с учетом округления в меньшую или большую сторону?

|  |  | # Большую |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Какие характеристики горных пород учитываются при расчете целика в режиме заданных смещений?

|  |  | # Деформационные |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Как называется пролет кровли, при котором обеспечивается заданный запас устойчивости?

|  |  | # Допустимым |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Как называется целик основным назначением которого является управление нагрузкой на междукамерные целики?

|  |  | # Барьерный |
| --- | --- | --- |

# - Задание 21 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Какое основное напряженное состояние создается в высоких целиках в их среднем сечении?

|  |  | # Одноосное |
| --- | --- | --- |

# - Задание 22 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Что произойдет с зоной опорного давления, если увеличить ширину очистной выработки?

|  |  | # Увеличится |
| --- | --- | --- |

# - Задание 23 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Нагрузка от какого объема пород определяет прочность закладки при камерно-столбовой системе?

|  |  | # Свода естественного равновесия |
| --- | --- | --- |

# - Задание 24 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Что учитывает коэффициент формы целика?

|  |  | # Соотношение ширины целика к его высоте |
| --- | --- | --- |

# - Задание 25 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Что характеризует коэффициент полноты подбучивания?

|  |  | # Площадь пустот между целиком и породой |
| --- | --- | --- |

# - Задание 26 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

В каких породах смоло-инъекционное упрочнение наиболее эффективно?

|  |  | # Трещиноватых породах |
| --- | --- | --- |

# - Задание 27 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Нормативная прочность закладочного для камер первой очереди больше меньше или равна нормативной прочности закладочного материала для камер второй очереди??

|  |  | # Больше |
| --- | --- | --- |

# - Задание 28 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

К какой группе факторов, определяющих характер обрушения пород, относится угол падения рудного тела?

|  |  | # Горно-геологические факторы |
| --- | --- | --- |

# - Задание 29 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

К какой группе факторов, определяющих характер обрушения пород, относится порядок ведения горных работ?

|  |  | # Технологические факторы |
| --- | --- | --- |

# - Задание 30 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)

Максимум опорного давления при одностадийной выемке будет приходится на …

|  |  | # Призабойный массив |
| --- | --- | --- |