Процессы открытых горных работ

ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какое количество основных технологических процессов выделяют при открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых?

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как называется первый технологический процесс?

Вариант ответа

| Впишите ответ |  | Подготовка горных пород к выемке |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как называется второй технологический процесс?

| Впишите ответ |  | Выемочно-погрузочные работы |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как называется третий технологический процесс?

| Впишите ответ |  | Транспортирование горной массы |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Как называется четвертый технологический процесс?

| Впишите ответ |  | Складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)

До какого диаметра в мм пробуренная выработка является шпуром?

| Впишите ответ |  | 75 |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)

До какой длины в м пробуренная выработка является шпуром?

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород?

| Впишите ответ |  | Ударно-вращательный Пневмоударный |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)

При каком способе бурения буровая мелочь может удаляться из забоя скважины без подачи воздуха?

| Впишите ответ |  | Вращательном Шнековом |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Для какого способа бурения предназначены станки СБШ?

| Впишите ответ |  | Шарошечного |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какие экскаваторы по их устройству и принципу действия называли «механическая рука»?

| Впишите ответ |  | Гидравлические |
| --- | --- | --- |

ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)

У какого экскаватора ковш подвешен на системе канатов?

| Впишите ответ |  | Драглайн |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется многоковшовый экскаватор, у которого ковши расположены на круглом рабочем органе?

| Впишите ответ |  | Роторный |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется многоковшовый экскаватор, у которого ковши расположены на ковшевой раме?

| Впишите ответ |  | Цепной |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)

От какой технической характеристики одноковшового экскаватора зависит ширина заходки?

| Впишите ответ |  | Радиус черпания Радиус черпания на горизонте установки Радиус черпания на уровне установки |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)

От какой технической характеристики одноковшового экскаватора зависит допустимая высота разрабатываемого уступа?

| Впишите ответ |  | Высота черпания |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется часть скважины, расположенная ниже подошвы уступа?

| Впишите ответ |  | Перебур |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется расстояние от нижней бровки уступа до центра заряда первого ряда скважин?

| Впишите ответ |  | Линия сопротивления по подошве |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется кратчайшее расстояние от центра заряда ВВ до ближайшей свободной поверхности?

| Впишите ответ |  | Линия наименьшего сопротивления |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какой по конструкции скважинный заряд предусматривает наличие воздушного промежутка?

| Впишите ответ |  | Рассредоточенный |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Поверхность горных пород в массиве или развале, являющаяся объектом выемки, называется?

| Впишите ответ |  | Забоем |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)

В результате перемещения забоев в пределах определенного участка развала или массива уступа последовательно отрабатываются породные полосы, которые называются?

| Впишите ответ |  | Заходка Заходками |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется заходка, ширина которой равна (1,5-1,7)Rчу?

| Впишите ответ |  | Нормальная |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ПК-1.2 – ИПК-1.2.1)

Как называется заходка, ширина которой менее 1,5Rчу?

| Впишите ответ |  | Узкая |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется заходка, ширина которой более 1,7Rчу?

| Впишите ответ |  | Широкая |
| --- | --- | --- |

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются заходки, которые позволяют организовать движение транспортных средств в пределах всей длины заходки и типичны для эксплуатационного периода отработки уступа?

| Впишите ответ |  | Сквозные |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются заходки, которые характеризуются возможностью движения транспортных средств только в пределах выработанного пространства отрабатываемой заходки?

| Впишите ответ |  | Тупиковые |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются заходки, которые ориентированы вдоль фронта работ уступа?

| Впишите ответ |  | Продольные |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются заходки, которые направлены вкрест фронта работ уступа?

| Впишите ответ |  | Поперечные |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются заходки, которые ориентированы в промежуточном направлении?

| Впишите ответ |  | Диагональные |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортное средство расположено ниже горизонта установки экскаватора?

| Впишите ответ |  | Нижняя |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортное средство расположено выше горизонта установки экскаватора?

| Впишите ответ |  | Верхняя |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортные средства расположено и ниже и выше горизонта установки экскаватора?

| Впишите ответ |  | Смешанная |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется вид выемки горной массы, когда забой экскаватора расположен ниже горизонта его установки?

| Впишите ответ |  | Нижняя |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется вид выемки горной массы, когда забой экскаватора расположен выше горизонта его установки?

| Впишите ответ |  | Верхняя |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Какое максимальное количество ковшей должно загружаться в автосамосвал по условиям рационального сочетания вместимостей ковша и кузова?

| Впишите ответ |  | 6 |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется схема отвалообразования при автомобильном транспорте, при которой автосамосвалы разгружаются в непосредственной близости от откоса, а затем оставшаяся на поверхности порода сталкивается бульдозером?

| Впишите ответ |  | Переферийная |
| --- | --- | --- |

Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется схема отвалообразования при автомобильном транспорте, при которой автосамосвалы разгружаются по всей поверхности отвала, а затем бульдозером осуществляется планировка поверхности?

| Впишите ответ |  | Площадная |
| --- | --- | --- |

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какой основной вид оборудования используется на отвальных работах при применении для доставки вскрышных пород автомобильного транспорта?

| Впишите ответ |  | Бульдозер |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется отвалообразователь непрерывного действия, который преимущественно применяется при доставке вскрышных пород железнодорожным транспортом?

| Впишите ответ |  | Абзетцер |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какой способ отвалообразования нашел преимущественное применение при доставке вскрышных пород на отвал железнодорожным транспортом?

| Впишите ответ |  | Экскаваторный |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется способ выемки пород в забое, когда все породы разрабатываются без разделения по типам и сортам?

| Впишите ответ |  | Валовый |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется способ выемки пород в забое, в процессе выемки производится разделение по типам и сортам?

| Впишите ответ |  | Селективная Раздельная |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какую рабочую характеристику представляет цифра 10 в аббревиатуре модели экскаватора ЭШ 10/70?

| Впишите ответ |  | Длину стрелы |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какую рабочую характеристику представляет цифра 70 в аббревиатуре модели экскаватора ЭШ 10/70?

| Впишите ответ |  | Вместимость ковша Емкость ковша |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какую рабочую характеристику представляет цифра 5 в аббревиатуре модели экскаватора ЭКГ-5А?

| Впишите ответ |  | Вместимость ковша Емкость ковша |
| --- | --- | --- |

Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Разрешается ли на карьерах совместное размещение на отвале рыхлых и скальных вскрышных пород?

| Впишите ответ |  | Нет |
| --- | --- | --- |

Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Возможно ли применение бульдозеров на отвальных работах, при доставке вскрышных пород железнодорожным транспортом?

| Впишите ответ |  | Да |
| --- | --- | --- |

Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется устройство, которое применяется при плужном способе отвалообразования?

| Впишите ответ |  | Отвальный плуг |
| --- | --- | --- |

Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется оборудование, представляющее собой гусеничный трактор со специальным навесным оборудованием, предназначенным для передвижки железнодорожных путей?

| Впишите ответ |  | Турнодозер |
| --- | --- | --- |