Технология и механизация открытых горных работ

ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какой параметр представляет собой количество породы в объёмных или весовых единицах, приходящееся на единицу полезного ископаемого?

| Впишите ответ |  | Коэффициент вскрыши |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение общего объёма вскрышных пород в проектном контуре карьера к промышленным (извлекаемым) запасам полезных ископаемых.

| Впишите ответ |  | Промышленного |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение общего объёма вскрыши к извлекаемым запасам полезных ископаемых за вычетом вскрыши и попутной добычи извлекаемых в строительный период?

| Впишите ответ |  | Эксплуатационного |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение объёма пород, вынимаемых и перемещаемых в отвал за определённый промежуток времени (год, квартал, месяц) к фактическому объему добычи полезных ископаемых за тот же период времени?

| Впишите ответ |  | Текущего |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение вскрышных пород к запасам полезных ископаемых, прирезаемых к карьеру за счёт его углубления?

| Впишите ответ |  | Контурного Погоризонтного |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Для какого коэффициента вскрыши дано определение - это наибольший допустимый коэффициент, который определяется из условия экономичности ОГР?

| Впишите ответ |  | Граничного |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Какие 2 коэффициента вскрыши преимущественно сравнивают между собой, чтобы определить предельно допустимую глубину карьера?

| Впишите ответ |  | Контурный и граничный Граничный и контурный |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Что такое проведение горных работ или создание подходов, обеспечивающих транспортный доступ от поверхности земли к месторождению или от одной разрабатываемой его части к другой неразработанной?

| Впишите ответ |  | Вскрытие |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)

Чему дано следующее определение: (траншеи, съезды, полутраншеи) оборудуются средствами транспорта и в комплексе они образуют систему транспортных коммуникаций, которая в каждый момент должна быть безопасной, обеспечивать плановую производительность и быть наиболее экономичной.?

| Впишите ответ |  | Вскрывающие выработки |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)

По расположению относительно земной поверхности вскрывающие горные выработки подразделяются?

| Впишите ответ |  | Открытые и подземные Подземные и открытые |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)

По расположению относительно контура карьера вскрывающие горные выработки подразделяются?

| Впишите ответ |  | Внешние и внутренние Внутренние и внешние |
| --- | --- | --- |

ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)

По стационарности вскрывающие горные выработки подразделяются (2 типа)?

| Впишите ответ |  | Стационарные и временные |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)

По числу обслуживаемых уступов вскрывающие горные выработки подразделяются (3 типа)?

| Впишите ответ |  | Отдельные, групповые, общие |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)

По углу наклона вскрывающие горные выработки подразделяются (2 типа)?

| Впишите ответ |  | Наклонные и крутые Крутые и наклонные |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)

По числу выходов на поверхность вскрывающие горные выработки подразделяются (3 типа)?

| Впишите ответ |  | Одинарные, парные, многотраншейные |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какие траншеи расположены за контуром карьера?

| Впишите ответ |  | Внешние |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какие траншеи расположены внутри контура карьера?

| Впишите ответ |  | Внутренние |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какие траншеи имеют длительный срок службы (более 5 лет)?

| Впишите ответ |  | Капитальные Стационарные |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какие траншеи имеют небольшой срок службы (до 5 лет).?

| Впишите ответ |  | Временные |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Какие траншеи или съезды, располагают на рабочих бортах карьера и периодически передвигают совместно с перемещением фронта работ?

| Впишите ответ |  | Скользящие |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называют траншею, которая вскрывает один уступ?

| Впишите ответ |  | Отдельная |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называют траншею, вскрывающую группу уступов?

| Впишите ответ |  | Групповая |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называют траншею, вскрывающую все уступы?

| Впишите ответ |  | Общая |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется траншея или съезд с небольшим уклоном трассы, предназначена для железнодорожного или автомобильного транспорта?

| Впишите ответ |  | Наклонная |
| --- | --- | --- |

Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)

Как называется траншея со значительным уклоном (более 10-15º), предназначена для конвейерных или скиповых подъемников?

| Впишите ответ |  | Крутая |
| --- | --- | --- |

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.

ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется траншея, которая служит для проезда одновременно груженых и порожних транспортных средств, в одинарных траншеях движение груза и порожняка встречное?

| Впишите ответ |  | Одинарная |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называют две траншеи, из которых одна служит для проезда груженых транспортных средств, а другая для порожних?

| Впишите ответ |  | Парные |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются три и более траншеи, служащие для проезда груженых и порожних транспортных средств?

| Впишите ответ |  | Многотраншейные Многотраншейное вскрытие |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)

До какого значения в промилле (‰) траншеи называют наклонными?

| Впишите ответ |  | 120 |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как фамилия ученого, профессора, разработавшего наиболее распространенную классификацию способов вскрытия при открытых горных работах?

| Впишите ответ |  | Шешко |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Определение чего дано ниже – ….. это порядок и последовательность выполнения открытых горных работ в пределах карьерного поля или его участка?

| Впишите ответ |  | Система разработки |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как фамилия ученого, академика, разработавшего классификацию систем открытой разработки по степени зависимости и развитию горных работ в карьере?

| Впишите ответ |  | Ржевский |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как фамилия ученого, академика, которым была предложена классификация систем разработки по способу производства вскрышных работ?

| Впишите ответ |  | Мельников |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как фамилия ученого, профессора, который предложил классификацию систем разработки по направлению перемещения вскрышных пород в отвал?

| Впишите ответ |  | Шешко |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется отвальное оборудование, предназначенное для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров, у которого разгрузочная консоль подвешена на системе канатов?

| Впишите ответ |  | Консольный отвалообразователь |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называется отвальное оборудование, предназначенное для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров, представляющее собой жесткую конструкцию с двумя опорами из которых, как правило, одна забойная, а другая отвальная?

| Впишите ответ |  | Транспортно-отвальный мост |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются системы разработки, при которых однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно длинной оси карьерного поля (по Ржевскому)?

| Впишите ответ |  | Продольные |
| --- | --- | --- |

Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)

Как называются системы разработки, при которых однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно короткой оси карьерного поля (по Ржевскому)?

| Впишите ответ |  | Поперечные |
| --- | --- | --- |

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются системы разработки, при которых фронт вскрышных и добычных работ перемещается по вееру с центральным (общим) или рассредоточенным (2 и более) поворотными пунктами (по Ржевскому)?

| Впишите ответ |  | Веерные |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля или от границ к центру (по Ржевскому)?

| Впишите ответ |  | Кольцевые |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются кольцевые системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля (по Ржевскому)?

| Впишите ответ |  | Центральные |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются кольцевые системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от границ к центру (по Ржевскому)?

| Впишите ответ |  | Периферийные |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются системы разработки, при которых перемещение вскрышной породы из забоя во внутренний отвал производится вскрышными экскаваторами (по Мельникову)?

| Впишите ответ |  | Бестранспортные |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются на внутренние отвалы с помощью транспортно-отвальных мостов и консольных отвалообразователей (по Мельникову)?

| Впишите ответ |  | Транспортно-отвальные |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы удаляются скреперами, гидромеханизированным способом, башенными экскаваторами, бульдозерами и другим специальным оборудованием (по Мельникову)?

| Впишите ответ |  | Специальные |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются с помощью транспорта (по Мельникову)?

| Впишите ответ |  | Транспортные |
| --- | --- | --- |

Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какой вид экскаваторов преимущественно используется на карьерах для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров?

| Впишите ответ |  | Драглайн |
| --- | --- | --- |

Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Какая форма трассы капитальных траншей предусматривает, что все съезды располагаются на одном борту карьера и в процессе транспортирования направление движения транспорта не меняется на протяжении всего пути?

| Впишите ответ |  | Простая |
| --- | --- | --- |

Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется форма трассы капитальных траншей, которая предусматривает периодическое изменение направления движения практически на 180 и используемая преимущественно для автомобильного транспорта?

| Впишите ответ |  | Петлевая Тупиковая |
| --- | --- | --- |

Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)

Как называется форма трассы капитальных траншей, которая на всем своем протяжении предусматривает использование на разных участках несколько видов трассы?

| Впишите ответ |  | Комбинированная |
| --- | --- | --- |