КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обогащение полезных исопаемых

- Задание 1 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель обогащения полезных ископаемых — это:

- Увеличение влажности руды.

- Разделение минералов на ценные и пустые породы для получения концентратов.

- Измельчение до молекулярного уровня.

- Химическое растворение всех компонентов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Продукт обогащения с повышенным содержанием ценного компонента называется:

- Хвосты.

- Концентрат.

- Промпродукт.

- Шлам.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Отношение массы ценного компонента в концентрате к его массе в исходной руде, выраженное в процентах, — это:

- Степень сокращения.

- Извлечение.

- Выход концентрата.

- Содержание металла.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Стадия подготовки руды к обогащению, заключающаяся в уменьшении размеров кусков без изменения химического состава, называется:

- Дезинтеграция.

- Дробление и измельчение.

- Классификация.

- Флотация.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс разделения минеральных частиц по крупности называется:

- Сгущение.

- Классификация (грохочение).

- Флокуляция.

- Дегидратация.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для разделения по крупности в водной среде используют аппараты:

- Грохоты.

- Гидроциклоны и спиральные классификаторы.

- Отсадочные машины.

- Магнитные сепараторы.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гравитационные методы обогащения основаны на различии минералов по:

- Магнитной восприимчивости.

- Плотности (скорости осаждения в среде).

- Смачиваемости поверхности.

- Электропроводности.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Отсадочные машины применяются для обогащения руд:

- Мелких классов (менее 0,1 мм).

- Крупнозернистых материалов (от 0,5 до 100 мм) с заметной разницей в плотности.

- Только магнитных руд.

- Исключительно углей.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Концентрационный стол используется для:

- Измельчения.

- Тонкого гравитационного обогащения (зерна 0,05–3 мм).

- Сушки концентрата.

- Магнитной сепарации.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод обогащения, использующий различие в смачиваемости поверхности частиц, называется:

- Магнитная сепарация.

- Флотация.

- Отсадка.

- Электрическая сепарация.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реагент-собиратель во флотации выполняет функцию:

- Подавления флотации пустой породы.

- Избирательного прикрепления к поверхности ценного минерала и придания ему гидрофобности.

- Пенообразования.

- Регулирования pH пульпы.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Депрессоры во флотации служат для:

- Усиления пенообразования.

- Снижения флотируемости пустой породы или мешающих минералов.

- Увеличения плотности пульпы.

- Нейтрализации электрических зарядов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Флотационная машина механического типа оснащена:

- Магнитной системой.

- Импеллером (мешалкой) для перемешивания и аэрации пульпы.

- Нагревательным элементом.

- Фильтр-прессом.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Магнитная сепарация широко применяется для обогащения:

- Оксидных руд цветных металлов.

- Железных и марганцевых руд, а также для удаления ферромагнитных примесей.

- Алмазных руд.

- Фосфоритов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения слабомагнитных минералов (гематит, лимонит) используют:

- Постоянные магниты.

- Электромагнитные сепараторы с сильным полем.

- Гравитационные аппараты.

- Флотацию.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электрическая сепарация основана на различии минералов по:

- Цвету.

- Электропроводности и диэлектрической проницаемости.

- Твердости.

- Спайности.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ОПК6 – ИОПК 6.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сухая магнитная сепарация применяется для материалов крупностью:

- Менее 0,01 мм.

- Более 0,5–1 мм (для исключения слипания).

- Только для шламов.

- Не зависит от крупности.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Схема обогащения с несколькими перечистными операциями концентрата используется для:

- Увеличения выхода хвостов.

- Повышения качества (содержания) конечного концентрата.

- Сокращения числа стадий дробления.

- Уменьшения расхода воды.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологический показатель «выход концентрата» — это:

- Содержание металла в концентрате.

- Отношение массы концентрата к массе исходной руды, выраженное в процентах.

- Степень извлечения металла.

- Содержание влаги в концентрате.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Операция обезвоживания концентрата включает:

- Только фильтрацию.

- Сгущение, фильтрацию и сушку.

- Только сушку.

- Отстаивание без механического удаления воды.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения алмазосодержащих руд в основном применяют:

- Флотацию.

- Гравитацию (отсадка, тяжелосредная сепарация) и рентгенолюминесцентную сепарацию.

- Магнитную сепарацию.

- Электрическую сепарацию.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Тяжелосредное обогащение осуществляется в средах с плотностью:

- Меньшей плотности воды.

- Промежуточной между плотностями ценного и пустого минерала.

- Равной плотности ценного минерала.

- Большей плотности всех минералов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Классификация по крупности в замкнутом цикле измельчения позволяет:

- Увеличить энергозатраты.

- Возвращать недоизмельченные частицы в мельницу и выделять готовый продукт.

- Уменьшить степень измельчения.

- Исключить стадию дробления.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Степень сокращения — это отношение:

- Содержания металла в концентрате к содержанию в хвостах.

- Массы исходной руды к массе концентрата.

- Массы хвостов к массе исходной руды.

- Извлечения к выходу.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологическая проба для обогащения должна быть:

- Случайной выборкой.

- Представительной (отражать состав и свойства всей массы руды).

- Только из кусков крупной фракции.

- Обогащенной вручную.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Оптимальная степень измельчения определяется:

- По минимальному размеру частиц.

- Исходя из размера вкрапленности ценных минералов и требований к концентрату.

- Только производительностью мельницы.

- По максимальной твердости руды.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Флотационные реагенты-модификаторы (регуляторы) служат для:

- Создания пены.

- Изменения pH и поверхностных свойств пульпы.

- Увеличения плотности пульпы.

- Смачивания ценных минералов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для флотации сульфидных руд меди чаще всего используют собиратели:

- Жирные кислоты.

- Ксантогенаты (или дитиофосфаты).

- Амины.

- Керосин.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гидроциклон — это аппарат для:

- Отсадки.

- Классификации под действием центробежной силы.

- Флотации.

- Магнитной сепарации.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Рудоподготовка включает в себя:

- Только обжиг.

- Дробление, измельчение, грохочение и классификацию.

- Плавку.

- Электролиз.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Баланс металлов на фабрике проверяется по формуле:

- Содержание в концентрате = содержание в руде + содержание в хвостах.

- Произведение массы руды на содержание в руде равно сумме произведений массы концентрата на содержание в концентрате и массы хвостов на содержание в хвостах.

- Извлечение + выход = 100 %.

- Степень сокращения = выход концентрата.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К методам гравитации, использующим вертикальное перемещение в воде под действием пульсирующего потока, относится:

- Концентрация на столах.

- Отсадка.

- Обогащение в тяжёлых средах.

- Шлюзовая сепарация.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Пенные продукты флотации называются:

- Камерным продуктом.

- Концентратом (пенным).

- Хвостами.

- Промпродуктом.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения тонковкрапленных руд необходимо:

- Крупное дробление.

- Тонкое измельчение до полного раскрытия зёрен.

- Увеличение плотности пульпы.

- Применение только магнитной сепарации.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Флотационная активность минералов зависит от:

- Цвета минерала.

- Кристаллохимических свойств поверхности и наличия реагентов.

- Твёрдости.

- Магнитных свойств.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения оловянных руд (касситерит) исторически применяется:

- Флотация.

- Гравитация (ввиду высокой плотности касситерита).

- Магнитная сепарация.

- Электрическая сепарация.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК6 – ИОПК 6.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Потери металла с хвостами — это:

- Металл, извлечённый в концентрат.

- Металл, оставшийся в отходах обогащения.

- Металл, ушедший в пыль.

- Металл, растворённый в воде.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для повышения эффективности грохочения используют:

- Увеличение размера отверстий сита.

- Увлажнение материала и применение вибрационных грохотов.

- Уменьшение времени грохочения.

- Снижение амплитуды колебаний.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Измельчение в шаровых мельницах происходит за счёт:

- Трения частиц друг о друга.

- Удара и истирания шарами.

- Действия сжатого воздуха.

- Взрыва.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цикл обогащения с последовательным выделением нескольких концентратов (медного, цинкового, свинцового) называется:

- Прямой флотацией.

- Коллективной флотацией с последующим разделением.

- Селективной флотацией по отдельности.

- Обратной флотацией.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Обратная флотация применяется, когда:

- Ценные минералы флотируются в пену.

- В пену удаляют пустую породу, а ценный минерал остаётся в камере.

- Используются только собиратели.

- Процесс идёт в кислой среде.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электродинамическая сепарация эффективна для разделения:

- Проводников и диэлектриков.

- Ферромагнетиков и парамагнетиков.

- Частиц разного цвета.

- Крупных и мелких классов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реагент-пеногаситель во флотации используется для:

- Увеличения устойчивости пены.

- Разрушения избыточной пены.

- Активации минералов.

- Изменения плотности пульпы.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологическая карта обогатительной фабрики включает:

- Только схему дробления.

- Последовательность операций, режимы и оборудование всех переделов.

- Расчёт заработной платы.

- График работы персонала.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Повышение плотности пульпы способствует:

- Ухудшению флотации.

- Увеличению производительности по твёрдому, но может снизить извлечение.

- Не влияет на процесс.

- Улучшению пенообразования.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Валковые дробилки применяются для:

- Тонкого измельчения.

- Крупного и среднего дробления твёрдых материалов.

- Мокрого помола.

- Классификации.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Потери при обогащении складываются из:

- Только механических потерь.

- Потерь с хвостами, потерь с промпродуктами и технологических потерь (пыль, вода).

- Только потерь в концентрате.

- Потерь при транспортировке.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Селективная флотация коллективного концентрата предполагает:

- Извлечение всех сульфидов в один продукт.

- Поочерёдное выделение отдельных минералов с помощью реагентов-депрессоров.

- Флотацию только пустой породы.

- Одновременное всплывание всех сульфидов.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для сухой магнитной сепарации материал должен быть:

- Влажным.

- Высушенным и рассеянным по крупности.

- Измельчённым до коллоидного состояния.

- Обработанным кислотой.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК6 – ИОПК 6.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной фактор, определяющий выбор метода обогащения, — это:

- Стоимость оборудования.

- Различие физико-химических свойств разделяемых минералов.

- Количество рабочей силы.

- Географическое положение фабрики.

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |