КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теория надежности технологических машин и оборудования

- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется научная дисциплина, в которой разрабатываются и изучаются методы обеспечения эффективности работы объектов в процессе эксплуатации?

- теория надежности

- теория упругости

- математическая статистика

- теория вероятности

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки?

- долговечность

- ремонтопригодность

- безотказность

- сохраняемость

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта?

- долговечность

- ремонтопригодность

- безотказность

- сохраняемость

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта?

- долговечность

- ремонтопригодность

- безотказность

- сохраняемость

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования?

- долговечность

- ремонтопригодность

- безотказность

- сохраняемость

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называют предмет определенного целевого назначения, рассматривающийся в периоды проектирования, производства, эксплуатации, изучения, исследования и испытаний на надёжность?

- объект

- система

- элемент

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называют объект, представляющий собой простейшую часть системы?

- объект

- система

- элемент

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называют совокупность взаимосвязанных элементов, взаимодействующих в процессе горного производства?

- объект

- система

- элемент

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

|  |  | исправность |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному требованию, установленному нормативно-технической документацией?

- неисправное

- неработоспособное

- работоспособное

- предельное

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

- неисправное

- неработоспособное

- работоспособное

- предельное

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять задание функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации?

- неисправное

- неработоспособное

- работоспособное

- предельное

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно?

- неисправное

- неработоспособное

- работоспособное

- предельное

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния?

- повреждение

- восстановление

- отказ

- ресурс

- наработка

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК4 – ИПК4.1)

Как называется событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта?

- повреждение

- восстановление

- отказ

- ресурс

- наработка

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния?

- повреждение

- восстановление

- отказ

- ресурс

- наработка

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется продолжительность или объём работы объекта?

- повреждение

- восстановление

- отказ

- ресурс

- наработка

|  |  | 5 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или её возобновления после ремонта до перехода предельное состояние?

- повреждение

- восстановление

- отказ

- ресурс

- наработка

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или её возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние?

- срок службы

- наработка

- износ

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется процесс постепенного поверхностного разрушения деталей при трении?

- срок службы

- наработка

- износ

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется процесс разрушения металлов вследствие химического и электрохимического воздействия на них?

- старение

- наработка

- износ

- коррозия

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется отказ, возникающий в результате нарушения установленных правил и (или) условий эксплуатации объекта?

- независимый

- эксплуатационный

- зависимый

- составной

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется отказ объекта, не обусловленный отказом другого объекта?

- независимый

- эксплуатационный

- зависимый

- составной

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется отношение числа объектов, находящихся в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, к общему числу объектов?

- коэффициент технического использования

- коэффициент готовности

- коэффициент стоимости эксплуатации

- интенсивность отказов

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется коэффициент, который определяется отношением суммарного времени пребывания наблюдаемых объектов в работоспособном состоянии к произведению числа наблюдаемых объектов N на заданное время эксплуатации Тэкс?

- коэффициент технического использования

- коэффициент готовности

- коэффициент стоимости эксплуатации

- интенсивность отказов

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется коэффициент, при помощи которого производится оценка средств, затрачиваемых на поддержание надежности горных машин, комплексов или агрегатов в процессе эксплуатации?

- коэффициент технического использования

- коэффициент готовности

- коэффициент стоимости эксплуатации

- интенсивность отказов

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется показатель, при помощи которого производится оценка распределения времени безотказной работы невосстанавливаемых элементов?

- коэффициент технического использования

- коэффициент готовности

- коэффициент стоимости эксплуатации

- интенсивность отказов

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ПК4 – ИПК4.2)

В расчетах надежности как называется такое соединение, при котором отказ хотя бы одного из элементов приводит к отказу всего соединения в целом?

- последовательное соединение

- параллельное соединение

- соединение звездой

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется модели технических систем, в которых показатели надёжности элементов или подсистем рассматриваются в определённый, базовый момент времени?

- динамические

- статические

- стахостические

- квазиптические

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ПК4 – ИПК4.2)

Как называется техническая система, работоспособность которой в случае возникновения отказа или повреждения подлежит восстановлению?

- устаревшая

- нерентабельная

- восстанавливаемая

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется способ повышения надёжности объектов, заключающийся во введении в систему избыточных элементов или подсистем?

- резервирование

- ремонт

- восстановление

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ПК4 – ИПК4.3)

В расчетах надежности как называется такое соединение, для которого необходимым и достаточным условием отказа является отказ всех элементов (подсистем)?

- последовательно-параллельное

- параллельное

- параллельно-последовательное

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ПК4 – ИПК4.3)

В расчетах надежности как называется последовательное соединение нескольких подсистем параллельно соединённых элементов?

- последовательно-параллельное

- параллельное

- параллельно-последовательное

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ПК4 – ИПК4.3)

В расчетах надежности как называется параллельное соединение нескольких подсистем последовательно соединенных элементов?

- последовательно-параллельное

- параллельное

- параллельно-последовательное

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется этап проектирования и изготовления оборудования, проводимый с целью обнаружения и устранения непредвиденных отказов, получения числовых значений показателей надёжности, определения соответствия готовых изделий заданным требованиям, выдачи рекомендаций по повышению надёжности?

- техническое обслуживание

- техническая эксплуатация

- эксплуатация

- испытания

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется отказ, развивающийся сравнительно медленно, являются чаще всего следствием износа и старения элементов, нарушения регулировок и т.п.?

- постепенный

- полный

- явный

- скрытый

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется вероятность того, что время появления отказа будет меньше заданного времени работы изделия?

- вероятность отказов

- интенсивность отказов

- вероятность непрерывной работы

- наработка на отказ

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 38 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется осмотр, который проводят для детальной проверки состояния отдельных частей и элементов конструкции, узлов, проверки их работоспособности и правильности функционирования?

- постепенный

- полный

- явный

- скрытый

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 39 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется резервирование, при котором используется способность элементов объекта выполнять дополнительные функции?

- двойное

- полное

- явное

- функциональное

|  |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется отказ, обнаруживающийся сразу при внешнем осмотре или при включении устройства в работу?

- постепенный

- полный

- явный

- скрытый

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 41 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преждевременного износа машин и агрегатов путем точного выполнения правил технической эксплуатации, а также своевременного устранения мелких неисправностей?

- техническое обслуживание

- техническая эксплуатация

- эксплуатация

- испытания

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество?

- техническое обслуживание

- техническая эксплуатация

- эксплуатация

- испытания

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия?

- техническое обслуживание

- техническая эксплуатация

- эксплуатация

- испытания

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называются испытания при изготовлении новой машины или модернизации действующей модели, проводимые по определенной программе комиссией с участием проектировщиков, завода-изготовителя и изготовителей-смежников?

- предварительные

- государственные

- заводские

- приемо-сдаточные

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ПК4 – ИПК4.3)

Как называется уменьшение стоимости действующей техники под влиянием технического прогресса?

- старение

- моральный износ

- рентабельность

- инфляция

|  |  | 2 |
| --- | --- | --- |