КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

# ДИСЦИПЛИНА

Электрический привод

- Задание 1 (ПК2 – ИПК 2.1)

Основой для расчета мощности и выбора электродвигателя являются …

|  |  | Нагрузочная диаграмма и тахограмма механизма |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ПК2 – ИПК 2.1)

С чего начинается выбор электродвигателя в составе электропривода?

|  |  | С расчета мощности и предварительного выбора двигателя |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ПК2 – ИПК 2.1)

В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 режим работы электродвигателя при постоянной нагрузке и потерях на протяжении длительного времени, пока все части машины не достигнут неизменной температуры называется …

|  |  | Продолжительным |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ПК2 – ИПК 2.1)

Назовите два вида обязательных проверок при выборе двигателя электропривода

|  |  | Проверка выбранного двигателя по условиям пуска и перегрузки |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ПК2 – ИПК 2.1)

В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 режим работы электродвигателя на протяжении небольшого отрезка времени при постоянной нагрузке, при котором за определенное время составляющие двигателя не успевают нагреваться до установившейся температуры, после чего машину останавливают, и она охлаждается до температуры внешней среды (превышая не более чем на 20С), называется …

|  |  | Кратковременным |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ПК2 – ИПК 2.1)

В соответствии с ГОСТ Р 52776-2007 режим работы электродвигателя, представляющий собой последовательность одинаковых циклов, работа в которых происходит при постоянной, неизменной нагрузке, причем за это время электродвигатель не успевает нагреться до максимальной температуры и при останове не охлаждается до температуры окружающей среды, называется

|  |  | Периодическим повторно-кратковременным |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ПК2 – ИПК 2.1)

Зависимость момента электродвигателя от времени М(t) называется …

|  |  | Нагрузочной диаграммой |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ПК2 – ИПК 2.1)

При выполнении какого условия электродвигатель будет работать в допустимом тепловом режиме?

|  |  | τраб > τдоп |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ПК2 – ИПК 2.1)

При выборе асинхронного электродвигателя по условию пуска должно соблюдаться условие

|  |  | Мп ≥ Мс.п |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ПК2 – ИПК 2.1)

Напишите условие выполнения проверки предварительно выбранного электродвигателя по перегреву методом эквивалентной мощности:

|  |  | Рэкв ≤ Рном |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ПК2 – ИПК 2.1)

Какой параметр двигателя регулируется при работе устройства плавного пуска в асинхронном электроприводе?

|  |  | Напряжение статора |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ПК2 – ИПК 2.1)

Как называется принцип регулирования в электроприводах, при котором управление внутренним контуром осуществляется с помощью выходного сигнала внешнего контура?

|  |  | Принцип подчиненного регулирования координат |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК2 – ИПК 2.2)

Тиристорный регулятор напряжения в асинхронном электроприводе выполняет функцию …

|  |  | Устройства плавного пуска |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК2 – ИПК 2.2)

Торможение электропривода с передачей электроэнергии в сеть называется …

|  |  | Рекуперативным |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК2 – ИПК 2.2)

Мощность, которую электродвигатель может развивать на валу сколь угодно долго без перегрева его обмоток свыше допустимой температуры, в соответствии с принятым классом изоляции и номинальным режимом нагрузки, для эксплуатации в котором он изготовлен, называется …

|  |  | Номинальной |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК2 – ИПК 2.2)

В электроприводах постоянного тока осуществляется отключение обмотки якоря от источника постоянного напряжения и замыканием ее через добавочное сопротивление накоротко для перевода в режим …

|  |  | Динамического торможения |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК2 – ИПК 2.2)

Чему равна синхронная угловая скорость электродвигателя, если частота вращения – 1500 об/мин?

|  |  | 157с-1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК2 – ИПК 2.2)

Из каких частей состоит силовая часть частотного преобразователя со промежуточным звеном постоянного тока?

|  |  | Выпрямитель, фильтр, инвертор |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК2 – ИПК 2.2)

На каких элементах строится схема инвертора напряжения в частотном преобразователе?

|  |  | Биполярные IGBT-транзисторные ключи с затвором |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК2 – ИПК 2.2)

Какие два закона управления используются в частотно-регулируемых электроприводах?

|  |  | Скалярный, векторный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Скалярный и векторный |

- Задание 21 (ПК2 – ИПК 2.2)

Какой закон регулирования является оптимальным в частотно-регулируемом электроприводе вентилятора

|  |  | U1f12=соnst |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК2 – ИПК 2.2)

Назвать три основных энергетических показателя электропривода:

|  |  | η, cosφ, ΔP |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК2 – ИПК 2.2)

Какой параметр регулируется при включении функции усиления момента в частотном преобразователе?

|  |  | Напряжение статора |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК2 – ИПК 2.2)

Способность электроприводов функционировать в условиях реальной электромагнитной обстановки, сохраняя работоспособность и не создавая помех в работе других устройств и систем, называется …

|  |  | Электромагнитная совместимость |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК2 – ИПК 2.2)

Какой закон частотного регулирования скорости двигателей переменного тока является наиболее целесообразным при моменте статического сопротивления  ?