КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Освоение рабочей профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования»

# - Задание 1 (УК8 – ИУК 8.1)

Как называется правка закаленных деталей?

1) Рихтовка

2) Горячая правка

3) Правка изгибом

4) Правка выглаживанием

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 2 (УК8 – ИУК 8.1)

Несвоевременное и некачественное выполнение операций то в полном объеме ведет к …

1) Немедленному возникновению отказов в работе

2) Преждевременному износу и уменьшению сроков службы

3) Увеличению эксплуатационных затрат

4) Увеличению вероятности появления неисправностей

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 3 (УК8 – ИУК 8.1)

Регулировочные средства не предназначены для диагностирования:

1) Регулировочных параметров технического состояния агрегатов

2) Диагностических параметров технического состояния агрегатов

3) Размеров изношенных узлов и агрегатов

4) Размеров агрегатов

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 4 (УК8 – ИУК 8.1)

Сущностью планово-предупредительного ремонта технологического оборудования является:

1) ТО выполняется по плану, а ремонт по необходимости

2) И ТО и ремонт выполняются по необходимости

3) Ремонт выполняется по плану, а ТО по необходимости

4) И ТО и ремонт выполняется по плану

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 5 (УК8 – ИУК 8.1)

Способ восстановления, который может привести к нагреву, что может вызвать структурные изменения в металле:

1) Газотермическое напыление

2) Слесарно-механическая обработка

3) Сварка и наплавка

4) Гальванические покрытия

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 6 (УК8 – ИУК 8.1)

Обработка поверхности детали под ремонтный размер эффективна в случае, если:

1) На детали нет других дефектов

2) Механическая обработка не приведет к ликвидации термически обработанного поверхностного слоя детали

3) На предприятии отсутствует оборудование для восстановления детали другими способами

4) Поверхность после обработки будет иметь установленную техническими требованиями чистоту

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 7 (УК8 – ИУК 8.1)

Способ пластического деформирование, при котором восстанавливаются наружные или внутренние диаметры деталей за счет уменьшения их высоты, называется:

1) Осадка

2) Вдавливание

3) Обжатие

4) Накатка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 8 (УК8 – ИУК 8.1)

Процесс железнения применяют для …

1) Защиты деталей от коррозии

2) Придания поверхности нужной чистоты

3) Восстановления свойств детали

4) Восстановления изношенных поверхностей

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 9 (УК8 – ИУК 8.1)

Окислительное изнашивание является результатом взаимодействия материала детали с …

1) Кислородом

2) Коррозионной средой

3) Потоком жидкости

4) Смазочным материалом

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 10 (УК8 – ИУК 8.1)

Что такое объект управления?

1) Станок

2) Устройство

3) То, что можно автоматизировать

4) То, что нуждается в управлении

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 11 (УК8 – ИУК 8.1)

Что из перечисленного относится к точности управления?

1) Величина регулируемого параметра

2) Разбор значений параметра

3) Соответствие параметра заданному значению

4) Величина отклонения фактического значения параметра от заданного

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 12 (УК8 – ИУК 8.1)

Многоуровневая система управления состоит:

1) Из нескольких компьютеров

2) Из двух уровней управления

3) Из локальной сети

4) Из нескольких этажей

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 13 (УК8 – ИУК 8.1)

Что означает безопасность системы управления?

1) Отсутствие травм у персонала

2) Безопасные условия труда

3) При отказе системы управления объект не приходит в аварийное состояние

4) К управлению не допускаются посторонние люди

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 14 (УК8 – ИУК 8.1)

Назначение исполнительных механизмов:

1) Включать-выключать

2) Открывать-закрывать

3) Воздействовать на вход объекта

4) Воздействовать на выход объекта

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 15 (УК8 – ИУК 8.1)

Что делает электропривод?

1) Приводит в движение объект

2) Перемещает рабочий орган

3) Перемещает объект в исходное положение

4) Вращает вал объекта

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 16 (УК8 – ИУК 8.1)

Что нужно для подключения датчика к устройству управления?

1) Цифровой преобразователь

2) Аналоговый преобразователь

3) Цифро-аналоговый преобразователь

4) Аналого-цифровой преобразователь

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 17 (УК8 – ИУК 8.1)

Какой процесс используется для удаления окалины с металлической

поверхности?

1) Литье

2) Грубая механическая обработка

3) Химическая очистка

4) Пескоструйная обработка

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 18 (УК8 – ИУК 8.1)

Какой элемент чертежа указывает на размер детали?

1) Линия профиля

2) Размерная линия

3) Линия разреза

4) Линия проекции

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 19 (УК8 – ИУК 8.1)

Какой инструмент используют для измерения диаметра отверстия?

1) Калипер

2) Рулетка

3) Угольник

4) Линейка

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

# - Задание 20 (УК8 – ИУК 8.1)

Какой инструмент используется для нарезки резьбы на металле?

1) Дрель

2) Резьбонарезной инструмент

3) Струбцина

4) Молоток

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |