КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Современные проблемы металлургии и материаловедения

- Задание 1 (ОПК1 – ИОПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным физическим принципом, используемым в гравитационном обогащении, является:

- Разница в магнитной восприимчивости

- Разница в электрической проводимости

- Разница в плотности минералов

- Разница в смачиваемости поверхности

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК1 – ИОПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К какому типу флотационных реагентов относится ксантогенат?

- Пенообразователь

- Регулятор среды (pH)

- Собиратель

- Депрессор

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК1 – ИОПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аппарат для крупного дробления кусковой руды – это:

- Шаровая мельница

- Спиральный классификатор

- Щековая дробилка

- Флотомашина

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК1 – ИОПК 1.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для какой цели в процессе флотации используется известь (CaO)?

- В качестве собирателя для сульфидов

- Для повышения пенообразования

- Для подщелачивания пульпы и депрессии пирита

- Для увеличения крупности пузырьков

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК1 – ИОПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в пенной флотации образуется чрезмерно стойкая, «сухая» пена, это может указывать на:

- Недостаток собирателя

- Избыток пенообразователя

- Слишком низкую плотность пульпы

- Высокое значение pH

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК1 – ИОПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Падение извлечения в основной флотации при нормальном расходе реагентов чаще всего связано с:

- Увеличением времени флотации

- Недостаточной степенью раскрытия сростков при измельчении

- Снижением температуры в цехе

- Увеличением расхода депрессора

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК1 – ИОПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Рост содержания металла в хвостах контрольно-очистной флотации сигнализирует о:

- Отличной работе основной флотации

- Переизмельчении материала

- Недостаточной эффективности основной флотации

- Избытке собирателя в основной флотации

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК1 – ИОПК 1.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Снижение крупности питания флотационных машин может привести к:

- Увеличению скорости флотации и повышению извлечения

- Ухудшению селективности и «перешламовыванию»

- Упрощению управления процессом

- Снижению расхода всех реагентов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК1 – ИОПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При внезапной остановке конвейера, подающего руду в дробилку, ваше первое действие:

- Попытаться запустить его повторно без осмотра

- Осмотреть зону загрузки на предмет завала и заклинивания

- Немедленно остановить дробилку

- Позвонить главному инженеру

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК1 – ИОПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При обнаружении течи пульпы из фланцевого соединения трубопровода под давлением необходимо:

- Затянуть болты на горячем соединении

- Немедленно остановить участок, стравить давление и устранить течь согласно инструкции

- Подставить ведро и продолжить работу

- Увеличить давление для «продавки» засора

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК1 – ИОПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если флотомашина внезапно начала издавать сильный шум и вибрацию, вероятная причина:

- Нормальная работа импеллера

- Поломка или критический износ импеллера/статора

- Недостаточный уровень пульпы в камере

- Слишком крупные пузыри воздуха

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК1 – ИОПК 1.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При отключении электроэнергии на участке обезвоживания (фильтры, сгустители) приоритетное действие:

- Открыть все задвижки для слива пульпы

- Остановить подачу питания на приводы, перевести аппараты в безопасный режим согласно регламенту

- Начать ручную выгрузку кека с фильтров

- Ждать включения электричества

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ПК4 – ИПК 4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Резкое падение давления воздуха в магистрали флотационной секции приведет к:

- Улучшению качества концентрата

- Прекращению аэрации и остановке флотационного процесса

- Увеличению крупности пузырьков

- Автоматическому увеличению расхода собирателя

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 14 (ПК4 – ИПК 4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных процессов НЕ относится к операциям рудоподготовки?

- Дробление

- Грохочение

- Флотация

- Измельчение

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ПК4 – ИПК 4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель применения магнитной сепарации в обогащении:

- Разделение минералов по плотности

- Разделение минералов по магнитным свойствам

- Разделение минералов по смачиваемости

- Обесшламливание пульпы

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ПК4 – ИПК 4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Понятие «живое сечение» грохота характеризует:

- Его общую площадь

- Площадь поверхности сита, занятую отверстиями

- Скорость движения материала по ситу

- Наклон короба грохота

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 17 (ПК4 – ИПК 4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Преимущество флотомашин типа «ТankCell» или «Jameson Cell» перед традиционными машинами часто заключается в:

- Более низком энергопотреблении и компактности

- Более простой механической конструкции

- Отсутствии необходимости в аэрации

- Возможности флотации очень крупных частиц

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ПК4 – ИПК 4.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Закономерность: увеличение плотности пульпы выше оптимальной в шаровой мельнице приводит к:

- Росту производительности и улучшению измельчения

- Снижению эффективности измельчения из-за «замазывания» мелющих тел

- Увеличению крупности продукта на выходе

- Автоматическому снижению расхода электроэнергии

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ПК4 – ИПК 4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При анализе причин низкого извлечения меди из упорной (оксидированной) руды ключевым фактором будет:

- Скорость вращения импеллера флотомашины

- Выбор и дозировка специальных собирателей (например, жирных кислот) или применение гидрометаллургии

- Температура окружающего воздуха в цехе

- Цвет исходной руды

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ПК4 – ИПК 4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для прогноза износа футеровки мельницы самоизмельчения (SAG) наиболее важна информация о:

- Химическом составе руды (абразивность, крепость)

- Влажности воздуха в помещении

- Стоимости электроэнергии

- Количестве персонала в смену

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ПК4 – ИПК 4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Разработка технологии обогащения бедных мелковкрапленных руд чаще всего направлена на:

- Максимальное сокращение числа переделов

- Предварительное радиометрическое обогащение или использование сверхтонкого измельчения

- Увеличение единичной мощности оборудования без изменения схемы

- Отказ от флотации в пользу гравитации

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ПК4 – ИПК 4.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для снижения потерь с пылью при дроблении и транспортировке руды эффективным предложением по совершенствованию является:

- Увеличение скорости конвейеров

- Установка систем аспирации и пылеподавления (орошение)

- Отказ от использования дробилок

- Покраска оборудования в светлые тона

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ПК4 – ИПК 4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Главная цель управления плотностью пульпы в мельничном цикле:

- Поддержание заданной тонкости измельчения

- Экономия воды

- Удобство для оператора

- Снижение шума

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ПК4 – ИПК 4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экспертиза обогатительного процесса для управления качеством продукции начинается с:

- Составления финансового отчета

- Систематического отбора и анализа технологических проб (головы, продукты, хвосты)

- Опроса мнения рабочих

- Изучения дизайна цеха

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ПК4 – ИПК 4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предложение по повышению эффективности флотации может включать:

- Увеличение времени обеда персонала

- Внедрение систем автоматического дозирования реагентов на основе онлайн-анализа

- Уменьшение количества контрольных проб

- Частую смену марки собирателя без испытаний

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ПК4 – ИПК 4.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык анализа технологической схемы позволяет:

- Выявить «узкие места», ограничивающие производительность

- Увеличить штатное расписание

- Упростить инструкции по охране труда

- Изменить цветовую схему цеха

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ПК5 – ИПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Принцип «не навреди» при проектировании обогатительной фабрики в первую очередь отражен в документации по:

- Маркетингу продукции

- Промышленной и экологической безопасности

- Графику отпусков

- Корпоративному стилю

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ПК5 – ИПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой показатель характеризует энергоэффективность измельчения?

- Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/т

- Стоимость мелющих тел за год

- Количество операторов на мельнице

- Температура корпуса мельницы

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ПК5 – ИПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Методика расчета технологической схемы включает определение:

- Количества и последовательности операций, нагрузок на аппараты, балансов металлов и воды

- Расписания автобусов для персонала

- Дизайна упаковки для концентрата

- Плана культурных мероприятий

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ПК5 – ИПК 5.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инновационной технологией в области обезвоживания является использование:

- Центробежных сепараторов (декантеров) и камерных фильтр-прессов высокого давления

- Отстойных прудов как единственного способа

- Ручного отжима

- Сушки на открытом солнце

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 31 (ПК5 – ИПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для экологически безопасного складирования хвостов обогащения применяют:

- Хвостохранилища с противофильтрационным экраном и системой водооборота

- Рассыпание их по территории предприятия

- Сброс в ближайшую реку

- Захоронение в общем городском мусоре

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ПК5 – ИПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При выборе между шаровой мельницей и мельницей самоизмельчения (SAG) ключевым фактором является:

- Стоимость окраски корпуса

- Крепость и абразивность руды, а также экономическая эффективность

- Предпочтения директора завода

- Наличие свободного места определенной формы

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 33 (ПК5 – ИПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Оптимальный режим флотации подбирается на основе:

- Интуиции мастера

- Лабораторных и опытно-промышленных испытаний с анализзами продуктов

- Средней температуры по больнице

- Результатов вчерашней работы

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ПК5 – ИПК 5.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Расчет основного технологического оборудования (дробилки, мельницы) ведется исходя из:

- Заданной проектной производительности фабрики

- Количества окон в здании

- Названия месторождения

- Средней зарплаты в регионе

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 35 (ПК5 – ИПК 5.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Планирование модернизации фабрики начинается с:

- Заказа нового оборудования у первого попавшегося поставщика

- Технико-экономического анализа (ТЭО) и аудита существующего производства

- Перекраски всех стен

- Увольнения опытных специалистов

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ПК5 – ИПК 5.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предложение по внедрению системы автоматического контроля плотности пульпы направлено на:

- Увеличение числа отчетов

- Стабилизацию технологического режима и экономию реагентов

- Создание видимости работы

- Усложнение жизни оператору

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ПК5 – ИПК 5.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык планирования развития производства включает умение:

- Составлять только расписание смен

- Прогнозировать сырьевую базу, оценивать новые технологии и составлять бизнес-планы инвестиционных проектов

- Заказывать канцелярию

- Организовывать корпоративы

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ПК5 – ИПК 5.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Разработка предложения по замене устаревшего насоса должна обосновываться:

- Его старым внешним видом

- Сравнением затрат на ремонты и энергопотребление с показателями нового, более эффективного насоса

- Желанием сделать подарок поставщику

- Инструкцией, написанной 50 лет назад

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК3 – ИОПК 3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечный продукт медной обогатительной фабрики, поставляемый на металлургический передел – это:

- Медный концентрат

- Черновая медь

- Катодная медь

- Медная руда

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК3 – ИОПК 3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. ГОСТ или технические условия (ТУ) на концентрат регламентируют:

- Минимальное содержание полезного металла и максимальное содержание вредных примесей

- Стоимость обеда в столовой

- Цвет спецодежды

- Марку служебного автомобиля директора

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК3 – ИОПК 3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инструментом системы менеджмента качества (СМК) НЕ является:

- Контрольная карта

- Диаграмма Парето

- Бланк отпуска

- Диаграмма Исикавы («причина-следствие»)

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК3 – ИОПК 3.1)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологический регламент предприятия – это документ, который:

- Определяет порядок проведения праздников

- Устанавливает строгие параметры ведения всех технологических процессов

- Описывает историю завода

- Является руководством по стилю для сотрудников

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК3 – ИОПК 3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процессный подход в управлении предполагает:

- Управление отдельными разрозненными функциями

- Рассмотрение деятельности как сети взаимосвязанных процессов, направленных на конечный результат

- Принятие решений только высшим руководством

- Отсутствие какой-либо документации

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК3 – ИОПК 3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цель применения статистических методов анализа на предприятии:

- Загрузить работой отдел ОТК

- Выявить закономерности, вариабельность процессов и принять обоснованные решения

- Увеличить объем бумажной отчетности

- Произвести впечатление на проверяющих

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК3 – ИОПК 3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Корректирующее действие в системе менеджмента – это действие, направленное на:

- Поощрение сотрудника, допустившего несоответствие

- Устранение причины обнаруженного несоответствия, чтобы оно не повторилось

- Сокрытие факта несоответствия

- Игнорирование мелких проблем

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК3 – ИОПК 3.2)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Планирование внутреннего аудита подразумевает определение:

- Списка аудируемых процессов, критериев аудита, графика и состава аудиторской группы

- Меню столовой на месяц

- Плана закупки мебели для офиса

- Расписания телепередач

| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК3 – ИОПК 3.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным методом обработки данных суточных технологических проб является:

- Художественное описание

- Расчет средних значений, построение графиков и трендов, сравнение с нормативом

- Их хранение в шкафу без рассмотрения

- Передача данных по телефону без записи

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК3 – ИОПК 3.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Отчет по оценке деятельности цеха за квартал должен содержать:

- Только список сотрудников

- Анализ выполнения плановых показателей (производительность, извлечение, качество), выявленные проблемы и предложения

- Анекдоты и юмористические истории

- Рекламу сторонних компаний

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК3 – ИОПК 3.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Методология анализа данных требует:

- Использования только интуиции

- Системного сбора, проверки достоверности, обработки и интерпретации данных

- Уничтожения старых данных

- Работы без использования компьютеров

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК3 – ИОПК 3.3)

Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык составления отчета заключается в умении:

- Излагать информацию бессистемно и без выводов
2 Структурировать информацию, представлять данные в таблицах и графиках, формулировать четкие выводы и рекомендации

- Писать отчет объемом не менее 100 страниц независимо от содержания

- Использовать только рукописный текст

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |