Физика горных пород

ОПК-4. Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр.

ИОПК-4.1 Демонстрирует знания химического, петрографического и минерального состава горных пород месторождений, условий залегания и происхождения месторождений.

Задание 1 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

Что понимается под анизотропией свойств горных пород?

| Впишите ответ |  | Разница в величине векторных характеристик, измеренных в разных направлениях |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

Что понимают под текстурой горных пород?

| Впишите ответ |  | Пространственное расположение минеральных зерен |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

Для какого типа внутренних связей характерно наличие «газа» свободных электронов, осуществляющих коллективное взаимодействие атомов?

| Впишите ответ |  | Металлическая |
| --- | --- | --- |

Задание 4 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

К какому классу свойств относится ползучесть горных пород?

| Впишите ответ |  | Реологические |
| --- | --- | --- |

Задание 5 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

К какому классу свойств относится пористость горных пород?

| Впишите ответ |  | Плотностные |
| --- | --- | --- |

Задание 6 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

Что понимают под структурой горных пород?

| Впишите ответ |  | Размер и форму минеральных зерен |
| --- | --- | --- |

Задание 7 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

К каком классу дефектов относятся дислокации в кристалле?

| Впишите ответ |  | Линейные дефекты |
| --- | --- | --- |

Задание 8 (ОПК-4- ИОПК -4.1)

Какой преобладающий тип связи между частицами в молекулярных кристаллах?

| Впишите ответ |  | Дипольное взаимодействие |
| --- | --- | --- |

ИОПК-4.2 Владеть навыками геологического изучения объектов горного производства, диагностики минералов и горных пород и вещественного состава полезных ископаемых; работы с геологической документацией, способами инженерно- геологического и гидрогеологического обеспечения горных и горно- строительных работ.

Задание 9 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

Что характеризует угол внутреннего трения?

| Впишите ответ |  | Скорость роста предельных касательных напряжений с увеличением нормальных напряжений |
| --- | --- | --- |

Задание 10 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

Укажите размерность механических напряжений в горной породе

| Впишите ответ |  | Н/м2 |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

При внедрении в горную породу штампа диаметром d = 2 мм разрушение породы под штампом произошло при нагрузке P = 84 кгс. Определите контактную прочность горной породы.

| Впишите ответ |  | 268 |
| --- | --- | --- |

Задание 12 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

Какой фактор определяет явление упругого последействия?

| Впишите ответ |  | Теплообмен с окружающей средой |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

Ориентируясь на график, представлены ниже, определите предел упругости горной породы

| Впишите ответ |  | 90МПа |
| --- | --- | --- |

Задание 14 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

Как изменяется модуль деформации  скальных увлажненных пород при замораживании?

| Впишите ответ |  | Снижается |
| --- | --- | --- |

Задание 15 (ОПК-4- ИОПК -4.2)

Какие предельные касательные напряжения (МПа) нужно создать для разрушения горной породы, если нормальные напряжения составляют Ϭ = 60МПа, ориентируясь на представленный паспорт прочности ?

| Впишите ответ |  | 80 |
| --- | --- | --- |

ОПК-5. Способен применять методы анализа, знания закономерностей поведения, управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-5.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород

Задание 16 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

К какому виду пористости относятся поры, сообщающиеся между собой и выходящие на поверхность горной породы?

| Впишите ответ |  | Открытая |
| --- | --- | --- |

Задание 17 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Какие показатели связывает коэффициент Пуассона горных пород?

| Впишите ответ |  | Поперечные и продольные деформации |
| --- | --- | --- |

Задание 18 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Какие показатели связывает модуль упругости горных пород?

| Впишите ответ |  | Нормальное напряжение и относительную продольную деформацию |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Что называют ползучестью  горных пород?

| Впишите ответ |  | Рост деформации горных пород при постоянном напряжении |
| --- | --- | --- |

Задание 20 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Чем обусловлен механизм межзеренного скольжения при пластической деформации материалов?

| Впишите ответ |  | Проскальзыванием кристаллических блоков за счет снижения прочности цементирующего материала |
| --- | --- | --- |

Задание 21 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Что понимают под контактной прочностью горных пород?

| Впишите ответ |  | Способность горной породы сопротивляться внедрению в необработанную поверхность штампа с плоским основанием |
| --- | --- | --- |

Задание 22 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Какие деформации испытывает горная порода при распространении по ней продольной упруго волны?

| Впишите ответ |  | Попеременное растяжение и сжатие |
| --- | --- | --- |

Задание 23 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Как называются упругие волны, если их частота находится в диапазоне от 2000 Гц до 20000Гц

| Впишите ответ |  | Звуковы |
| --- | --- | --- |

Задание 24 (ОПК-5- ИОПК -5.1)

Образец горной породы разрушился в условиях объемного сжатия. Какие по величине касательные напряжения (МПа) действовали при этом в площадке под углом α = 45 град. (см. рисунок)? Ϭ1 = 24 МПа, Ϭ2 = 12 МПа.

o

o

min

a

a

s1

s

t

s1

s2

s2

o

o

min

a

a

s1

s

t

s1

s2

s2

| Впишите ответ |  | 6,0 |
| --- | --- | --- |

ИОПК-5.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива.

Задание 25 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Какому кругу предельных напряжений в теории прочности Мора соответствует случай растяжения  со сжатием?





5

4

3

2

1





5

4

3

2

1

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 26 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Какому кругу предельных напряжений в теории прочности Мора соответствует случай объемного сжатия?





5

4

3

2

1





5

4

3

2

1

| Впишите ответ |  | П5 |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Какому кругу предельных напряжений в теории прочности Мора соответствует случай объемного растяжения?





5

4

3

2

1





5

4

3

2

1

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

При расчетах быстропротекающих процессов ( например, массовый взрыв) необходимо учитывать статический или динамический модуль упругости?

| Впишите ответ |  | Динамический |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Укажите номер точки (см.график), соответствующей величине сцепления для реальной огибающей

| Впишите ответ |  | 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 30 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Как называется напряжение, при котором в материале возникает необратимая пластическая деформация?

| Впишите ответ |  | Предел упругости |
| --- | --- | --- |

Задание 31 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Какие деформации возникают в горной породе под действием касательных напряжений?

| Впишите ответ |  | Сдвиговые |
| --- | --- | --- |

Задание 32 (ОПК-5- ИОПК -5.2)

Определите коэффициент хрупкости горной породы. Если работа ее разрушения составила Wобщ = 10 МДж/м3, а работа упругих деформаций Wу = 5 МДж/м3. Результат округлить до сотых.

| Впишите ответ |  | 0,5 |
| --- | --- | --- |

ОПК-6 Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-6.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород.

Задание 33 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Определите объемную массу образа горной породы, если масса составила 500 гр, а объем керна 0,0002м3. Ответ записать в г/см3. Результат округлить до десятых.

| Впишите ответ |  | 2,5 |
| --- | --- | --- |

Задание 34 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

На сколько мм опустится кровля выработки, поддерживаемая целиком высотой L =2,0 м, если его относительная продольная деформация ε = 0,002? Результат округлить до десятых долей мм.

| Впишите ответ |  | 4,0 |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Что понимают под периодом релаксации в горной породе?

| Впишите ответ |  | Время, за которое напряжение в горной породе уменьшится в 2,71 раза |
| --- | --- | --- |

Задание 36 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Определите общую пористость горной породы ( в %) с плотностью ρ0 = 2660 кг/м3, если ее объемная масса составляет ρ = 2240 кг/м3. Округлить до десятых.

| Впишите ответ |  | 15,8 |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Какому напряжению соответствует длительная прочность горных пород (см. график), если Ϭ1 = 8 МПа, Ϭ2 = 11МПа, Ϭ3 = 20 МПа, Ϭ4 = 25 МПа?









4

3

2

1

t











4

3

2

1

t



| Впишите ответ |  | 20 |
| --- | --- | --- |

Задание 38 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Какому участку графиков соответствует состояние установившейся ползучести горных пород?

3

5

4

2

1

t



3

5

4

2

1

t



| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 39 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Какие факторы определяют разницу в величине плотности (удельной массы) и объемной массы горной породы?

| Впишите ответ |  | Наличие трещин и пор |
| --- | --- | --- |

Задание 40 (ОПК-6- ИОПК -6.1)

Укажите размерность коэффициента теплопроводности

| Впишите ответ |  | Вт/мК |
| --- | --- | --- |

ИОПК-6.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива

Задание 41 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Чем обусловлен конвекционный механизм теплопроводности?

| Впишите ответ |  | Переносом тепла потоками жидкостей и газов |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

В вагонетку вместимостью V = 4,0 м3 загружено m  = 5 тонны щебня. Определите насыпную массу материала (кг/м3).  Результат округлить до целых.

| Впишите ответ |  | 1250 |
| --- | --- | --- |

Задание 43 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Определите коэффициент крепости горной породы по шкале проф. М.М.Протодьяконова, если ее прочность при сжатии Ϭсж = 43 МПа.

| Впишите ответ |  | 4 |
| --- | --- | --- |

Задание 44 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Укажите номер графика, соответствующий изменению липкости (адгезии f) по мере увлажнения W глинистых пород.

3

5

4

2

1

W

f

3

5

4

2

1

W

f

| Впишите ответ |  | 3 |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

При истирании эталонного стержня массой m1 = 150,31 гр о поверхность горной породы его масса уменьшилась до величины m2 = 149,98 гр. Определите абразивность горной породы в мг.

| Впишите ответ |  | 165 |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Как называется способность горной породы изнашивать трущийся об нее инструмент?

| Впишите ответ |  | Абазивность |
| --- | --- | --- |

Задание 47 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Определите коэффициент крепости горной породы по шкале проф.М.М.Протодьяконова, если ее прочность при сжатии составила Ϭсж = 600 кгс/см2

| Впишите ответ |  | 6 |
| --- | --- | --- |

Задание 48 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Определите коэффициент крепости горной породы по шкале проф.М.М.Протодьяконова, если  кубический образец горной породы со стороной 2 см, разрушился при нагрузке Р = 2 тс

| Впишите ответ |  | 5 |
| --- | --- | --- |

Задание 49 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Укажите номер графика, соответствующего деформации реально разрушенной горной породы

3

5

4

2

1





3

5

4

2

1





| Впишите ответ |  | 1 |
| --- | --- | --- |

Задание 50 (ОПК-6- ИОПК -6.2)

Как называется процесс «мгновенного хрупкого разрушения целика или краевой части массива, проявляющегося в виде выброса руды (породы) в подземные выработки с нарушением крепи, смещением машин, механизмов, оборудования и вызывающие нарушение технологического процесса» по нормативным документам?

| Впишите ответ |  | Горный удар |
| --- | --- | --- |