Аэрология и вентиляции горно-технологических систем

ОПК-7. Способен применять санитарно-гигиенические нормативы и правила при поисках, разведке и разработке твердых месторождений полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-7.1 Осуществляет выбор методов обеспечения санитарно-гигиенических нормативов при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.

- Задание 1 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Первый научный труд по аэрологии принадлежит:

| Впишите ответ |  | Ломоносову |
| --- | --- | --- |

- Задание 2 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Что не является разделом рудничной аэрологии:

| Впишите ответ |  | Вентиляция шахт |
| --- | --- | --- |

- Задание 3 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Как с увеличением глубины изменяется амплитуда температурных колебаний:

| Впишите ответ |  | незначительно увеличивается |
| --- | --- | --- |

- Задание 4 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Количество инертной	 пыли для сланцевого заслона согласно Правилам безопасности должно определяться из расчета:

| Впишите ответ |  | 100 кг на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона |
| --- | --- | --- |

- Задание 5 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Количество воды для водяного заслона согласно Правилам безопасности должно определяться из расчета:

| Впишите ответ |  | 100 л на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона |
| --- | --- | --- |

- Задание 6 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Какой параметр практически не влияет на состояние микроклимата в глубоких шахтах:

| Впишите ответ |  | климат на поверхности |
| --- | --- | --- |

- Задание 7 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Прибором для измерения скорости движения воздуха в горных выработках является:

| Впишите ответ |  | анемометр |
| --- | --- | --- |

- Задание 8 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Прибором для непосредственного измерения депрессии воздушной струи в горных выработках является:

| Впишите ответ |  | микроманометр |
| --- | --- | --- |

- Задание 9 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Каким прибором можно измерить скоростное, статическое и полное давление движущегося воздуха:

| Впишите ответ |  | микроманометром в сочетании с воздухомерной трубкой |
| --- | --- | --- |

- Задание 10 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Количество кислорода в выработках не уменьшается вследствие:

| Впишите ответ |  | работы контактных электровозов |
| --- | --- | --- |

- Задание 11 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Углекислый газ не образуется в результате:

| Впишите ответ |  | работы аккумуляторных электровоз |
| --- | --- | --- |

- Задание 12 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Какие свойства не характерны для сероводорода:

| Впишите ответ |  | не имеет запаха |
| --- | --- | --- |

- Задание 13 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)

Какой запах имеет сероводород:

| Впишите ответ |  | тухлых яиц |
| --- | --- | --- |

ИОПК-7.2 Демонстрирует знания принятых при проектировании и эксплуатации санитарно-гигиенических нормативов и правил при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

- Задание 14 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Содержание азота в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | 78 % |
| --- | --- | --- |

- Задание 15 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Минимально допустимая концентрация кислорода в выработках,согласно ПБ, равна:

| Впишите ответ |  | 20% |
| --- | --- | --- |

- Задание 16 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

При каком содержании кислорода наступает обморочное состояние:

| Впишите ответ |  | 12% |
| --- | --- | --- |

- Задание 17(ОПК-7 – ИОПК-7.2)

При каком содержании кислорода наступает смерть вследствие кислородного голодания:

| Впишите ответ |  | 9% |
| --- | --- | --- |

- Задание 18 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Какие свойства характерны для углекислого газа:

| Впишите ответ |  | горит при концентрации выше 0,5% |
| --- | --- | --- |

- Задание 19 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Как воздействует углекислый газ на организм человека при концентрации до
3%:

| Впишите ответ |  | никак не воздействует |
| --- | --- | --- |

- Задание 20 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

При какой концентрации углекислого газа наступает смертельное отравление:

| Впишите ответ |  | 15-17% |
| --- | --- | --- |

- Задание 21 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

При какой концентрации угарного газа происходит взрыв наибольшей мощности:

| Впишите ответ |  | 13% |
| --- | --- | --- |

- Задание 22 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Как воздействует окись углерода на организм человека:

| Впишите ответ |  | вызывает кислородное голодание |
| --- | --- | --- |

- Задание 23 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Какое действие оказывают окислы азота на организм человека:

| Впишите ответ |  | соединяются с гемоглобином крови |
| --- | --- | --- |

- Задание 24 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Согласно требованиям Правил безопасности температура воздуха поступающего в шахту должна быть не ниже:

| Впишите ответ |  | 2 0С |
| --- | --- | --- |

- Задание 25 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Согласно требованиям Правил безопасности температура воздуха в горных выработках, где постоянно находятся люди, должна быть не выше:

| Впишите ответ |  | 26 0С |
| --- | --- | --- |

- Задание 26 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Природная метаноносность имеет следующую размерность:

| Впишите ответ |  | м3/т |
| --- | --- | --- |

- Задание 27 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Абсолютная метанообильность измеряется в:

| Впишите ответ |  | 5 м3/т.с.д |
| --- | --- | --- |

- Задание 28 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

При установке сланцевых заслонов для локализации или подавления уже возникших взрывов пыли количество инертной пыли для заслона определяется из расчета:

| Впишите ответ |  | 100 кг на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету |
| --- | --- | --- |

- Задание 29 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

При установке водяных заслонов для локализации или подавления уже возникших взрывов пыли количество воды для заслона определяется из расчета:

| Впишите ответ |  | 100 литров на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету |
| --- | --- | --- |

- Задание 30 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

Согласно рекомендациям Руководства по проектированию вентиляции угольных шахт, максимальная депрессия шахты, как правило, не должна превышать:

| Впишите ответ |  | 200 даПа |
| --- | --- | --- |

- Задание 32 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)

На действующих шахтах при доработке запасов угля на глубине более 700 м, для шахт, разрабатывающих пласты угля не склонные к самовозгоранию, допускается максимальная статическая депрессия:

| Впишите ответ |  | 850 даПа |
| --- | --- | --- |

ОПК-16. Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-16.1 Использует методики расчета систем для обеспечения экологической и промышленной безопасности при производстве горных работ.

- Задание 33 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Рудничная аэрология не изучает:

| Впишите ответ |  | Порядок проектирования вентиляции шахт |
| --- | --- | --- |

- Задание 34 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Наибольший диаметр рабочего колеса вентилятора главного проветривания
равен:

| Впишите ответ |  | 5 м |
| --- | --- | --- |

- Задание 35(ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой фактор не влияет на метаноносность угольного пласта:

| Впишите ответ |  | угол падения пласта |
| --- | --- | --- |

- Задание 36 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой фактор не влияет на метаноносность угольного пласта:

| Впишите ответ |  | система разработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 37 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

По какому закону происходит увеличение газоносности пласта с глубиной:

| Впишите ответ |  | газоносность пласта не зависит от глубины |
| --- | --- | --- |

- Задание 38 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Выделение метана с обнаженных поверхностей угольного пласта через невидимые трещины называется:

| Впишите ответ |  | остаточным |
| --- | --- | --- |

- Задание 39 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Выделение метана из крупных трещин и пустот в горном массиве называется:

| Впишите ответ |  | суфлярным |
| --- | --- | --- |

- Задание 40 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Явление, при котором из пласта в выработку выделяется большое количество газа и угольной мелочи, называется:

| Впишите ответ |  | внезапным выбросом |
| --- | --- | --- |

- Задание 41 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Внезапные выбросы чаще всего происходят:

| Впишите ответ |  | при пересечении зон геологических нарушений |
| --- | --- | --- |

- Задание 42 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Опасность внезапных выбросов повышается:

| Впишите ответ |  | при увеличении глубины разработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 43 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Что не может служить признаком предстоящего внезапного выброса:

| Впишите ответ |  | повышение выделения метана |
| --- | --- | --- |

- Задание 44 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Региональным мероприятием по борьбе с внезапными выбросами является:

| Впишите ответ |  | Бурение дегазационных скважин |
| --- | --- | --- |

- Задание 45 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какого способа проветривания тупиковых выработок не существует:

| Впишите ответ |  | с помощью кроссинга "перекидной мост" |
| --- | --- | --- |

- Задание 46 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой способ проветривания не может применяться в протяженных тупиковых выработках?:

| Впишите ответ |  | за счет общешахтной депрессии |
| --- | --- | --- |

- Задание 47 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К недостаткам нагнетательного способа проветривания тупиковых выработок относится:

| Впишите ответ |  | малая эффективность проветривания призабойного пространства |
| --- | --- | --- |

- Задание 48 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К достоинствам всасывающего способа проветривания тупиковых выработок относится:

| Впишите ответ |  | высокая эффективность проветривания призабойной зоны |
| --- | --- | --- |

- Задание 49 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К достоинствам способа проветривания тупиковых выработок с помощью параллельной выработки относится:

| Впишите ответ |  | ненужность дополнителных вентиляционных устройств |
| --- | --- | --- |

- Задание 50 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя тупиковой выработки в негазовых шахтах должно быть:

| Впишите ответ |  | не менее 15м |
| --- | --- | --- |

- Задание 51 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя тупиковой выработки в газовых шахтах должно быть:

| Впишите ответ |  | не более 8 м |
| --- | --- | --- |

- Задание 52 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К методам измерения скорости движения воздуха относятся:

| Впишите ответ |  | метод обвода прибора по сечению выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 53 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

При последовательном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая депрессия:

| Впишите ответ |  | увеличится в 2 раза |
| --- | --- | --- |

- Задание 54 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

При параллельном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая депрессия:

| Впишите ответ |  | уменьшится в 2 раза |
| --- | --- | --- |

- Задание 55 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

При параллельном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая подача:

| Впишите ответ |  | увеличится в 2 раза |
| --- | --- | --- |

- Задание 56 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой фактор не влияет на взрывчатость угольной пыли:

| Впишите ответ |  | состав атмосферы |
| --- | --- | --- |

- Задание 57 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

При увеличении скорости воздушной струи запыленность воздуха:

| Впишите ответ |  | увеличивается, а затем снижается |
| --- | --- | --- |

- Задание 58 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К свойствам последовательного соединения горных выработок не относится:

| Впишите ответ |  | пропускная способность последовательного соединения равна сумме пропускных способностей ветвей, входящих в соединение |
| --- | --- | --- |

- Задание 59 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К свойствам параллельного соединения горных выработок не относится:

| Впишите ответ |  | общая депрессия параллельного соединения равна сумме депрессий ветвей входящих в соединение |
| --- | --- | --- |

- Задание 60 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Направление движения воздуха в диагонали простого диагонального соединения зависит:

| Впишите ответ |  | от величины давления в начале и конце диагонали |
| --- | --- | --- |

- Задание 61 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой тупиковой выработки, проводимой по пласту угля, определяется:

| Впишите ответ |  | в зависимости от газовыделения в забое выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 62 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой тупиковой выработки, проводимой по пласту угля, определяется:

| Впишите ответ |  | в зависимости от газовыделения в забое выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 63 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

По каким факторам выполняется расчет необходимого расхода воздуха для проветривания очистного забоя:

| Впишите ответ |  | по ядовитым газам, образующимся при взрывных работах |
| --- | --- | --- |

- Задание 64 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Правила безопасности в угольных шахтах запрещают проветривание шахт:

| Впишите ответ |  | естественным способом за счет естественно тяги |
| --- | --- | --- |

- Задание 65 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой способ проветривания рекомендуется применять на шахтах опасных по метану:

| Впишите ответ |  | всасывающий |
| --- | --- | --- |

- Задание 66(ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Комбинированный способ проветривания шахт рекомендуется применять:

| Впишите ответ |  | при большом аэродинамическом сопротивлении шахты и разбросанностью горных работ |
| --- | --- | --- |

- Задание67 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

К достоинствам центральных схем проветривания шахт относятся:

| Впишите ответ |  | простата управления проветриванием при нормальном и аварийном режимах 4 |
| --- | --- | --- |

- Задание 68 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой режим проветривания рекомендуется применять при возникновении пожара на выемочном участке с обильным выделением метана:

| Впишите ответ |  | нулевой, при котором прекращается доступ воздуха к очагу пожара путем выключения вентилятора или с помощью перемычек |
| --- | --- | --- |

- Задание 69 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)

Какой режим проветривания рекомендуется применять при возникновении пожара в околоствольном дворе воздухоподающего ствола:

| Впишите ответ |  | реверсивный в целом по шахте |
| --- | --- | --- |

ИОПК-16.2 Осуществляет оценку воздействия горного производства на окружающую среду.

- Задание 70 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

К техногенным источникам загрязнения шахтной атмосферы относятся:

| Впишите ответ |  | обнаженные поверхности горных пород и минералов |
| --- | --- | --- |

- Задание 71 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

К природным источникам загрязнения шахтной атмосферы относятся:

| Впишите ответ |  | отбитые куски угля и породы |
| --- | --- | --- |

- Задание 72 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Какие свойства не характерны для окислов азота:

| Впишите ответ |  | скапливаются у кровли выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 73 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по сейсмоакустической активности пласта признаком входа в опасную зону является:

| Впишите ответ |  | увеличение шумности пласта на 5% по сравнению с предыдущим значеним |
| --- | --- | --- |

- Задание 74 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по начальной скорости газовыделеня из шпуров шпуры в очистных забоях распологают:

| Впишите ответ |  | в нишах на расстоянии 0.3 м от кутков, а в остальной части лавы через 5 м |
| --- | --- | --- |

- Задание 75 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по начальной скорости газовыделеня из шпуров признаком входа в опасную зону является:

| Впишите ответ |  | зона относится к опасной, если хотя бы в одном из шпуров на глубине 2 м замерена начальная скорость газовыделения 3 л/мин и более |
| --- | --- | --- |

- Задание 76 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Комплекс мероприятий, направленный на снижение газовыделения в выработки, называется:

| Впишите ответ |  | дегазация |
| --- | --- | --- |

- Задание 77 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

.При дегазации сближенных пластов скважинами диаметр скважин должен
быть:

| Впишите ответ |  | не менее 70 мм |
| --- | --- | --- |

- Задание 78 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Содержание метана в дегазационном трубопроводе при дегазации скважина
ми находится в пределах:

| Впишите ответ |  | 60-100% |
| --- | --- | --- |

- Задание 79 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Дегазация выработанного пространства осуществляется:

| Впишите ответ |  | дегазация выработанного пространства вообще не производится |
| --- | --- | --- |

- Задание 80 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

В чем сущность физико-химического способа дегазации пластов:

| Впишите ответ |  | в нагнетании в пласты специального раствора, блокирующего метан в угле |
| --- | --- | --- |

- Задание 81 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Дегазация способом гидрорасчленения предполагает:

| Впишите ответ |  | раскрытие существующих трещин в массиве |
| --- | --- | --- |

- Задание 82 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Дегазация способом гидроразрыва предполагает:

| Впишите ответ |  | создание новых трещин в массиве |
| --- | --- | --- |

- Задание 82 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Какой фактор не оказывает влияние на взрывчатость угольной пыли:

| Впишите ответ |  | состав атмосферы |
| --- | --- | --- |

- Задание 83 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)

Локализация или подавление уже возникших взрывов угольной пыли осуществляется:

| Впишите ответ |  | установкой водяных завес |
| --- | --- | --- |

ОПК-11 Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-11.1 Знает основные принципы и требования обеспечения экологической безопасности производств и рационального природопользования.

- Задание 84 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Содержание кислорода в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | 21 % |
| --- | --- | --- |

- Задание 85 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Содержание аргона в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | 0.01 % |
| --- | --- | --- |

- Задание 86 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Содержание углекислого газа в атмосфере составляет:

| Впишите ответ |  | - .0.03% |
| --- | --- | --- |

- Задание 87 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

При дыхании выделяется:

| Впишите ответ |  | 4% углекислого газа и 17% кислорода |
| --- | --- | --- |

- Задание 88 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Среднегодовая температура воздуха в горных выработках по сравнению с дневной поверхностью:

| Впишите ответ |  | тем выше, чем больше глубина заложения выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 89 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Атмосферное давление воздуха в горных выработках по сравнению
с давлением на поверхности:

| Впишите ответ |  | зависит от режима работы вентилятора |
| --- | --- | --- |

- Задание 90(ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение углекислого газа составляет 3 м куб/т:

| Впишите ответ |  | - категорий шахт по углекислотообильности не существует |
| --- | --- | --- |

- Задание 91 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение  углекислого газа составляет 20 м куб/т:

| Впишите ответ |  | категорий шахт по углекислотообильности не существует |
| --- | --- | --- |

- Задание 92 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделе
ние углекислого газа составляет 14 м куб/т:

| Впишите ответ |  | категорий шахт по углекислотообильности не существует |
| --- | --- | --- |

- Задание 93 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

К ядовитым газам шахтной атмосферы не относятся:

| Впишите ответ |  | азот |
| --- | --- | --- |

- Задание 94 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Какие свойства характерны для азота:

| Впишите ответ |  | скапливается у почвы выработки |
| --- | --- | --- |

- Задание 95 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Каким пламенем горит окись углерода:

| Впишите ответ |  | голубовато-синим |
| --- | --- | --- |

- Задание 96 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Предельно допустимая концентрация водорода в горных выработках равна:

| Впишите ответ |  | 0,50% |
| --- | --- | --- |

- Задание 97 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Какова плотность метана по отношению к воздуху:

| Впишите ответ |  | 0.77 |
| --- | --- | --- |

- Задание 98 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Какова предельно допустимая концентрация азота в горных выработках:

| Впишите ответ |  | не нормируется |
| --- | --- | --- |

- Задание 99 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

При какой концентрации возможен взрыв метана:

| Впишите ответ |  | от 5 до 14% |
| --- | --- | --- |

- Задание 100 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

При концентрации метана более 14% возникает:

| Впишите ответ |  | полное самогашение |
| --- | --- | --- |

- Задание 101 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Метан образовался в процессе:

| Впишите ответ |  | реакции соединения углерода и водорода |
| --- | --- | --- |

- Задание 102 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Соединение молекул метана с поверхностью угля под действием сил молеклярного притяжения называется:

| Впишите ответ |  | адсорбция |
| --- | --- | --- |

- Задание 103 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Проникновение молекул метана в уголь без химического взаимодействия называется:

| Впишите ответ |  | хемсорбция |
| --- | --- | --- |

- Задание 104 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Химическое соединение молекул метана и угля называется:

| Впишите ответ |  | адсорбция |
| --- | --- | --- |

- Задание 105 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Относительная метанообильность шахты устанавливается:

| Впишите ответ |  | по мере необходимости |
| --- | --- | --- |

- Задание 106 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Относительная метанообильность шахты выражается:

| Впишите ответ |  | м куб. метана на тонну добычи |
| --- | --- | --- |

- Задание 107 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе из очистной или тупиковой выработки равно:

| Впишите ответ |  | 2% |
| --- | --- | --- |

- Задание 108 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе крыла

или всей шахты равно:

| Впишите ответ |  | 1% |
| --- | --- | --- |

- Задание 109 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в поступающей струе на выемочный участок или забои тупиковых выработок равно:

| Впишите ответ |  | 0.50% |
| --- | --- | --- |

- Задание 110 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Максимально допустимое содержание метана в его местных скоплениях

в очистных или тупиковых выработках:

| Впишите ответ |  | 2% |
| --- | --- | --- |

- Задание 111 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Приборы автоматического контроля содержания метана в исходящих струях должны отключать электроэнергию при содержании метана:

| Впишите ответ |  | более 1% |
| --- | --- | --- |

- Задание 112 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)

Минимально допустимая скорость движения воздуха в очистных и подготовительных выработках составляет:

| Впишите ответ |  | 0,25 м/с |
| --- | --- | --- |

ИОПК-11.2 Осуществляет выбор и обоснование природоохранных мероприятий при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.

- Задание 113 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Изменение состава воздуха при его движении по горным выработкам заключается в:

| Впишите ответ |  | уменьшении количества кислорода |
| --- | --- | --- |

- Задание 114 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

При движении воздуха по горным выработкам не происходит:

| Впишите ответ |  | уменьшения содержания углекислого газа |
| --- | --- | --- |

- Задание 116 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

При движении воздуха по горным выработкам газовых шахт не происходит:

| Впишите ответ |  | появления ксенона |
| --- | --- | --- |

- Задание 117 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Направление движения свежей струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:

| Впишите ответ |  | сплошной стрелкой красного цвета |
| --- | --- | --- |

- Задание 118 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Направление движения отработанной струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:

| Впишите ответ |  | сплошной стрелкой синего цвета |
| --- | --- | --- |

- Задание 119 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Шахте должна присваиваться категория по метану, если:

| Впишите ответ |  | хотя бы однократно в одной выработке наблюдалось выделение метана |
| --- | --- | --- |

- Задание 120 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

В шахте, опасной по метану, обязательным является способ проветривания:

| Впишите ответ |  | Фланговый |
| --- | --- | --- |

- Задание 121 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)

Что называют депрессией в аэрологии карьеров:

| Впишите ответ |  | разность давлений |
| --- | --- | --- |