Геология

ОПК-2. Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.

Задание 1 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)

Анализ каких факторов является ключевым для прогноза и оценки водопритоков в горные выработки?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Гидрогеологические условия |
| --- | --- | --- |

Задание 2 (ОПК-2– ИОПК-2.1)

Как называется основная графическая модель, отражающая строение месторождения в вертикальном сечении?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Геологический разрез |
| --- | --- | --- |

Задание 3 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)

Какие три основных фактора горно-геологических условий оценивают перед началом разработки?
Верный ответ

| Впишите ответ |  | Форма залегания, устойчивость пород, обводнённость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Форма залегания, устойчивость пород |
|  |  | Форма залегания, обводнённость |

Задание 4 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)

Что такое «элементы залегания» пласта?
Верный ответ

| Впишите ответ |  | Азимут простирания, угол падения и направление падения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Азимут простирания, направление падения |
|  |  | Азимут простирания, угол падения |

Задание 5 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)

Какой основной морфологический тип рудных тел наиболее характерен для гидротермальных месторождений?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Жилы, штокверки, штоки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Жилы, штокверки |
|  |  | Жилы, штоки |

Задание 6 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какие данные необходимы для выделения рудных интервалов в керне скважины?
Верный ответ

| Впишите ответ |  | Результаты геологического опробования |
| --- | --- | --- |
|  |  | геологическое опробование |

ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

Задание 7 (ОПК-2– ИОПК-2.2)

Что является конечной целью разведки месторождений полезных ископаемых

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Подсчет запасов |
| --- | --- | --- |

Задание 8(ОПК-2– ИОПК-2.2)

Что устанавливает параметры для подсчёта запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них ценных компонентов. Они  утверждаются для каждого месторождения полезных ископаемых (либо участка крупного месторождения, намечаемого к отработке самостоятельным предприятием), промышленных и теплоэнергетических подземных вод.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Кондиции |
| --- | --- | --- |

Задание 9 (ОПК-2– ИОПК-2.2)

Какая категория запасов является наиболее достоверными

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Категория А |
| --- | --- | --- |
|  |  | А |

Задание 10 (ОПК-2– ИОПК-2.2)

Как называются запасы, которые целесообразно отрабатывать

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Балансовые |
| --- | --- | --- |

Задание 11 (ОПК-2– ИОПК-2.2)

В чем заключается рациональное использование минеральных ресурсов

Верный ответ

| Впишите ответ |  | В комплексном извлечении и переработке сырья |
| --- | --- | --- |

Задание 12(ОПК-2– ИОПК-2.2)

Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип заключается в постепенном наращивании знаний об изучаемом объекте

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Принцип последовательных приближений |
| --- | --- | --- |

Задание 13 (ОПК-2– ИОПК-2.2)

Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип состоит в необходимости относительно полного и всестороннего изучения месторождения

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Принцип полноты исследований |
| --- | --- | --- |

Задание 14(ОПК-2– ИОПК-2.2)

Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип обеспечивает максимальную надежность результатов при минимальных затратах

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Принцип наименьших затрат |
| --- | --- | --- |

Задание 15(ОПК-2– ИОПК-2.2)

Важнейший метод изучения полезных ископаемых. Этот метод производится на всех стадиях геологоразведочных работ.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Опробование |
| --- | --- | --- |

Задание 16 (ОПК-2– ИОПК-2.2)

Главное условие опробование, которое обозначает, что химический состав и другие свойства пробы должны быть идентичны составу и свойствам руды в массиве

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Компетентность пробы |
| --- | --- | --- |

ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

Задание 17(ОПК-2– ИОПК-2.3)

Что является объектами геологической документации

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Естественные обнажения, буровые скважины и горные выработки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Естественные обнажения, буровые скважины |
|  |  | буровые скважины и горные выработки |

Задание 18(ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Чтобы определить по гидрогеологической карте направления максимальных скоростей потоков подземных вод нужно

Верный ответ

| Впишите ответ |  | восстановить перпендикуляр к гидроизогипсе |
| --- | --- | --- |

Задание 19 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Какой документ является основным для отображения последовательности напластования горных пород и условий их залегания в конкретной точке или по стволу скважины?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Геологическая колонка |
| --- | --- | --- |
|  |  | стратиграфическая колонка |

Задание 20 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)

Что является основным графическим документом, обобщающим информацию о строении месторождения полезного ископаемого?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Геологическая карта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Геологический план |

ОПК-3. Способен применять методы геолого-промышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов.

ИОПК-3.1 Владеет методами подсчета и оконтуривания запасов месторождений полезных ископаемых.

Задание 21(ОПК-3– ИОПК-3.1)

Показатель, который отрицательно влияют на технологию переработки и качество конечной продукции. Этот показатель также устанавливается кондициями

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Максимально допустимое содержание вредных примесей |
| --- | --- | --- |

Задание 22(ОПК-3– ИОПК-3.1)

Основные параметры при подсчете запасов твердых полезных ископаемых являются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Площадь, средняя мощность, объемная масса руды, среднее содержание полезных компонентов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, средняя мощность, объемная масса руды |
|  |  | Площадь, средняя мощность, среднее содержание полезных компонентов |
|  |  | Площадь, объемная масса руды, среднее содержание полезных компонентов |

Задание 23(ОПК-3– ИОПК-3.1)

Универсальный метод при подсчете запасов плоских тел

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Метод геологических блоков |
| --- | --- | --- |

Задание 24(ОПК-3– ИОПК-3.1)

Метод для подсчета запасов изометричных, трубообразных и сложных по форме тел

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Метод разрезов |
| --- | --- | --- |

Задание 25(ОПК-3– ИОПК-3.1)

Методы для подсчета запасов полезных ископаемых  основаны

Верный ответ

| Впишите ответ |  | На определении объема подсчетных контуров |
| --- | --- | --- |

Задание 26(ОПК-3– ИОПК-3.1)

Количество полезного ископаемого в недрах, отвечающее по качеству требованиям промышленности

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Запасы полезного ископаемого |
| --- | --- | --- |

Задание 27 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)

Как называется минимальное промышленное содержание полезного компонента в руде, утверждаемое кондициями?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Минимальное промышленное содержание |
| --- | --- | --- |

Задание 28 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)

Какой параметр, помимо мощности и содержания, критически важен для перевода ресурсов в запасы?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Коэффициент извлечения полезного компонента |
| --- | --- | --- |

Задание 29 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)

Как называется метод подсчета запасов, основанный на построении треугольных призм между соседними разведочными выработками?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Метод треугольных призм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Метод призм |

Задание 30 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)

Замкнутая линия на плане или разрезе, ограничивающая площадь (или объем) тела полезного ископаемого, отвечающего кондициям называется

Верный ответ

| Впишите ответ |  | подсчетным контуром |
| --- | --- | --- |

.

Задание 31 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)

Для подсчета запасы какого типа месторождений чаще всего применяется метод средних арифметических?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | месторождения с равномерным распределением полезного компонента |
| --- | --- | --- |

ИОПК-3.2 Использует методы определения границ горных отводов и оценки месторождений полезных ископаемых.

Задание 32 (ОПК-3– ИОПК-3.2)

Стадия геологоразведочных работ направленных  на определение промышленной значимости месторождения и получении геологических материалов

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Разведка |
| --- | --- | --- |

Задание 33 (ОПК-3– ИОПК-3.2)

Количество стадий геологоразведочных работ

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Пять |
| --- | --- | --- |

Задание 34(ОПК-3– ИОПК-3.2)

Какая стадия  геологоразведочных работ  проводится в пределах горизонтов и этажей, подготавливаемых к отработке, и имеет своей целью уточнение контуров рудных тел и установление других параметров с детальностью, обеспечивающей составление локальных проектов отработки и планирование подготовительных и нарезных выработок.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Эксплуатационная разведка |
| --- | --- | --- |

Задание 35 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)

На каком документе базируется установление первоначальных границ горного отвода?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | технический проект разработки месторождения |
| --- | --- | --- |
|  |  | технический проект |

Задание 36 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)

Принцип, по которому границы горного отвода устанавливаются с учетом обеспечения безопасности соседних объектов и недропользователей, называется:

Верный ответ

| Впишите ответ |  | обеспечения безопасности |
| --- | --- | --- |

Задание 37 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)

Оценка месторождения, определяющая его экономическую целесообразность и эффективность разработки, называется:

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Технико-экономическое обоснование кондиций или подсчет запасов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Технико-экономическое обоснование кондиций |
|  |  | подсчет запасов |
|  |  | ТЭО |

Задание 38 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)

Какая стадия геологоразведочных работ предшествует составлению постоянного разведочного кондиционного проекта?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Предварительная разведка |
| --- | --- | --- |
|  |  | разведка |

Задание 39 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)

При определении границ горного отвода в плане, его контур должен охватывать:

Верный ответ

| Впишите ответ |  | балансовые запасы |
| --- | --- | --- |

ИОПК-3.3 Осуществляет выбор технологических решений при открытой, подземной и строительной геотехнологиях с учетом горно-геологических условий месторождений полезных ископаемых.

Задание 40 (ОПК-3– ИОПК-3.3)

Показатели  … при складировании и транспортировании являются такие свойства, как слеживаемость, окисляемость, самовозгораемость.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Сохраняемости |
| --- | --- | --- |

Задание 41(ОПК-3– ИОПК-3.3)

Отношение мощности, площади или объема рудных тел к мощности, площади или объему всей продуктивной толщи, включая и рудные тела.

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Коэффициент рудоносности |
| --- | --- | --- |

Задание 42 (ОПК-3– ИОПК-3.3)

Перечислите горнотехнологические параметры характеризующие общую разрушаемость горных пород механическим способом

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Твердость, вязкость, дробимость, хрупкость, пластичность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Твердость, вязкость, дробимость |
|  |  | Твердость, вязкость, хрупкость, пластичность |
|  |  | Твердость, дробимость, хрупкость, пластичность |
|  |  | Твердость, вязкость, дробимость, хрупкость |

Задание 43 (ОПК-3– ИОПК-3.3)

Перечислите горнотехнологические параметры показывающие  разрушаемость горных пород некоторыми механизмами

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Буримость, взрываемость, сопротивление резанию |
| --- | --- | --- |
|  |  | Буримость, взрываемость |
|  |  | Буримость, сопротивление резанию |

Задание 44 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)

Какой главный геологический фактор определяет принципиальную возможность применения открытого способа разработки?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Глубина залегания полезного ископаемого |
| --- | --- | --- |

Задание 45 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)

Как называется природное свойство некоторых руд окисляться и самовозгораться на воздухе?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Самовозгораемость |
| --- | --- | --- |

Задание 46 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)

При каком геологическом условии обязательно применяется искусственное закрепление (закладка) выработанного пространства?

Верный ответ

| Впишите ответ |  | При низкой устойчивости вмещающих пород и риске обрушений |
| --- | --- | --- |

ОПК-4. Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр.

ИОПК-4.1 Демонстрирует знания химического, петрографического и минерального состава горных пород месторождений, условий залегания и происхождения месторождений.

Задание 47 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Именем какого ученого названа граница раздела земной коры и верхней мантии

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Мохоровичича |
| --- | --- | --- |

Задание 48 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Из каких слоев состоит материковая кора

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Гранитный, базальтовый, осадочный |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гранитный, базальтовый |
|  |  | Гранитный, осадочный |

Задание 49 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Назовите основной источник внутренней энергии Земли

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Энергия радиоактивного распада |
| --- | --- | --- |

Задание 50 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Назовите номер кварца в соответствии с его положением в шкале Мооса

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Седьмой |
| --- | --- | --- |

Задание 51 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Возможность минерала пропускать световые лучи называется

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Прозрачность |
| --- | --- | --- |

Задание 52 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Формой Земли является

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Геоид |
| --- | --- | --- |

Задание 53 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Какое количество слоев включает океанический тип строения земной коры

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Два |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 |

Задание 54 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Стабильные устойчивые элементы земной коры называются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Платформы |
| --- | --- | --- |

Задание 55 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Минералы, образованные при кристаллизации магматических расплавов в глубине Земли, называются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Магматические |
| --- | --- | --- |

Задание 56 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Образование минералов из горячих водных растворов называются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Гидротермальное |
| --- | --- | --- |

Задание 57(ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Образование минералов в глубинах Земли под вторичным действием давления  и температуры называется

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Метаморфическое |
| --- | --- | --- |

Задание 58 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Псефиты это осадочные обломочные породы с величиной обломков в мм

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Более 2 |
| --- | --- | --- |

Задание 59 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)

Алевриты — это осадочные обломочные породы с величиной обломков в мм

Верный ответ

| Впишите ответ |  | 0,1-0,01 |
| --- | --- | --- |

ИОПК-4.2 Владеет знаниями о химических, физических и механических свойствах горных пород, строении массивов при выборе технологических решений для рационального и комплексного освоения недр.

Задание 60 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Как называются продукты выветривания исходных пород, оставшихся на месте образования

Верный ответ

| Впишите ответ |  | элювий |
| --- | --- | --- |

Задание 61 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Как называются продукты выветривания, отложенные дождевыми и талыми водами на склонах

Верный ответ

| Впишите ответ |  | делювий |
| --- | --- | --- |

Задание 62 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Форма, размер слагающих породу минералов и взаимная их связь друг с другом называются … горной породы

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Структурой |
| --- | --- | --- |

Задание 63 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Внешнее выражение структуры горной породы, её плотность и пористость называются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Текстурой |
| --- | --- | --- |

Задание 64 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Наиболее распространенными почвообразующими породами являются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Осадочные |
| --- | --- | --- |

Задание 65 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Место пересечения скважины с поверхностью земли называют

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Устьем скважины |
| --- | --- | --- |

Задание 66 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Как отображают породы четвертичного возраста на классических геологических картах

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Вообще не показывают |
| --- | --- | --- |

Задание 67 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Временное скопление подземных вод в зоне аэрации называют

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Верховодкой |
| --- | --- | --- |

Задание 68 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Скорость движения подземных вод при напорном градиенте равном единице называют

Верный ответ

| Впишите ответ |  | Коэффициент фильтрации |
| --- | --- | --- |

Задание 69 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Типы дренажа подземных вод

Верный ответ

| Впишите ответ |  | вертикальный, горизонтальный |
| --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальный |
|  |  | вертикальный |

Задание 70 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Как называются устойчивые ассоциации минералов

Верный ответ

| Впишите ответ |  | горная порода |
| --- | --- | --- |

Задание 71 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Какой источник энергии вызывает экзогенные процессы

Верный ответ

| Впишите ответ |  | энергия Солнца |
| --- | --- | --- |

Задание 72 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Как называется разрушительная работа морей

Верный ответ

| Впишите ответ |  | абразия |
| --- | --- | --- |

Задание 73 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)

Минеральные образования, которые используются в хозяйстве называются

Верный ответ

| Впишите ответ |  | полезными ископаемыми |
| --- | --- | --- |